青冈县平安加油站新建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：青冈县哈黑石油销售有限公司

编制单位：青冈县哈黑石油销售有限公司

二〇二一年十二月

建设单位：青冈县哈黑石油销售有限公司

法人代表：周亚茹

监测单位：黑龙江永青环保科技有限公司

法人代表：丛河申

项目负责人：韩玉涛

| 建设单位：青冈县哈黑石油销售有限公司 编制单位：青冈县哈黑石油销售有限公司 | 监测单位：黑龙江永青环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18724428999 | 电话：0459-8989973 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：151600 | 邮编：163316 |
| 地址：黑龙江省绥化市黑哈公路202国道青冈县 448.055公里处路西 | 地址：黑龙江省大庆高新区科技路97号 |

目  录

表一 建设项目基本信息	1

表二 建设项目工程建设内容	7

表三 建设项目环境保护设施	21

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	24

表五 验收监测质量保证及质量控制	27

表六 验收监测内容	33

表七 验收生产工况及监测结果	36

表八 建设项目环保检查结果	44

表九 验收监测结论	45

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	47

附件 1 建设项目环境影响报告表的批复	48

附件2：突发环境应急预案备案表	51

附件3：危险废处理协议	53

附件4：更名文件	55

附件5：生活污水拉运协议	57

附件6：建设单位资质	58

附件7：管道厂家资质	59

附件8：双层罐合格证	61

附件9：现场照片	66

附件10：现场采样照片	68

附件11：人员上岗证	69

附件12：监测报告	75

附件13：公示内容	88

附件14：验收意见	89

- 表一 建设项目基本信息

| 建设项目名称 | 青冈县平安加油站新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 青冈县哈黑石油销售有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 黑龙江省绥化市黑哈公路202国道青冈县448.055公里处路西 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 成品汽、柴油 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年提供成品油700t，汽油400t，柴油300t |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年提供成品油700t，汽油400t，柴油300t |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019.10 | 开工建设时间 | 2020.07.01 |  |  |
| 调试时间 | 2021.09.20 | 验收现场监测时间 | 2021年12月04-05日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绥化市青冈县生态 环境局 | 环评报告表 编制单位 | 国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 环保设施施工单位 | 山东益通安装有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 30.4万元 | 比例 | 20.7% |
| 实际总概算 | 152万元 | 环保投资 | 31.5万元 | 比例 | 20.73% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）。 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018 年第9号，生态环境部，2018.05.16）。 - 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.22）。 4、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场审查及要点的通知》（环办[2015]113号，环境保护部办公厅，2015.12.30）。 - 5、《黑龙江省环境保护厅关于建设项目环境保护验收的工作指引（试行）》（黑环函[2018]284号，黑龙江省环境保护厅，2018.8.22）。 - 6、《青冈县平安加油站新建项目环境影响报告表》（国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司，2019.10）。 7、《关于青冈县平安加油站新建项目环境影响报告表的审批意见》（青环字[2019]28号，绥化市青冈生态环境局，2019.10.13）。 8、污染影响类建设项目重大变更清单（试行）》（环办环函〔2020〕688号）。 9、国家有关环境监测技术规范、监测分析方法和污染物排放标准。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 一、环境质量标准 - 1、地下水质量标准 - 根据当地地下水利用情况，本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类环境质量标准基本项目标准限值。 - 表1-1 地下水质量标准 项目; 标准; 标准来源. pH; 6.5～8.5（无量纲）; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准. 氨氮（mg/L）; ≤0.5. 硝酸盐(以N计）（mg/L）; ≤20. 亚硝酸盐(以N计）（mg/L）; ≤1.0. 挥发性酚类（mg/L）; ≤0.002. 氰化物（mg/L）; ≤0.05. 砷（mg/L）; ≤0.01. 铬（六价）（mg/L）; ≤0.05. 总硬度（mg/L）; ≤450. 铅（mg/L）; ≤0.01. 氟化物（mg/L）; ≤1.0. 镉（mg/L）; ≤0.005. 汞（mg/L）; ≤0.001. 铁（mg/L）; ≤0.3. 锰（mg/L）; ≤0.1. 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000. 硫酸盐（mg/L）; ≤250. 氯化物（mg/L）; ≤250. 总大肠菌群（CFU/100mL）; ≤3.0. 菌落总数（CFU/mL）; ≤100. Cl-（mg/L）; ≤250. 石油类（mg/L）; ≤0.05; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类环境质量标准基本项目标准限值. - 土壤环境质量标准 - 本项目验收阶段永久占地内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第二类用地中的筛选值。 - 表1-2 土壤质量标准 单位：mg/kg 序号; 项目; CAS编号; 筛选值. 1; 石油烃（C10 -C40 ）; --; 4500. - 声环境质量标准 - 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目东厂界距离国道（G202）40m，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 表1-3 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4a类; 70dB（A）; 55dB（A）. - 环境空气质量标准 - 本项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度执行。 - 表1-4 环境空气质量标准 污染物 名称; 取值时间; 二级浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg /m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 小时平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. - 二、污染物排放标准 - 1、大气污染排放标准 本项目环评时期厂界无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，本次验收执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中表3无组织排放监控浓度限值要求。 - 表1-5 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放（监测点处1小时平均浓度值）; 单位; 执行标准. 非甲烷总烃; 4.0; mg/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中表3. 2、噪声 本项目东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表1-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 3、废水排放标准 本项目生活污水中污染物排放应满足青冈县城市污水处理厂设计进水指标要求，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 表1-7 生活污水排放水质标准 项目; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; NH3-N（mg/L）; SS （mg/L）; PH （无量纲）; 动植物油（mg/L）. 青冈县城市污水处理厂进水水质标准; 320; /; /; /; /; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; /; 400; 7-9; 100. 4、加油站大气污染物排放标准 本项目环评时期加油站大气污染物排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007），本次验收执行其替代标准《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）。 1）本项目油气回收系统密闭性执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表2加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值（Pa）。 表1-8 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 储罐油气空间(L）; 受影响的加油枪数; 限值(Pa）; 执行标准. 28654; 1-6; 473; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表2加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值（Pa）. - 本项目加油机液阻执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表1标准。 - 表1-9 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量（L/min）; 最大压力（Pa）; 执行标准. 18.0; 40; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表1加油站油气回收管线液阻最大压力限值（Pa）. 28.0; 90. 38.0; 155. 3）本项目油气回收系统气液比执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）气液比限值。 - 表1-10 加油油气回收系统的气液比限值 标准限值; 执行标准. 1.0≤气液比≤1.2; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）气液比限值. - 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）（2013年修订）。 - 5、总量控制 本项目冬季采用电取暖，无SO2、NOx等大气污染物排放，项目生活污水排入防渗储池，定期拉运至青冈县碧水源水务有限公司处理。不涉及总量控制指标。 |

- 表二 建设项目工程建设内容

- 1、项目概况 本项目建设单位青冈县平安加油站已于2020年9月更名为青冈县哈黑石油销售有限公司（更名情况说明见附件）。以本次验收结果与环境影响报告表进行对照，本项目位于黑龙江省绥化市黑哈公路202国道青冈县448.055公里处路西，本项目占地面积约5000m2，加油站内新建5座埋地SF双层卧式储油罐，其中2座30m3汽油罐，3座40m3柴油罐。本项目油罐总容积为120m3属于二级加油站。本项目年提供成品油700t，汽油400t，柴油300t。 青冈县哈黑石油销售有限公司委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位于2019年10月完成了《青冈县平安加油站新建项目环境影响报告表》。2019年10月13日，绥化市青冈生态环境局青环字[2019]28号文对该项目的环境影响报告表做了批复。 2021年12月，青冈县哈黑石油销售有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及有关的监测规范，进行现场勘查，收集资料等工作。黑龙江永青环保科技有限公司于2021年12月04-05日对该项目工程进行了建设项目竣工环境保护验收监测工作。根据监测结果和有关资料，青冈县哈黑石油销售有限公司编制了本项目验收监测报告表。 2、工程建设位置 本项目地处东经126°04'36.0"，北纬46°44'39.3”。项目地址位于黑龙江省绥化市黑哈公路202国道青冈县448.055公里处路西，加油站东侧为国道（G202），南侧为林带，西侧、北侧为空地。本项目建设地点与环评设计建设位置一致。 本项目加油站罩棚（加油岛）位于站区东侧（长34m，宽22m），内设4台加油机（2汽、2柴）；储罐区位于站区西侧；站房位于站内西北角；加油站东北角设入口标识，东南角设出口标识。加油车辆从国道（G202）自北向南行驶，由东北角入口进入加油站，加油后由东南角出口进入省道，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车线路布置较好。总图布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）有关要求。加油站相关设备与站内其他建、构筑物距离满足有关规范要求 本项目地理位置见图2-1，周边环境关系见图2-2，总平面布置见图2-3。

本项目 图 2-1 项目地理位图置 图2-2 项目周边关系图 图 2-3 项目平面布置图

3、工程建设内容： 本项目占地面积为5000m2。加油站内新建5座埋地SF双层卧式储油罐，其中2座30m3汽油罐，3座40m3柴油罐，油罐总容积为120m3，4台加油机，1台四枪汽油加油机、1台双枪汽油加油机、2台双枪柴油加油机。新建罩棚一座，建筑面积为298.96m2，内设办公室、卫生间、值班室、营业厅及配电室。年销售汽油400吨，柴油300吨。 （1）建设项目组成 环评要求及实际建设组成见表2-1：

表2-1 建设项目组成表 环评要求; 实际建设情况. 工程内容; 项目名称; 主要建设内容及规模; 主要建设内容及规模; 备注; 实际建设与环评一致性. 主体工程; 罩棚; 罩棚1座，投影面积748m2，钢网架。; 本项目新建罩棚1座，投影面积748m2，采用钢网架结构。; 新建; 与环评一致. 加油机; 4台加油机：1台四枪汽油加油机、1台双枪汽油加油机、2台双枪柴油加油机。; 站内共有4台加油机：1台四枪汽油加油机、1台双枪汽油加油机、2台双枪柴油加油机。; 新建; 与环评一致. 地下储 油罐; 5座：双层SF汽油埋地储罐2座，容积均为30m3，合计60m3；双层SF柴油埋地储罐3座，容积均为40m3，合计120m3。总容积120m3（柴油折半）。实际储油量：汽油34.56t，柴油79.68t。; 本项目新建5座地下储油罐：双层SF汽油埋地储罐2座，容积均为30m3，合计60m3；双层SF柴油埋地储罐3座，容积均为40m3，合计120m3。总容积120m3（柴油折半）。实际储油量：汽油34.56t，柴油79.68t。; 新建; 与环评一致. 辅助 工程; 站房; 1栋，二层，占地面积149.48m2，建筑面积298.96m2，砖混结构，内设办公室、卫生间、值班室、营业厅及配电室。总劳动定员6人，2班制，每班12小时（3人）。; 本项目新建站房1栋，二层，占地面积149.48m2，建筑面积298.96m2，砖混结构，内设办公室、卫生间、值班室、营业厅及配电室。总劳动定员6人，2班制，每班12小时（3人）。; 新建; 与环评一致. 公用工程; 供水; 本项目无生产用水，生活用水为外购，待市政给水管网引入后饮用自来水。本项目生活用水量为65.7m3/a。; 本项目无生产用水，生活用水为外购，待市政给水管网引入后饮用自来水。本项目生活用水量为65.7m3/a。; 新建; 与环评一致. 供热; 本项目冬季采用电供暖。; 本项目冬季采用电供暖。; 新建; 与环评一致. 供电; 市政电网。; 本项目用电由市政电网提供; 新建; 与环评一致. 排水; 本项目生活污水排放量为52.56m3/a。生活污水排入厂区防渗储池（容积12m3），定期拉运至有市政排水管网处排放，通过管网排入青冈县城镇污水处理厂，污水处理厂处理达标后排入肇兰新河，最终进入呼兰河。; 本项目生活污水排放量为52.56m3/a。生活污水排入厂区防渗储池（容积12m3），定期拉运至青冈县碧水源水务有限公司处理，污水处理厂处理达标后排入肇兰新河，最终进入呼兰河。; 依托; 与环评一致. 消防; 加油区配置4kg手提式干粉灭火器4只；油罐区配置35kg手推车式干粉灭火2台、4kg手提式干粉灭火器2只；站房配置4kg手提式干粉灭火器2只；灭火沙2m3，灭火毯5块。; 加油区配置4kg手提式干粉灭火器4只；油罐区配置35kg手推车式干粉灭火2台、4kg手提式干粉灭火器2只；站房配置4kg手提式干粉灭火器2只；灭火沙2m3，灭火毯5块。; 新建; 与环评一致. 环保 工程; 水污染防治措施; 地表水：生活污水排入厂区防渗储池（容积12m3），定期拉运至有市政排水管网处排放，通过管网排入青冈县城镇污水处理厂，污水处理厂处理达标后排入肇兰新河，最终进入呼兰河。; 地表水：生活污水排入厂区防渗储池（容积12m3），定期拉运至青冈县碧水源水务有限公司处理，污水处理厂处理达标后排入肇兰新河，最终进入呼兰河。; 新建; 与环评一致. - 地下水： - 1）安装双层防渗油罐进行柴油和汽油的存储；埋地加油管道采用双层管道； - 2）安装液位控制器、渗漏检测仪； - 3）防渗措施：办公生活区为一般防渗区，不低于1.5m厚渗透系数1×10-7cm/s黏土层的防渗性能；油罐贮存区、加油区为重点防渗区不低于6.0m厚渗透系数1×10-10cm/s黏土层； 4）地下水监测井：1眼。; - 地下水： - 1）安装双层防渗油罐进行柴油和汽油的存储；埋地加油管道采用双层管道； - 2）安装液位控制器、渗漏检测仪； - 3）防渗措施：办公生活区为一般防渗区，不低于1.5m厚渗透系数1×10-7cm/s黏土层的防渗性能；油罐贮存区、加油区为重点防渗区不低于6.0m厚渗透系数1×10-10cm/s黏土层； 4）地下水监测井：1眼。; 新建; 与环评一致. 大气污染防治措施; 安装卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油罐油气回收处置系统。; 本项目安装了卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油罐油气回收处置系统。; 新建; 与环评一致. 噪声污染防治措施; 加油站设备采取必要的减震降噪处理，并对进站车辆采取管理措施降低车辆噪声; 本项目加油站设备采用低噪声、低振动设备、并采取隔音减震措施，加强对进站车辆管理采取禁止鸣笛等措施。; 新建; 与环评一致. 固废 防治措施; 生活垃圾统一收集，由市政环卫部门定期清理。储罐废油渣不在厂区内贮存，清除后即运往由有资质单位处置。废活性炭由厂家回收处置。; 本项目生活垃圾统一收集，由市政环卫部门定期清理。储罐废油渣不在厂区内贮存，清除后即运往黑龙江京盛华环保科技有限公司处理。; 新建; 本项目已安装二次油气回收系统，未安装三次油气回收系统，因此，未产生废活性炭. 其它; 制订加油站土壤与地下水监督性监测和自行监测环境管理要求。; 本项目已制订加油站土壤与地下水监督性监测和自行监测环境管理要求。; 新建; 与环评一致.

- 主要构筑物 项目主要构筑物情况见表2-2： 表2-2 主要建构筑物一览表 序号; 单体名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 站房; 149.48; 298.96; 单层，砖混结构，内部不设食堂. 2; 罩棚; 748; /; 投影面积，钢网架. 3; 罐区; 178.89; /; 埋地非承重灌区. 4; 实体围墙; 187.12; /; 三面，实体砖围墙（高2.2m）. （3）主要生产设备 项目主要生产设备见表2-3： 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 汽油加油机; 2台; 1台4枪、1台2枪. 2; 柴油加油机; 2台; 2枪. 3; 地埋式双层油罐; 4座; 5座：双层SF汽油埋地储罐2座，容积均为30m3，合计60m3；双层SF柴油埋地储罐3座，有效容积均为40m3，合计120m3。总容积120m3（柴油折半）。. 4; 油气回收系统; 2套; 卸油油气系统、加油油气回收系统. 5; 消防系统; 1套; 灭火器（手提式及手推式）、砂箱、防火毯等. 6; 固定式静电接地报警系统; 1套; /. 7; 液位控制器; 1套; /. 8; 渗漏检测仪; 1套; /. - 4、公用工程 4.1给、排水工程： 本项目无生产用水，生活用水量为65.7m3/a。生活用水外购，市政给水管网建成后饮用自来水。 本项目生活污水排为52.56m3/a。生活污水排入厂区防渗储池（容积12m3），定期拉运至青冈县碧水源水务有限公司处理，污水处理厂处理达标后排入肇兰新河，最终进入呼兰河。 4.2供电：本项目用电由国家电网提供。 4.3供热：本项目冬季供暖采用电供暖。 - 5、企业劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目总劳动定员6人。 工作制度：工作制度为2班制，每班12小时（2人），年工作365天。 - 6、环保投资情况 本项目环评预计投资150万元，环保投资30.4万元，实际总投资152万元，环保投资31.5万元，占项目资产投资比例为20.73%，投资明细见表2-3： 表2-3 环保投资明细 类别; 环保设施项; 环评预计投资 （万元）; 实际投资 （万元）; 变更情况. 运 营 期; 废气治理措施; 安装卸油油气回收系统、加油油气回收系统、 油罐油气回收处置系统。; 2.5; 2.5; 一致. 废水治理措施; 防渗储池一座（容积12m3）; 1.0; 1.0; 一致. 固体废物处置措施; 生活垃圾收集箱; 0.2; 0.3; 增加0.1万元. 废油渣不在厂区内贮存，清除后即 运往由有资质单位处置; 0.6; 0.6; 一致. 废活性炭由厂家回收处置; 0.4; 0; 未产生废活性炭. 噪声治理措施; 隔声、减振设施; 0.2; 0.5; 增加0.3万元. 防泄漏措施; 安装地埋式双层油罐及维护; 20; 20; 一致. 埋地加油管道采用双层管道; 2.0; 2.0; 一致. 高液位报警、渗漏检测仪; 0.5; 0.6; 增加0.1万元. 地下水监测井; 2.0; 2.0; 一致. 灌区防渗; 1.0; 2.0; 增加1万元. 环保投资合计; /; 30.4; 31.5; /. 工程总投资; /; 150; 152; /. 环保投资比; /; 20.27%; 20.73%; /. 7、原辅材料消耗 项目原辅材料年用量情况详见表2-4： 表2-4 主要原辅材料用 序号; 名称; 用量; 规格; 产地. 1; 汽油; 400t/a; 92#、95#; 中蓝石化. 2; 柴油; 300t/a; 0#、-35#.

8、主要工艺流程及产污环节 本项目工艺流程具体为： 1、柴油加油工艺流程及产污环节 卸油损耗油气 储罐损耗油气 加油损耗油气 柴油罐车 地下油罐 加油机 车辆 密闭卸油 潜油泵 废油泥 噪声 图2-4 柴油加油工艺流程及产污环节示意图 （1）卸油 油品由汽车油罐车运入加油站，停在卸油固定停车位，通过快速接头与卸油口的卸油接头连接，接好静电接地装置，油品靠重力自流通过卸油软管和地埋敷设的输油管，卸入地埋油罐中，油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电装置发动油品罐车缓慢离开罐区。 （2）储油 对油罐车运来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为5-7天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 （3）加油 加油采用正压加油，通过潜油泵把油品从储油罐压出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加入汽车油箱中。 项目工艺主要由卸油、储存和加油组成。油品由汽车槽车运入加油站，停在卸油固定停车位，通过快速接头与卸油口的卸油接头连接，接好静电接地装置，通过卸油软管和地埋敷设的输油管，卸入地埋油罐中，油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。汽车加油时，启动相应的潜油泵加油机，加油机内的自吸泵将油品加入汽车油箱中。本项目中仅对汽油加油机、汽油油罐设置油气回收装置，因柴油回收效率极低，本项目中柴油加油机、柴油油罐不设置油气回收装置。 二次油气 回收系统 一次油气 回收系统 卸油损耗油气 加油损耗油气 汽油罐车 密闭卸油 地下油罐 加油机 车辆 潜油泵 废油泥、储罐 损耗油气 噪声 图 2-5 汽油加油工艺流程及产污环节示意图 （4）油气回收系统工艺流程 加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）和加油油气回收系统（即二次油气回收）组成，油气回收只针对汽油。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发。 ①一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统） 卸油油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油口而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程，卸油油气回收。一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。 该阶段油气回收实现过程：卸油油气回收是指油罐车卸在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 图 2-6 一次油气回收系统原理图 ②二次油气回收阶段（即加油油气回收系统） 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本次采用的二次回收形式为分散式油气回收方式。 图 2-7 二次油气回收系统原理图 9、项目变动情况 本次验收项目为新建项目，本项目实际建设内容与环评阶段相比，存在如下变化： 本项目环评阶段预计建设三级油气回收系统，三次油气回收系统采用油气排放处理装置，通过吸收塔和活性炭对油罐内小呼吸排放的油气进行收集处置，本项目实际建设过程中采用二次油气回收系统，由于二次油气回收系统可以有效抑制油气无控逸散挥发，因此未建设三次油气回收系统，因此本项目运营期不产生废活性炭。 本项目实际运行期间对比环评阶段发生了一些环保措施的变化，根据监测结果可知，本项目环保措施发生变化后，各项污染物都能够达标排放。变化后对比于环评阶段对周围的环境未发生不利影响。 对照“污染影响类建设项目重大变更清单（试行）》（环办环函〔2020〕688号）”，本项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施与环评相比，均未发生重大变动，项目总体上不存在不利环境影响的加重，项目无重大变更。

- 表三 建设项目环境保护设施

主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废水 本项目无生产废水排放，本项目废水为生活污水，年产生废水量为52.56t/a。生活污水排入厂区防渗储池（容积12m3），定期拉运至青冈县碧水源水务有限公司，污水处理厂处理达标后排入肇兰新河，最终进入呼兰河。水污染源及污染物排放情况见表 3-1。 表 3-1 水污染源及污染物排放去向 废水污染源; 主要污染物; 排放规律; 排放去向. 生活污水; 氨氮、悬浮物、COD、BOD5、动植物油、总磷; 间歇; 排入防渗储池，定期拉运处理，排放至污水处理厂. - 2、废气 - 本项目运营期主要大气污染物是汽车尾气、卸油灌注、储油、加油作业等排放的非甲烷总烃。 - 卸油灌注、储油、加油作业等排放的非甲烷总烃：本项目采用埋地式油罐，本项目已安装二次回收装置。一、卸油油气回收系统安装在汽车油罐和埋地油罐上；二、加油油气回收系统安装在加油机与埋地油罐上。 - 2）站内汽车尾气 - 由于整个加油过程均在室外进行，产生的汽车尾气迅速扩散到大气中，产生的影响较小。 - 废气污染源及污染物排放情况见表 3-2。 表 3-2 废气污染源及污染物排放去向 废气污染源; 主要污染物; 排放规律; 排放去向. 卸油灌注、储油、加油作业; NMHC; 间歇; 经油气回收处理装置处理后 排入大气环境. 站内汽车尾气; CO、NOX、THC等; 间歇; 大气环境. - 3、噪声 - 本项目噪声主要为加油机等设备运行噪声以及车辆运行噪声，噪声源强约为55~70dB（A），本项目选用低噪声、低振动的设备，采取隔音、减振等措施。 - 噪声污染源强及排放情况见表3-3。 表 3-3 噪声污染源强及排放情况 噪声污染源; 噪声源; 排放规律; 声源强度dB（A）. 加油站内; 加油机; 间歇; 70. 车辆; 间歇; 55-65. - 4、固体废物 - 本项目产生的固体废物为生活垃圾和废油泥。 - （1）生活垃圾 - 本项目定员6人，实施2班制，每班3人。生活垃圾总产生量为2.738t/a，生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理。 - （2）废油泥 - 油罐清理周期为3-5年，清理时会产生一定量的废油泥，废油泥产生量为0.15t/次，本加油站油罐清洗由专业单位进行。本项目新建双层罐运行至今暂未产生废油泥，产生后不在站内储存，委托黑龙江京盛华环保科技有限公司进行无害化处置。固体废物产生情况见表固体废物产生情况见表3-4。 表 3-4 固体废物产生情况 性质; 固废来源; 产生量; 排放规律; 处理措施. 一般固废; 生活垃圾; 2.738t/a; 间歇; 由环部门定期清运，运送至生活垃圾填埋场进行处理. 危险废物; 废油泥; 0.15t/3-5a; 间歇; 由黑龙江京盛华环保科技有限公司处置. - 5、其他环保措施 - （1）环境风险防范措施 - 根据项目所涉及的原料、辅料及产品，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准规定，本项目所涉及主要危险物质为柴油和汽油。石油化工储运存在较大的潜在火灾爆炸事故风险。油罐及其泵、压缩、管道破损；油罐和管道腐蚀；油罐液泛、油罐突沸；渗漏、操作错误造成溢油。本项目采取以下防治措施： ①委托有资质单位，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的规定进行设计和施工，各装置与周边构筑物的距离满足要求。 - ②各设备管道间设置安全距离和防火间距；提高员工素质强化管理；站内设备管道经过防腐处理；加油的汽油罐车卸车场地，设置罐车卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪，使用密闭加油技术，卸油时采用密闭卸油；罐区内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定；埋地油罐与漏出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 - ③建立应急预案，建立完善的应急救援系统，在灾害发生时采取及时有效的应急救援行动。 - （2）地下水污染防治措施 - 本项目地下水采取以下防治措施： - ①罐区地面采用底层铺设粘土，粘土上层加聚氯乙烯防渗膜然后上层加固水泥硬化，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面均做防渗防腐处理。 - ②设置防漏槽，把油罐放置在防漏槽内。 - ③地下储油罐设置具有渗漏监测功能的电子式液位计进行汽油密闭测量，此液位计具有高液位报警功能，确保不会因为加油过多而造成油品外溢而对地下水造成污染。

- 表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 一、建设项目环评报告表的主要结论 1、废气环境影响分析结论 本项目废气污染物为加油站无组织排放NMHC，采取了严格的废气污染防治措施后，下风向最大落地浓度0.05586mg/m3，满足《大气污染物排放标准详解》浓度限值要求（2.0mg/m3）；厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求（4.0mg/m3），本项目污染物排放总量控制指标为VOCS1.0358t/a，满足区域总量控制要求，满足区域环境管理要求。 本项目不需要设置大气防护距离，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织浓度排放监控限值要求。 - 废水环境影响分析结论 本项目废水均为生活污水，不产生生产废水。生活污水排入厂区自建防渗池，定期清掏外运至城市排水管网处倾倒，排入青冈县污水处理厂处理合格后排入肇兰新河，最终进入呼兰河。对地面水环境影响较小。 在营运期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本工程对地下水环境影响较小。 3、声环境影响分析结论 本项目主要为加油机运行噪声以及车辆运行噪声，噪声源强约为55~70dB（A），通过加强对来往车辆的管理，由专人指挥进出车辆的次序；车辆进出加油站减速、禁鸣喇叭等措施后，本项目建成投运后东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）4a类标准要求，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求。 - 4、固体废物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物为生活垃圾和废油泥。 本项目产生的固体废物为生活垃圾和废油渣。生活垃圾由市政部门统一收集处理；废油渣的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，不在项目场区内贮存。 项目固体废物得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 - 5、环境风险 本项目为一般危险源，只要采取规范化设计、施工，营运过程中加强管理，遵守相应的规章制度，严格杜绝油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，杜绝一切不安全因素，可以将事故概率减小到10-5/年以下，其运营是安全的，因此，该加油站运营期间对周围环境影响较小。 - 二、审批部门的审批决定落实情况 具体情况见表4-1： - 表4-1 环评批复落实情况表 环评批复审批意见; 落实情况. 1、加强施工期环境管理，保证施工期产生的粉尘声、水不对周边环境产生影响。; 本项目在施工期间，对施工现场环境进行严格管理，未在夜间施工，施工期未发生居民投诉现象。. 2、生活污水排入厂区自建防储池，定期清掏外运至城市排水管网处倾倒，进入城市污水处理厂进行处理。经青冈县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放 准》（GB18918-2002）一级A标准后排入兰新河，最终进入呼兰河。严格落实报告表中提出的防渗措施，油品储区及输油管线要做好防渗，防止油体泄露，污染地下水。设置地下水监测并，制定切实可行的地下水监测计划，密切注意地下水水质变化，适时启动地下水应急预案。并安装可燃气体自动监测报警系统。; 本项目生活污水排入厂区自建防储池，定期清掏拉运至青冈县碧水源水务有限公司，经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放准》（GB18918-2002）一级A标准后排入兰新河，最终进入呼兰河。储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面均做防渗防腐处理；设置防漏槽，把油罐放置在防漏槽内；地下储油罐设置具有渗漏监测功能的电子式液位计进行汽油密闭测量，确保油品不会外溢污染地下水。本项目在厂区南侧设置地下水监测井，按计划进行监测，已安装可燃气体自动监测报警仪。. 3、该项目冬季取暖采用电取暖，不允许新建锅炉房和烟囱。; 本项目冬季取暖采用电取暖。. - 4、项目要在卸油、加油工序安装油气回收装置，罐区处要设置油气回收处理装置，有效控制有机废气的排放保非甲烷总烃排放要满足《大气污染物综合排放标准》 - （GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。; - 本项目已安装二次油气回收系统，验收监测排放非甲烷总烃排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3无组织排放监控浓度限值要求。. - 5、要选用低噪声设备，并要采取加装减震、减噪装置和封闭等措施，确保本项目东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，南侧、西侧和北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348~2008）2类标准要求。; 本项目采用低噪声设备，并采取加装减震、减噪装置和封闭等措施，验收监测期间本项目东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，南侧、西侧和北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348~2008）2类标准要求。. - 6、要建立完善的环境管理制度，制定切实可行的风险应急预案，严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，避免事故发生。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，必须立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向我局和有关部门报告接受调查处理。; - 本项目已建立完善的环境管理制度，制定切实可行的风险应急预案，严格落实报告表中提出的环境风险防范措施。事故发生时立即启动应急预案，采取应急处置措施，并及时通报周边单位、居民，和相关部门. - 生活垃圾集中收集，交由市政部门处理。罐底油泥不在厂区内贮存清除后即运往有资质单位处理。废活性炭交由厂家间处理。; - 本项目产生的生活垃圾由市政部门统一收集处理；产生的废油泥由黑龙江省盛京华环保科技开发有限公司处置，不在厂区内贮存，本项目暂未产生废油泥。本项目未建设三次油气回收系统，未产生废活性炭。.

- 表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 为保证监测结果的准确，样品采集、运输、保存严格按照国家标准和监测质量保证的技术要求进行，保证监测仪器经计量部门检定，且在使用有效期内、监测人员持证上岗、监测数据三级审核。 - 1、监测分析方法 - 监测项目分析方法执行国家标准分析方法。监测项目分析方法详见表5-1： 表5-1 监测项目分析方法 类别; 分析项目; 测定方法; 方法来源; 检出限. 地 下 水; 硫酸盐（SO42-）; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、S032-、SO42-）的测定; HJ84-2016; 0.018mg/L. 氯化物（Cl-）; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、S032-、SO42-）的测定; HJ84-2016; 0.007mg/L. 硝酸盐; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、S032-、SO42-）的测定; HJ84-2016; 0.016mg/L. 亚硝酸盐; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、S032-、SO42-）的测定; HJ84-2016; 0.016mg/L. 氟化物; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、PO43-、S032-、SO42-）的测定; HJ84-2016; 0.006mg/L. pH; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标; GB/T 5750.4-2006（5.1）; /. 总硬度; 水质 钙和镁的测定 EDTA滴定法; GB/T 7477-1987; 0.05mmol/L. 氨氮; 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 氰化物; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标; GB/T5750.5-2006(4.1）; 0.002mg/L. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法; HJ503-2009; 0.0003mg/L. 耗氧量; 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标; GB/T5750.7-2006（1.1）; 0.05mg/L. 砷; 水质 汞 砷 硒 铋和锑的测定 原子荧光法; HJ 694-2014; 0.3μg/L. 汞; 水质 汞 砷 硒 铋和锑的测定 原子荧光法; HJ 694-2014; 0.04μg/L. 镉; 生活饮用水标准检验方法金属指标; GB/T5 750.6-2006 (9.1）; 0.5μg/L. 六价铬; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法; GB 7467-1987; 0.004mg/L. 铁; 水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法; GB 11911-1989; 0.03mg/L. 锰; 水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法; GB 11911-1989; 0.01mg/L. 铅; 生活饮用水标准检验方法 金属指标; GB/T 5750.6-2006（11.1）; 2.5μg/L. 溶解性总 固体; 生活饮用水标准检验方法 感官 性状和物理指标; GB/T 5750.4-2006（8.1）; /. 石油类; 水质石油类的测定 紫外分光光度法; HJ 970-2018; 0.01mg/L. 总大肠菌群; 生活饮用水标准检验方法 微生物指标; GB/T 5750.12-2006(2.1）; /. 菌落总数; 水质 细菌总数的测定 平皿计数法; HJ 1000-2018; /. 废水; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. pH; 水质 pH的测定 玻璃电极法; HJ 1147-2020; /. SS; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T11901-1989; /. BOD5; 水质 五日生化需氧量的测定稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法; HJ 637-2018; 0.06mg/L. COD; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法; HJ/T 828-2017; 4mg/L. 无组织排放废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; 20dB(A）. 土壤; 石油烃; 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法; HJ 1021-2019; 6mg/Kg. 油气回收系统; 加油站大气污染物排放标准; 加油站大气污染物排放标准; GB 20952-2007; /. 2、仪器检定情况 - 监测中所使用的各种仪器设备，全部经国家法定检定机构检定或校准合格，并在两次检定/校准间隔内，进行了仪器设备的期间核查。仪器名称及型号、编号见表5-2： - 表5-2 监测使用仪器 类别; 分析项目; 使用仪器; 试验设备型号及编号; 有效日期; 检定情况. 地下水; 硫酸盐（SO42-）; 离子色谱仪; CIC-100 16459; 2022.4.26; 检定. 氯化物（Cl-）; 离子色谱仪; CIC-100 16459; 2022.4.26; 检定. 硝酸盐; 离子色谱仪; CIC-100 16459; 2022.4.26; 检定. 亚硝酸盐; 离子色谱仪; CIC-100 16459; 2022.4.26; 检定. 氟化物; 离子色谱仪; CIC-100 16459; 2022.4.26; 检定. pH; pH计; PHS-3C 600408N0017030086; 2022.4.26; 检定. 总硬度; 酸式滴定管; 25mL 3#; 2022.4.26; 检定. 氨氮; 紫外可见 分光光度计; T6新世纪 25-1650-01-1037; 2022.4.26; 检定. 氰化物; 紫外可见 分光光度计; T6新世纪 25-1650-01-1037; 2022.4.26; 检定. 挥发酚; 紫外可见 分光光度计; T6新世纪 25-1650-01-1037; 2022.4.26; 检定. 耗氧量; 酸式滴定管; 25mL 1#; 2022.4.26; 检定. 砷; 原子荧光 光度计; PF31 25A1707-01-0060; 2022.4.26; 检定. 汞; 原子荧光 光度计; PF31 25A1707-01-0060; 2022.4.26; 检定. 镉; 原子吸收 分光光度计; TAS-990AFG 25-0998-01-0272; 2022.4.26; 检定. 六价铬; 紫外可见 分光光度计; T6新世纪 25-1650-01-1037; 2022.4.26; 检定. 铁; 原子吸收 分光光度计; TAS-990AFG 25-0998-01-0272; 2022.4.26; 检定. 锰; 原子吸收 分光光度计; TAS-990AFG 25-0998-01-0272; 2022.4.26; 检定. 铅; 原子吸收 分光光度计; TAS-990AFG 25-0998-01-0272; 2022.4.26; 检定. 溶解性总 固体; 电子天平; FA2004B 400603195871; 2022.4.26; 检定. 石油类; 紫外可见分光光度计; T6新世纪 25-1650-01-1037; 2022.4.26; 检定. 总大肠 菌群; 电热恒温培养箱; DHP-9052 191007401; 2022.4.26; 检定. 菌落总数; 电热恒温培养箱; DHP-9052 191007401; 2022.4.26; 检定. 废水; SS; 电子天平; FA2004B 400603195871; 2022.4.26; 检定. pH; pH计; PHS-3C 600408N0017030086; 2022.4.26; 检定. BOD5; 生化培养箱; LRH-150 170306487; 2022.4.26; 检定. 动植物油; 红外分光 测油仪; OIL460 111IIC17020058; 2022.4.26; 检定. COD; 紫外可见分光光度计; T6新世纪 25-1650-01-1037; 2022.4.26; 检定. 氨氮; 紫外可见分光光度计; T6新世纪 25-1650-01-1037; 2022.4.26; 检定. 无组织废气; 非甲烷总烃; 气相色谱仪; SP-3420A 17-0004; 2022.4.26; 检定. 噪声; 厂界噪声; 多功能声级计; AWA6228+ 00303959; 2022.4.26; 检定. 土壤; 石油烃; 气相色谱仪; SP-3420A 17-0004; 2022.4.26; 检定. 废气; 油气回收系统; 油气回收智能检测仪; YQJY-2 20140404; 2022.4.26; 检定. 3、人员资质 参加验收监测和测试人员均经过专业培训后上岗。 - 4、监测分析过程中的质量保证和质量控制 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可以得到标准样样品或质量控制样品项目，应在分析的同时做10％的质控样品分析。 表5-3 水质标样实验和平行样试验 检测项目; 样品数; 标准样品试验; 平行样试验. 标准样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 平行样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 氨氮; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 氨氮; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 硝酸盐; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 亚硝酸盐; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 挥发性酚类; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 氰化物; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 砷; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 汞; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 铬（六价）; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 铅; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 镉; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 铁; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 锰; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 氯化物; 8; 1; 10.0; 100; 1; 10.0; 100. 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 大气采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核，在测试时应保证其采样流量。4.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。 声级计在监测前后用标准发声源进行校准。 表5-4 噪声校准质量保证 检测仪器名称; 多功能声级计; 仪器编号; AWA5680. 校准仪器名称; 声校准器; 仪器编号; 052368. 校准日期; 标准值; 校准结果; 是否合格. 12月04日; 93.8dB（A）; 93.7dB（A）; 合格. 12月05日; 93.8dB（A）; 93.7dB（A）; 合格. 4.4固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室样品分析时进行平行样测定。 4.5人员能力 参加验收监测和测试人员均经过专业培训后上岗。 项目监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，技术负责人及监测人员均经过考核并持有合格证书；测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 表5-5 人员上岗证编号及分析项目 序号; 姓名; 上岗证编号; 从事项目. 1; 周双加; YQHB018; 水和废水、环境空气和废气、土壤、噪声. 2; 张晓强; YQHB034; 水和废水、环境空气和废气、土壤、噪声. 3; 孙玉龙; YQHB041; 水和废水、环境空气和废气、土壤、噪声. 4; 张天鹤; YQHB013; 水和废水、环境空气和废气、土壤、噪声. 5; 寇丽娜; YQHB024; 水和废水、环境空气和废气、土壤、噪声.

- 表六 验收监测内容

验收监测内容： - 废气 根据本项目主要废气污染源性质，依据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中表3无组织排放监控浓度限值要求，《建设项目竣工环境保护验收技术指南，污染影响类》规定以及现场踏勘、环境影响报告表及其批复的要求，结合实际情况，确定无组织排放废气监测点位、频次如表6-1： 表6-1 无组织排放废气监测点位、项目、频次明细表 监测位置; 监测项目; 监测点数; 监测频次; 备注. 厂界上风向设1个监测点位，下风向设3个监测点位; 非甲烷总烃; 4; 监控点处小时平均浓度值，每天3次，连续 2 天; 同时测试并记录各监测点位的风向、风速等气候参数. - 2、噪声 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准的要求，《建设项目竣工环境保护验收技术指南，污染影响类》规定以及现场踏勘、环境影响报告表及其批复要求，结合实际情况，确定监测项目、点位、频次如表6-2： 表6-2 噪声监测点位、项目、频次明细表 监测位置; 监测点数; 监测频次. 厂界噪声; 厂界东、南、西、北各设1个监测点位，共计4个监测点位; 连续监测 2天，每天昼间、夜间各监测 1 次. - 3、废水 根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，《建设项目竣工环境保护验收技术指南，污染影响类》规定以及现场踏勘、环境影响报告表及其批复要求，结合实际情况，确定监测项目、点位、频次如表6-3： 表6-3 废水监测点位、项目、频次明细表 监测位置; 监测项目; 监测点数; 监测频次. 防渗储池; COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、pH; 1; 每天4次，连续 2 天. - 4、加油站大气污染物 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）标准的要求，《建设项目竣工环境保护验收技术指南，污染影响类》规定以及现场踏勘、环境影响报告表及其批复要求，结合实际情况，确定监测项目、点位、频次如表6-4： 表6-4 油气回收系统监测点位、项目、频次明细表 监测位置; 监测项目; 监测点数; 监测频次. 加油罐; 密闭性; 1; 监测1次. 加油机; 液阻; 2. 加油枪; 气液比; 4. - 5、地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求，《建设项目竣工环境保护验收技术指南，污染影响类》规定以及现场踏勘、环境影响报告及其批复要求，结合实际情况，确定监测项目、点位、频次如表6-5： 表6-5 地下水监测点位、项目、频次明细表 监测 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 天数; 次数/天. 地下水; 厂区内、厂址下游各设1个监测点位，共计2个监测点位; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类，共22项; 连续监测2天; 2次. - 4、土壤 根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第二类用地中的筛选值标准的要求，《建设项目竣工环境保护验收技术指南，污染影响类》规定以及现场踏勘、环境影响报告及其批复要求，结合实际情况，确定监测项目、点位、频次如表6-6： 表6-6 土壤监测点位、项目、频次明细表 监测 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 天数; 次数/天. 土壤; 在厂内油罐区附近未硬化区域，厂区外各设1个点位，共计个监测点位; 石油烃（C10-C40），共1项。; 监测1天; 1次. 青冈县平安加油站新建项目验收监测具体监测点位设置见图6-1、图6-2： 图6-1 油气回收系统监测点位布设示意图 图6-2 环境验收监测点位示意图 上风向

- 表七 验收生产工况及监测结果

验收监测期间生产工况记录： 根据现场调查，监测期间该项目全部装置满负荷运行，主要设备连续、稳定、正常生产，其生产工艺指标均控制在要求范围内，与项目配套的环保设施均正常运行，满足工况要求。

一、验收监测结果： 1、无组织废气 本次监测所获得的无组织废气各污染物监测结果详见表7-1： 表7-1 无组织排放废气监测结果 项目：非甲烷总烃 - 采样日期; - 采样位置; - 采样时间; - NMHC - （mg/m3）; - 天气; - 风向; - 风速 - （m/s）; - 气温 - （℃）; - 气压 - （KPa）. - 12月4日; - 厂界上风向1#; - 14:36; - 1.01; - 多云; - 西南; - 3.6; - -10.2; - 101.5. - 14:49; - 1.08; - 晴; - 西南; - 3.4; - -9.8; - 101.6. - 15:00; - 1.00; - 晴; - 西南; - 3.7; - -9.4; - 101.4. - 15:12; - 1.04; - 晴; - 西南; - 3.5; - -9.2; - 101.5. - 平均值; - 1.03; - /. - 厂界下风向2#; - 15:35; - 1.35; - 多云; - 西南; - 3.1; - -9.4; - 101.4. - 15:46; - 1.28; - 晴; - 西南; - 3.4; - -9.0; - 101.5. - 15:58; - 1.30; - 晴; - 西南; - 3.5; - -9.8; - 101.4. - 16:10; - 1.37; - 晴; - 西南; - 3.5; - -10.2; - 101.3. - 平均值; - 1.32; - /. - 厂界下风向3#; - 16:25; - 1.25; - 多云; - 西南; - 3.6; - -10.3; - 101.4. - 16:36; - 1.26; - 晴; - 西南; - 3.4; - -10.2; - 101.5. - 16:45; - 1.30; - 晴; - 西南; - 3.3; - -10.5; - 101.3. - 17:00; - 1.25; - 晴; - 西南; - 3.5; - -11.1; - 101.4. - 平均值; - 1.26; - /. - 厂界下风向4#; - 17:15; - 1.33; - 多云; - 西南; - 3.6; - -11.5; - 101.5. - 17:36; - 1.25; - 晴; - 西南; - 3.4; - -11.8; - 101.5. - 17:49; - 1.28; - 晴; - 西南; - 3.7; - -12.0; - 101.4. - 17:59; - 1.34; - 晴; - 西南; - 3.0; - -12.5; - 101.3. - 平均值; - 1.30; - /. - 12月5日; - 厂界上风向1#; - 14:30; - 1.01; - 晴; - 西南; - 3.7; - -3.5; - 101.2. - 14:44; - 1.08; - 晴; - 西南; - 4.2; - -3.3; - 101.1. - 14:54; - 1.10; - 晴; - 西南; - 4.0; - -3.1; - 101.3. - 15:10; - 1.04; - 晴; - 西南; - 3.8; - -3.7; - 101.5. - 平均值; - 1.06; - /. - 厂界下风向2#; - 15:23; - 1.31; - 晴; - 西南; - 3.4; - -4.1; - 101.4. - 15:39; - 1.34; - 晴; - 西南; - 4.1; - -4.6; - 101.5. - 15:44; - 1.25; - 晴; - 西南; - 4.0; - -4.8; - 101.4. - 15:56; - 1.35; - 晴; - 西南; - 3.8; - -5.3; - 101.6. - 平均值; - 1.31; - /. - 厂界下风向3#; - 17:13; - 1.29; - 晴; - 西南; - 3.2; - -5.6; - 101.4. - 17:24; - 1.18; - 晴; - 西南; - 4.2; - -5.7; - 101.5. - 17:44; - 1.23; - 晴; - 西南; - 4.0; - -5.9; - 101.3. - 17:52; - 1.38; - 晴; - 西南; - 3.4; - -6.6; - 101.4. - 平均值; - 1.27; - /. - 厂界下风向4#; - 18:20; - 1.20; - 晴; - 西南; - 3.7; - -7.2; - 101.5. - 18:30; - 1.28; - 晴; - 西南; - 4.2; - -7.5; - 101.4. - 18:43; - 1.24; - 晴; - 西南; - 4.0; - -7.7; - 101.2. - 18:56; - 1.30; - 晴; - 西南; - 4.1; - -8.0; - 101.4. - 平均值; - 1.26; - /. - 执行标准:《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值4.0mg/m3. 根据监测结果，本项目厂界无组织排放废气非甲烷总烃小时平均浓度值范围在1.03～1.32mg/m3之间，无组织排放废气非甲烷总烃排放浓度符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中表3无组织排放监控浓度限值要求。 2、噪声 本次监测所获得厂界噪声监测结果见表7-2： 表 7-2 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 昼间; 夜间. 12月4日; 1#（厂界东侧）; 10:05; 66.8; 22:11; 50.3. 2#（厂界南侧）; 10:19; 55.2; 22:25; 44.5. 3#（厂界西侧）; 10:38; 56.4; 22:40; 45.3. 4#（厂界北侧）; 11:00; 57.2; 23:14; 43.2. 12月5日; 1#（厂界东侧）; 9:17; 67.5; 22:17; 49.8. 2#（厂界南侧）; 9:32; 56.0; 22:35; 46.4. 3#（厂界西侧）; 10:10; 55.8; 23:07; 43.0. 4#（厂界北侧）; 10:33; 55.3; 23:30; 44.1. 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准; 70; 55. 验收监测期间，厂界东侧噪声昼间监测结果在66.8～67.5dB（A）之间，夜间监测结果在49.8～ 50.3dB（A）之间；其余厂界噪声昼间监测结果在55.2～57.2dB（A）之间，夜间监测结果在43.0～ 46.4dB（A）之间。东侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3、油气回收装置 本项目油气回收装置监测结果见表7-3～表7-5 表7-3 油气回收系统密闭性检测结果 检测时间; 总油气空间（L）; 检测项目; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表2加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值（Pa）. 5min后的压力（Pa）. 12月4日; 28654; 473; ≥466. 验收监测期间，5min后的压力473Pa，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表2加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值要求。 表7-4 加油机液阻检测结果 检测时间; 加油机编号; 液阻压力（Pa）. 18.0L/min; 28.0L/min; 38.0L/min. 12月4日; 1#; 37; 85; 150. 2#; 36; 87; 152. 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表1加油站油气回收管线液阻最大压力限值（Pa）; < 40; < 90; < 155. 验收监测期间，加油机液阻满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表1加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值要求。 表7-5 加油枪气液比检测结果 检测时间; 加油枪编号; 高速挡; 低速挡. 加油量 （L）; 回收气量 （L）; 气液比 （无量纲）; 加油量 （L）; 回收气量 （L）; 气液比 （无量纲）. 12月4日; 1#-1; 16.8; 18.42; 1.10; 18.03; 19.88; 1.10. 1#-2; 16.95; 18.56; 1.09; 17.96; 19.48; 1.08. 2#-1; 17.13; 18.28; 1.07; 18.12; 19.80; 1.09. 2#-2; 17.46; 19.64; 1.12; 18.07; 19.60; 1.08. 2#-3; 16.53; 18.32; 1.11; 17.48; 18.93; 1.08. 2#-4; 16.58; 18.37; 1.11; 17.36; 19.34; 1.11. 执行标准：《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）1.0≤气液比≤1.2. 验收监测期间，加油枪气液比满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中标准要求。 二、工程建设对环境的影响 - 从本次验收监测结果.可知，青冈县平安加油站新建项目废水、废气、噪声均达标排放，不会对项目周边环境产生不可接受的影响。 - 1、地下水 本次验收根据项目特征，在厂区内和厂区下游两口地下水监测井设置监测点位。监测结果见表7-6~表7-7，验收与环评时期数据对比见表7-8。 表7-6 地下水质量现状监测结果（1） 监测点位; 厂内地下水监测井1#; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1地下水质量常规指标及限值Ⅲ类标准限值. 井口坐标; E126.070203，N46.741915. 采样时间; 12月04日 9:10; 12月04日 10:45; 12月05日 8:03; 12月05日 10:30. Cl-（氯化物）（mg/L）; 15.3; 20.2; 16.2; 19.0; /. SO42-（硫酸盐）（mg/L）; 32.6; 30.0; 29.2; 27.4; ≤250. 氟化物（mg/L）; 0.241; 0.225; 0.236; 0.228; ≤250. 硝酸盐（mg/L）; 0.356; 0.333; 0.354; 0.360; ≤1.0. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; ≤20.0. pH（无量纲）; 7.09; 7.07; 7.09; 7.08; ≤1.00. 总硬度（mg/L）; 122; 126; 124; 127; 6.5-8.5. 氨氮（mg/L）; 0.114; 0.150; 0.175; 0.165; ≤450. 氰化物（mg/L）; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; ≤0.50. 挥发酚类（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.05. 耗氧量（mg/L）; 1.36; 1.88; 1.41; 1.35; ≤0.002. 砷（mg/L）; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; ≤3.0. 汞（mg/L）; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; ≤0.01. 镉（mg/L）; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; ≤0.001. 铬（六价）（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.005. 铁（mg/L）; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ≤0.05. 锰（mg/L）; 0.05; 0.05; 0.06; 0.07; ≤0.3. 铅（mg/L）; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; ≤0.10. 溶解性总物体（mg/L）; 214; 229; 215; 232; ≤0.01. 总大肠菌群（MPN/100mL）; < 2; < 2; < 2; < 2; ≤1000. 菌落总数（CFU/mL）; 15; 14; 16; 14; ≤3.0. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤100. 石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类环境质量标准基本项目标准限值. 表7-7 地下水质量现状监测结果（2） 监测点位; 厂址下游地下水监测井2#; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1地下水质量常规指标及限值Ⅲ类标准限值. 井口坐标; E 126.069772，N46.7747372. 采样时间; 12月04日 12:20; 12月04日 13:45; 12月05日 12:14; 12月05日 14:30. Cl-（氯化物）（mg/L）; 17.2; 19.3; 15.1; 19.7; /. SO42-（硫酸盐）（mg/L）; 32.3; 31.8; 31.3; 30.9; ≤250. 氟化物（mg/L）; 0.201; 0.214; 0.205; 0.236; ≤250. 硝酸盐（mg/L）; 0.304; 0.311; 0.384; 0.365; ≤1.0. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; ≤20.0. pH（无量纲）; 7.05; 7.06; 7.07; 7.10; ≤1.00. 总硬度（mg/L）; 118; 117; 124; 125; 6.5-8.5. 氨氮（mg/L）; 0.136; 0.133; 0.142; 0.188; ≤450. 氰化物（mg/L）; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; ≤0.50. 挥发酚类（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.05. 耗氧量（mg/L）; 1.66; 1.64; 1.57; 1.60; ≤0.002. 砷（mg/L）; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; ≤3.0. 汞（mg/L）; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; ≤0.01. 镉（mg/L）; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; 0.5×10-3L; ≤0.001. 铬（六价）（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.005. 铁（mg/L）; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; ≤0.05. 锰（mg/L）; 0.07; 0.06; 0.06; 0.07; ≤0.3. 铅（mg/L）; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; ≤0.10. 溶解性总物体（mg/L）; 205; 237; 235; 234; ≤0.01. 总大肠菌群（MPN/100mL）; < 2; < 2; < 2; < 2; ≤1000. 菌落总数（CFU/mL）; 11; 12; 12; 14; ≤3.0. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤100. 石油类参照标准《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1环境质量标准基本项目标准限值I类标准限值. 表7-8 地下水验收与环评监测数据对比表 序号; 项目; 环评现状; 验收监测. 厂区内2019.09.09; 厂区下游2019.09.09; 厂区内2021.12.04~12.05; 厂区内2021.12.04~12.05. 1; pH（无量纲）; 7.08; 7.05; 7.07~7.08; 7.05~7.10. 2; 氨氮（mg/L）; 0.113; 0.144; 0.114~0.175; 0.188~0.142. 3; 耗氧量（mg/L）; 1.53; 1.67; 1.36~1.88; 1.57~1.66. 4; 溶解性总固体（mg/L）; 226; 214; 214~232; 205~237. 5; 挥发酚（mg/L）; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 0.003L. 6; 总硬度（mg/L）; 126; 128; 122~127; 117~125. 7; 亚硝酸盐（mg/L）; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 0.016L. 8; 硝酸盐（mg/L）; 0.363; 0.338; 0.333~0.360; 0.304~0.384. 9; Cl-（mg/L）; 16.2; 14.9; 15.3~20.2; 15.1~19.7. 10; SO42-（mg/L）; 29.8; 27.3; 27.4~32.6; 30.9~32.3. 11; 氰化物（mg/L）; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L. 12; 砷（mg/L）; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L; 0.3×10-3L. 13; 铁（mg/L）; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L. 14; 锰（mg/L）; 0.05; 0.06; 0.05~0.07; 0.06~0.07. 15; 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 16; 菌落总数（CFU/mL）; 35; 32; 14~16; 11~14. 17; 汞（mg/L）; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L; 0.04×10-3L. 18; 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 19; 铅（mg/L）; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L. 20; 氟化物（mg/L）; 0.243; 0.254; 0.225~0.241; 0.201~0.236. 21; 镉（mg/L）; 0.0005L; 0.0005L; 0.0005L; 0.0005L. 22; 总大肠菌群（MPN/L）; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2. 由表7-6、表7-7可知，本次验收调查期间，厂内和厂址下游两口地下水井各项监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类环境质量标准基本项目标准限值，满足标准要求。 具体监测结果为：硫酸盐0.304~0.384mg/L、氯化物15.1～20.2mg/L、pH7.05~7.10、氨氮0.114~0.175mg/L、总硬度117～127mg/L、溶解性总固体205~237mg/L、锰0.05～0.07、菌落总数11～16CFU/mL、耗氧量1.36~1.88mg/L、氟化物0.201～0.241mg/L、硝酸盐0.304~0.384mg/L，铁、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、总大肠菌群、石油类为未检出。 由表7-8可知，验收监测数据与环评时期无明显变化，可见本项目建设对区域地下水未产生明显影响。 - 土壤 - 本项目厂区范围内大部分区域都已硬化，根据项目特征，本次验收对厂内东北角处、厂界西170m的土壤进行监测。 表7-9 土壤质量现状监测结果 监测点位; 厂区内西侧罐区旁13:20; 厂区外西侧150m，13:55; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第二类用地中的筛选值标准. E126.077065 N46.744311; E126.076931 N46.743670. 石油烃（C10-C40）; 125; 87; 4500. - 由表7-9可知，本次验收调查期间在厂区内和厂区外土壤中各项质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第二类用地中的筛选值要求。本项目运行发未对土壤造成明显影响。

- 表八 建设项目环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况 本项目自立项以来，建设单位按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》以及环境保护主管部门的要求和规定，前期进行了环保设计和环境影响评价；建设期间按设计要求进行了环保设施的建设，环保设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用；试生产期间。本项目环保审批手续齐全。正在开展排污许可证申报工作。 2、环保机构设置 本项目成立了环保组织机构，周亚茹为企业环保负责人并设专职环保员1名，负责企业日常的环保工作。 3、环境管理制度建设及环保档案管理情况 建设单位建立了健全的环保组织机构及规章管理制度，其中三废管理制度包括建设期及生产运行期的废水、废气和废渣的管理，实现了污染防治与三废资源的综合利用；制度明确了突发事故的预防管理措施，划分了岗位人员环保职责，并对相应工作人员制定了详细的培训制度等；项目环境保护档案资料齐全并有专人管理。 4、企业日常监测制度 企业无环保监测能力，根据需要委托有资质的部门进行日常监测。 5、固废管理情况 本项目产生的生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理；每3-5年清理一次油罐，废油泥产生量为0.15t，委托黑龙江京盛华环保科技有限公司进行无害化集中处置。综上，本项目产生的各种固体废物经处理后可做到资源化、减量化和无害化处理。 6、排污口的规范化设置 企业排污口基本达到规范化管理的要求。 - 7、风险管理防范措施 - 经验收期核查，该企业已编制完成《青冈县哈黑石油销售有限公司突发事件风险应急预案》并已完成备案。该公司严格落实环境应急预案中相应的风险防范措施，对应急情况时职责进行了明确分工。明确环保岗位目标及责任，严格按照相应的操作程序进行操作，同时加强安全生产日常管理和监督，即可减少废水、废气事故性排放对环境的影响。

- 表九 验收监测结论

验收监测结论： 本次验收项目，根据法律、法规及标准等基本落实了环境影响评价要求的有关措施，做到了环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。验收监测期间，生产工况符合验收监测的要求，验收调查工作严格按照有关规范进行，验收调查结果反映正常排污状况。 1、废气验收监测结论 （1）无组织排放废气 本项目厂界无组织排放废气非甲烷总烃小时平均浓度值范围在1.03～1.32mg/m3之间，无组织排放废气非甲烷总烃排放浓度符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中表3无组织排放监控浓度限值要求。 （2）油气回收系统 本项目油气回收系统符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）的标准要求。 - 2、噪声验收监测结论 本项目选用低噪声、低振动的设备，采取隔音、减振等措施，厂界东侧噪声昼间监测结果在66.8～67.5dB（A）之间，夜间监测结果在49.8～50.3dB（A）之间；其余厂界噪声昼间监测结果在55.2～57.2dB（A）之间，夜间监测结果在43.0～46.4dB（A）之间。东侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 4、固体废物 本项目产生的生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理；每3-5年清理一次油罐，废油泥产生量为0.15t，委托黑龙江京盛华环保科技有限公司进行无害化集中处置。综上，本项目产生的各种固体废物经处理后可作到资源化、减量化和无害化处理。 - 5、土壤监测结论 - 本项目厂区内和厂区外土壤中石油烃监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第二类用地中的筛选值要求。本项目运行发未对土壤造成明显影响。 - 6、地下水监测结论 本次验收根据项目特征，在项目厂区内和厂区下游的2口地下水井设置监测点位，各项监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类环境质量标准基本项目标准限值，满足标准要求。 具体监测结果为：硫酸盐0.304~0.384mg/L、氯化物15.1～20.2mg/L、pH7.05~7.10、氨氮0.114~0.175mg/L、总硬度117～127mg/L、溶解性总固体205~237mg/L、锰0.05～0.07、菌落总数11～16CFU/mL、耗氧量1.36~1.88mg/L、氟化物0.201～0.241mg/L、硝酸盐0.304~0.384mg/L，铁、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、总大肠菌群、石油类为未检出。 验收监测数据与环评时期无明显变化，可见本项目建设对区域地下水未产生明显影响。 - 7、环境管理检查结论 - 该项目各项环保审批手续齐全，环保档案完整，有专人进行管理；企业设立专门的环保机构，专人负责企业的日常环保工作。 - 企业制定了环保制度，各项工作按照所制定的规章制度执行，管理较为规范。 - 8、综合结论 - 该项目验收监测期间工况符合竣工验收要求，环保设施运行正常；工程建设和实际建设情况基本相符；环保制度健全，机制运行良好，建立了事故应急预案；废水、噪声、有组织排放废气、无组织排放废气排放值均可满足相关标准要求，固体废物得到了妥善处置。由此可知，在该项目管理规范、处理设施稳定运行的情况下，各项指标均可以达标排放。 - 本项目各项环保措施满足环评报告表及批复的要求，建议安达市吉盛石油有限公司吉盛加油站改扩建项目通过竣工环境保护验收。 - 10、建议 - 1）严格落实环境影响报告表及批复要求 - 2）加强环保设施的日常维护和运行管理，确保污染物稳定达标排放； - 3）落实事故污染防范措施，定期开展环境风险应急演练，避免发生环境污染事故。

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：                                                                                  填表单位（盖章）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 青冈县平安加油站新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 黑龙江省绥化市黑哈公路202国道青冈县448.055公里处路西 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | F5265 机动车燃油零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年提供成品油700t，汽油400t，柴油300t |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2020年7月1日 |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年提供成品油700t，汽油400t，柴油300t |  | 投入试运行日期 |  | 2020年9月20日 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30.4 |  | 所占比例（%） |  | 20.27% |  |  |
|  | 环评审批部门 | 绥化市青冈生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 青环字[2019]28号 |  | 批准时间 |  | 2019年10月13日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 山东益通安装有限公司 |  | 环保设施监测单位 |  | 黑龙江永青环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 31.5 |  | 所占比例（%） |  | 20.73% |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 1.0 | 废气治理（万元） |  |  | 2.5 |  |  | 噪声治理（万元） |  |  | 0.5 |  | 固废治理（万元） |  | 0.9 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其它（万元） |  | 26.6 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 青冈县哈黑石油销售有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 151600 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18724428999 |  | 环评单位 |  | 国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量 (1） |  | 本期工程实际排 放浓度 (2） |  |  |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量 (4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排 放量 (6） | 本期工程核定排放总量 (7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量 (10） | 区域平衡替代削减量 (11） | 排放增减量 (12） |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002738 |  |  |  | 0.0002738 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12）=(6）-(8）-(11），（9）= (4）-(5）-(8）- (11） +（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；