大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程

环境影响报告书

建设单位：大庆油田萨南实业有限公司

编制单位：黑龙江永青环保科技有限公司

2022年09月

目  录

1、概述	4

1.1建设项目由来	4

1.2建设项目的特点	5

1.3环评的工作过程	5

1.4分析判定相关情况	7

1.5关注的主要环境问题及环境影响	20

1.6报告书的主要结论	22

2、总则	24

2.1编制依据	24

2.2评价目的及原则	27

2.3环境影响识别与评价因子筛选	28

2.4环境功能区划及评价标准	31

2.5评价工作等级	38

2.6评价范围及环境保护目标	46

2.7评价工作内容及重点	50

3、建设项目工程分析	51

3.1建设项目概况	51

3.2与项目有关的探井工程概况	52

3.3依托工程可行性分析	54

3.4建设项目工程分析	55

3.5影响因素分析	63

3.6污染源源强核算	66

3.7清洁生产	75

4、环境现状调查与评价	80

4.1自然环境现状调查	80

4.2环境质量现状调查与评价	84

4.3区域污染源现状调查	106

4.4区域保护目标调查	106

5、环境影响预测与评价	107

5.1大气环境影响预测与评价	107

5.2地下水环境影响预测与评价	113

5.3声环境影响预测与评价	120

5.4固体废物环境影响预测与评价	123

5.5土壤环境影响预测与评价	124

5.6生态环境影响预测与评价	130

5.7环境风险影响预测与评价	133

6、环境保护措施及其可行性论证	150

6.1污染防治措施论证	150

6.2生态环境保护措施	156

6.3“三同时”项目一览表	159

6.4环保措施投资估算	159

7、环境影响经济损益分析	161

7.1经济效益分析	161

7.2环境损失费估算	161

7.3环境效益分析	161

7.4环境经济损益分析结论	161

8、环境管理与监测计划	163

8.1 HSE管理体系的建立和运行	163

8.2 环境监控	166

8.3环境监控建议	173

8.4总量控制目标	174

8.5企业环境信息公开	175

9、环境影响评价结论	176

9.1工程概况	176

9.2环境质量现状	176

9.3主要环境影响	177

9.4公众意见采纳情况	180

9.5环境影响经济损益分析	181

9.6环境管理与监测计划	181

9.7综合结论	181

# 1、概述

## 1.1建设项目由来

黑龙江省和大庆市国民经济和社会发展“十四五”规划中均提出要积极推动“百年油田”建设，支持大庆油田常规油气资源稳油增气。《大庆油田振兴发展纲要（2020版）》（以下简称纲要）提出“十四五”期间要重点做好长垣地区提高采收率工作，大力实施水驱控递减、三次采油提质提效、新区效益建产“三大工程”，力争到2025年，本土原油产继续3000万吨规模，保持全国大油田地位。

为满足大庆油气田发展要求，保证大庆油气田年油气产量，根据《大庆油田振兴发展纲要》（2020年6月），力争到2025年，天然气储量3500亿立方米；天然气产量达到70亿立方米以上。大庆油田有限责任公司下辖多个气田，涉及多个已开发气井，有一部分未形成规模，但仍有一定天然气产能的气井需要利用起来，这种气井主要采用撬装装置就地对采出气进行处理和加工，这种被利用的天然气产能被称为零散气。大庆油田有限责任公司建设了多个探井工程，由于各气井分布较为分散，不具备建设集输系统的条件，因此尚有部分零散气井一直未能转产。为充分利用现有天然气资源，大庆油田有限责任公司与大庆油田萨南实业有限公司达成合作，经签订协议，大庆油田有限责任公司将宋深10、宋深18、宋深1等三口气井交由大庆油田萨南实业有限公司进行天然气开采回收。

大庆油田龙丰实业公司天然气回收利用处理厂（原天然气回收项目部）成立于2009年5月21日，原隶属康泰实业公司，2012年12月13日整体划归萨南实业公司。2018年9月油田公司进行整合，龙丰实业公司和萨南实业公司合并为龙丰实业公司，开展业务不变。天然气回收利用处理厂主要从事油田管网气放空、探评井放空、偏远零散气井的天然气回收和探评井的试气工作。

根据大庆油田有限责任公司勘探事业部2021年1月7日《关于龙丰实业公司“开展零散天然气井回收利用选井工作的请示”回复意见》文件要求，要求龙丰实业公司尽快开展宋深18井的天然气回收利用工作。

鉴于上述原因，大庆油田萨南实业有限公司提出本项目建设。

## 1.2建设项目的特点

本工程位于黑龙江省安达市升平镇中心村，连家围子屯西南0.6km，建设性质为扩建项目，受大庆油田萨南实业有限公司的委托，黑龙江永青环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。

本项目只涉及气井回收产能，不涉及钻井及压裂内容（已完成射孔和压裂），宋深18井深4500m，已获得绥化市环保局关于大庆油田有限责任公司勘探事业部宋深18、宋深22井钻探项目环境影响报告表的批复（绥环函〔2018〕65号）。本项目利用撬装天然气回收设备，按照规范设计要求，将撬装设备按照其功能组合成天然气回收场站，开展宋深18井的天然气回收利用工作。宋深18井天然气回收建设5万m³/天的天然气回收处理装置，年产气300天，来气压力：≤35.0MPa，排气压力：22.0MPa，回收气量范围为：0.5～5.0×104m3/d，临时占地2.46hm2。本项目设计处理规模与气井产能相配套，建设宋深18井口气回收成套装置1座，主要建设内容包括井口撬、分离净化撬、压缩机撬、仪表操纵撬及加注撬等，并配套建设供配电、道路等辅助工程，具备集气、加热节流、分离计量、脱水增压装车、气田水储存及装车外运等功能，通过槽车运输实现产气外销。

## 1.3环评的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求，受大庆油田萨南实业有限公司的委托，黑龙江永青环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

依据《建设项目影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次环评工作分为三个阶段进行。

1）本工程属于陆地天然气开采项目，建设性质为扩建。本工程占用基本农田，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；也不涉及除上述敏感区以外的生态保护红线管控范围，基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要 湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。依据《建设项目环境影响评价管理名录（2021年版）》（部令第16号）五8条规定，本项目属于“五、石油和天然气开采业中8、陆地天然气开采0721——涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）”，本工程涉及基本农田属于环境敏感区，因此应编制环境影响报告书。在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

2）根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了监测与评价，数据采用委托检测机构进行补充检测数据与政府公报结合方式，详细进行工程分析。对各环境要素影响进行了预测与分析。

3）提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，给出评价结论。

编制《大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程项目》。工作程序图如图1-1：

图1-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.4分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，石油、天然气勘探及开采属于“鼓励类”项目。本工程属于石油天然气开采产能建设项目，符合国家产业政策。

（2）“三线一单”符合性分析

《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（绥政发〔2021〕10号）划分了环境管控单元，管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。绥化市对大气、水、土壤进行分区管控。

本工程位于黑龙江省安达市升平镇中心村，根据《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（绥政发〔2021〕10号）中绥化市环境管控单元分布图和《黑龙江省区域空间生态环境评价报告》（绥化市部分），见附图15、附图16、附图17、附图18和附图19，本项目位于重点管控单元，重点管控单元要求优化空间和产业布局，提升资源利用效率；本工程占用永久基本农田，不在安达经济开发区，不在安达市城镇空间，根据《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（绥政发〔2021〕10号），工程位置位于安达市水环境农业污染重点管控区（环境管控单元编码ZH23128120004），大气环境管控分区为一般管控区。本项目不涉及国家、省、市级自然保护区、自然文化遗产、风景名胜区、文物古迹、生态红线、饮用水水源保护区、重要湿地等区域。井场在耕地内，污水委托处理，因此，项目建设符合生态红线要求。宋深18井项目与绥化市分区管控意见符合性分析见表1-1。

1）生态保护红线符合性分析

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

表1-1    宋深18井项目与绥化市分区管控意见符合性分析

| 序号 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安达市生态保护红线区 | 优先保护单元 | 1.区域执行本清单全省准入要求中“2.1 总体要求”。 2.水源涵养功能极重要区同时执行本清单全省准入要求中“2.2 水源涵养 生态保护红线区”准入要求。 3.土地沙化极敏感区同时执行本清单全省准入要求中“2.6 土地沙化生态 保护红线区”准入要求。 4.黑龙江东湖湿地省级自然保护区同时执行本清单全省准入要求中“4.1 自然保护区”准入要求。 5.安达古大湖国家湿地公园同时执行本清单全省准入要求中“4.6 湿地公园”准入要求。 | 宋深18井位于安达市升平镇中心村境内，不涉及管控要求所列的禁止开发区、水源涵养功能极重要区、土地沙化极敏感区、东湖湿地等生态保护红线区。本项目不在生态保护红线范围内。 | 符合 |
| 2 | 安达市一般生态空间区 | 优先保护单元 | 1.区域执行本清单全省准入要求中“3.1 总体 要求”。 2.水源涵养功能重要区和生物多样性维护功能重要区同时执行本清单全省准入要求中“3.2 生态重要功能评价区”准入要求。 3.土地沙化敏感区同时执行本清单全省准入要求中“3.3 生态敏感评价区”准入要求。 | 宋深18井位于安达市升平镇中心村境内，不涉及管控要求所列的水源涵养功能重要区和、生物多样性维护功能重要区、土地沙化敏感区等生态敏感评价区。本项目不在一般生态空间区范围内。 | 符合 |
| 3 | 黑龙江安达经济开发区 | 重点管 控单元 | 1.禁止新建、扩建水泥、铁合金、碳化硅、铅锌冶炼、养殖项目。 2.执行本清单全省准入要求中“5.1产业集聚类重点管控单元”准入要求。 | 宋深18井位于安达市升平镇中心村境内，不属于黑龙江安达经济开发区 | 符合 |
| 4 | 安达市城镇空间 | 重点管控单元 | 1.执行本清单全省准入要求中“5.2城镇生活空间重点管控单元”准入要求。 2.水环境农业污染重点管控区同时执行本清单全省准入要求中“5.5水环境农业污染重点管控区”准入要求。 | 宋深18井位于安达市升平镇中心村所辖农田内，不属于安达市城镇空间范畴。 | 符合 |
| 5 | 安达市水环境农业污染重点管区 | 重点管控单元 | 1. 合理划分畜禽养殖区，严格区分养殖区、限养殖区与禁止养殖区。 2.加快农业结构调整。松嫩平原地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。 | 宋深18井位于安达市升平镇中心村境内，属于安达市水环境农业污染重点管区范畴，本项目是天然气陆地开采项目，不涉及本管控要求。 | 符合 |
| 6 | 安达市大气环境布局敏感区 | 重点管控单元 | 区域内原则上禁止布局高污染项目。严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造 | 宋深18井位于安达市升平镇中心村境内，是天然气陆地开采项目，不属于高污染、高耗能项目，属于安达市大气环境一般管控区，不属于安达市大气环境布局敏感区。 | 符合 |
| 7 | 安达市永久基本农田 | 一般管控单元 | 执行本清单全省准入要求中“6.3永久基本农田”准入要求。位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。 | 本工程临时占用基本农田，符合“6.3永久基本农田”准入要求。 | 符合 |
| 8 | 其他区域 | 一般管控单元 | 执行本清单全省准入要求中“6.1 一般管控单元总体要求”准入要求。 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 | 宋深18井位于安达市升平镇中心村境内，属于安达市大气环境一般管控区，本项目属于清洁能源开采项目，严格遵守行业规范要求，采用油田成熟生产工艺，项目生产从源头上控制了污染，原材料利用率和水、电的综合利用率较高，对各污染源均采取了先进有效的治理措施。 | 符合 |

2）环境质量底线符合性分析

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目所在区域环境空气功能为二类区，根据《2021年绥化市环境质量状况》，项目区域大气环境质量优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量状况良好。本项目所在区域声环境功能为2类区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，通过环境影响预测可知周围村屯声环境在本项目建成后声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目在采取措施后不会对地下水及土壤环境产生影响，区域地下水质量可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；本项目临时占地内土壤可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中第二类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第二类用地筛选值标准；评价范围内其他土壤可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤风险筛选值（基本项目）中标准。因此本项目建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线符合性分析

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目为陆地天然气开采建设项目，消耗的能源主要是天然气和少量电能。本工程在选址和布局上采用环境影响最小的布局方案，减少对土地的占用，土地资源消耗符合要求。因此本项目建设符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单符合性的分析

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定生态环境准入清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

根据《黑龙江省生态环境准入清单（绥化市）》、《黑龙江省区域空间生态环境评价报告（绥化市部分）》，本项目属天然气开采专业建设项目，天然气属于清洁能源，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。

工程建设对周围的主要环境影响为生态环境影响、大气环境影响、地下水环境影响、声环境影响和固废对周围的环境影响。通过环境影响预测与环境影响分析，工程建设实施后，通过采取相应的污染控制措施，周围的环境质量均满足相关标准要求，工程建设对周围的环境影响均在可接受的范围，工程选址在环境保护方面较合理。

（5）规划符合性分析

1）城镇规划的相容性分析

黑龙江省委在关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议中提出保障国家能源安全。当好标杆旗帜、建设“百年油田”，推进大庆油田常规油气资源抓稳油增气，页岩油、页岩气、致密油气等非常规油气资源抓勘探上产，推进页岩油气开发利用取得突破，老油田实现二次革命。大庆油田油振兴发展纲要（2020年6月）根据大庆油田振兴发展纲要，力争到2025年，基本探明页岩油储量30亿吨，累计增加石油探明储量8亿吨，天然气探时储量3500亿立方米；本土原油产量实现3000万吨规模，天然气产量达到70亿立方米以上。由此可见本项目符合地方区域发展规划。

2）主体功能区划符合性分析

根据《黑龙江省主体功能区规划》第八章第二节能源开发利用中明确：“在大庆及周边地区，加大石油勘探开发力度，实施老油田二次开发工程和三次采油工程，稳定石油产量”。第四篇能源与资源中第八章能源与资源第三节主要矿产资源开发利用中指出，鼓励开采石油、天然气、煤层气、地热、油页岩等矿产资源。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）中黑龙江省环境管控单元分布图，本项目不涉及国家、省、市级自然保护区、自然文化遗产、风景名胜区、文物古迹、生态红线、饮用水水源保护区、重要湿地等区域，本项目符合功能区规划要求。

3）土地利用总体规划符合性分析

根据《黑龙江省土地利用总体规划（2006~2020）》、《绥化市土地利用总体规划（2006~2020）》，大庆油田开发建设属黑龙江省规划期重点基础设施建设项目，大庆油田按照百年油田的建设要求，保持油田高产稳产能力，要加大油田开发力度，重点搞好外围油田开发。因此，本工程土地利用总体规划的符合性要求见表1-2。

表1-2  与土地利用总体规划符合性分析

| 序号 | 规划名称 | 规划相关要求 | 本项目符合性 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江省土地利用总体规划 | 第八章第二节 基础设施重点建设工程 “大庆油田按照百年油田的建设要求，保持油田高产稳产能力，要加大油田开发力度，重点搞好外围油田开发” | 本项目属于基础设施重点建设工程，用地符合规划要求 | 符合 |
|  |  | 第九章第二节 优化土地利用空间布局 “优化大庆油田石油化工用地、本省境内原油、成品油和天然气管道建设用地以及东部四大煤城生产用地布局，结合资源型城市经济转型，搞好产业用地布局调整，发展替代产业，延长产业链。做好新建油田、煤矿、坑口电站、骨干电网建设用地安排” | 本项目不设临时营地，优化工程布置，减少基本农田占地，符合规划要求 | 符合 |
| 2 | 绥化市土地利用总体规划 | 第四章 土地利用结构调整“重点保障哈大齐工业走廊、松嫩平原综合开发实验区，以及交通水利等基础设施工程建设” | 本项目井场位于绥化市安达市，位于哈大齐工业走廊，符合规划要求 | 符合 |
|  |  | 第六章第一节 土地利用功能分区 独立矿区-该区为独立于城镇之外的以能源重化工基地、大中型矿山等工矿产业发展为主区域，全市独立工矿区面积0.89万公顷，主要分布于北林、肇东、安达、海伦等地 | 本工程是天然气开采项目，是能源开采项目，井场位于安达，符合规划要求 | 符合 |

4）《黑龙江省矿产资源总体规划（2016—2020年）》符合性分析

本工程与《黑龙江省矿产资源总体规划（2016—2020年）》符合性分析见表1-3。

表1-3  与本“规划”符合性分析

| 序号 | 规划相关要求 | 本项目符合性 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三、勘查开发总体布局 （一）勘查开发主要方向与区域布局。松嫩盆地石油天然气勘查开发区∶包括哈尔滨西部、齐齐哈尔、大庆、绥化，是我国重要的能源基地。主要赋存有大庆石油及天然气、依安高岭土、林甸地下热水、五大连池矿泉水等矿产。该区重点对石油、天然气、铀矿、高岭土、矿泉水加大勘查开发力度，延伸产业链条，推进精深加工，促进传统优势资源产业化、集群化，加强油田、地热田、高岭土矿山地质环境治理，进一步提高对经济社会发展的保障程度 | 本工程位于松嫩盆地石油天然气勘查开发区的绥化市，是天然气开采项目，天然气开采能进一步提高对经济社会发展的保障 | 符合 |
| 2 | - 矿业转型升级与绿色发展 ３.推进新能源、水气矿产的开发利用。依托地热资源的绿色、低碳、环保优势，建设以大庆、哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、绥化、伊春等城市为主体的清洁能源开发利用基地 | 本工程为天然气开采项目，开采天然气是清洁能源 | 符合 |

5）与《绥化市水土保持规划》（2019～2030年）符合性分析

根据《绥化市水土保持规划》（2019～2030年），绥化市划定了市级水土流失重点预防区和重点治理区，本项目拟钻井位于绥化市安达市升平镇中心村，不属于市级水土流失重点治理区和重点预防区。区域水土规划图见附图14。

本项目所在的区域为划分为西南部河谷平原轻度水蚀土壤保持区Ⅲ区。该区位于绥化市西南部，属于河谷平原区，行政区划范围包括安达市、肇东市、兰西县3个市县，总面积为1040584.45hm2。本区地貌宽阔平坦，微向河流倾斜。海拔在180-210m。该区水土保持功能以保护天然草地和基本农田为主，同时土壤保持、蓄水保水、生态维护、水质维护等功能。本区治理方向为：营造农田防护林、改良草地。对耕地以营造农田防护林，推广旱作农业技术、节水灌溉技术；对牧草地以营造草原防护林、草地改良和种草为主；对荒地和难利用地，选择抗盐碱和耐盐碱的树、草种，提高林草覆盖率。达到防治水土流失、改善生态环境的目的。加强油气开采区及井田沉降带的监督管理和水土流失治理，保护区域的生态环境。

本工程施工期无临时占地，同时施工期严格控制作业面积，不占用碾压占地面积外的土地。项目在施工期间定期进行洒水，防止出现土壤沙化起尘。因此项目的建设不会造成大范围的水土流失。本工程符合《绥化市水土保持规划》（2019～2030年）要求。

6）大庆油田振兴发展纲要（2020年6月）

根据大庆油田振兴发展纲要，力争到2025年，基本探明页岩油储量30亿吨，累计增加石油探明储量8亿吨，天然气探时储量3500亿立方米；本土原油产量实现3000万吨规模，天然气产量达到70亿立方米以上大，本工程属于大庆油田油气开发业务振兴发展规划中的一部分，工程的建设能够保证大庆油田油气产量，努力实现可持续发展。

（6）与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析

本项目是天然气开采项目，与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》环评函〔2019〕910号的通知符合性分析见表1-4。表1-4 与 “通知”（环办环评函〔2019〕910号）符合性一览表

| 序号 | 意见相关要求 | 本项目符合性 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏 | 本工程不涉及废水回注。本工程每天产生生产废水约3m3，罐车拉运到大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理。采用“调储缓冲→气浮→过滤→深度处理”的主处理工艺，总规模为1200m3/d，目前处理量300m3/d，剩余处理能力为900m3/d，废水深度处理后进行滤料再生循环利用，本项目不涉及废水回注。 | 符合 |
| 2 | 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求 | 本工程天然气开采过程中采用密闭工艺，有效控制挥发性有机物的无组织排放；本工程开采天然气含硫极低，不涉及高含硫天然气开采，加热设备均使用电加热，三相交流燃气发电机废气排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1限值。 | 符合 |
| 3 | 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响 | 工程全是临时占地，关停气井后，耕地复耕。已经落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响 | 符合 |
| 4 | 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案 | 大庆油田萨南实业有限公司根据生产实际编制了总体应急预案和专项应急预案，主要有火灾爆炸事故专项应急预案、集输系统突发事故专项应急预案、突发环境事故专项应急预案、自然灾害突发事件专项应急预案等。本项目是陆地天然气开采，不涉及海域。 | 符合 |
| 5 | 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置 | 施工期产生生活垃圾，统一收集送安达市生活垃圾综合处理厂进行处理，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置 | 符合 |
| 6 | 严格落实“三线一单”（生态保护红线，环境质量底线，资源利用上线，生态环境准入清单）管控要求 | 本项目进行了生态红线、环境质量底线、资源利用上线、环境负面清单符合性分析，本工程建设符合三线一单的控制要求 | 符合 |

（7）《石油天然气开采业污染防治技术政策》2012年第18号文

本工程与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析见表1-5。

表1-5  与本“政策”符合性分析

| 序号 | 规划相关要求 | 本项目符合性 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、总则 （四）石油天然气开采要坚持油气开发与环境保护并举，油气田整体开发与优化布局相结合，污染防治与生态保护并重。大力推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设，实现绿色发展。 | 本工程在开采过程中采取了切实可行的污染防治措施和生态防治措施，工程的建成能产生清洁能源，给整个地区带来巨大的经济效益，实现绿色发展 | 符合 |
| 2 | - 清洁生产 - 油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。 - 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。 （七）在开发过程中，适宜注水开采的油气田，应将采出水处理满足标准后回注；对于稠油注汽开采，鼓励采出水处理后回用于注汽锅炉。 （八）在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放。 | 本工程从规划初期就合理布设，减少对基本农田的占用。生产过程中未使用国际公约禁用化学物质的油气田化学剂和微毒及以上的油气田化学剂。气田采出水通过罐车拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理。油气集输过程采用密闭措施，减少了烃类气体的排放，减少挥发性有机物的排放 | 符合 |
| 3 | - 生态保护 （五）在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复。井场周围应设置围堤或井界沟。应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。 | 本工程在开发过程中，严格控制施工作业带，不设施工营房，施工结束后及时对植被进行恢复。在项目下游设置1口地下水跟踪监测井，防止对地下水造成污染 | 符合 |
| 4 | 四、污染治理 （三）固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。 | 本工程产生的生活垃圾，统一运往安达市综合垃圾处理厂处理，产生的井口砂、废机油委托有资质单位处置。 | 符合 |
| 5 | 六、运行管理与风险防范 （一）油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。 （二）加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。 （三）在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。 （四）油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理。 （五）油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 | 本工程建设单位是大庆油田萨南实业有限公司，已经制定了安全与环境管理体系；项目在建设过程进行工程环境监理制度；运行过程加强巡检，加强对油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水；并设置专门的安全环保员，设施操作人员均经培训合格后上岗；根据生产实际编制了总体应急预案和专项应急预案，有效的防止风险事故的发生 | 符合 |

（7）基本农田占用符合性

按照《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）中第八条规定：基本农田除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。根据《基本农田保护条例》（2011.1.8修订），国家能源、交通、水利军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，应报请相关主管部门同意，并补充划入数量和质量相当的基本农田或按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

本工程属国家能源设施重点建设项目，根据设计要求，工程无法避让基本农田，因此应按有关土地管理办法的要求，逐级上报土地管理部门批准，对于永久占地，应纳入省土地利用规划，按有关土地管理部门要求认真执行。项目位于安达市升平镇中心村境内，区域是基本农田，确实无法避让基本农田，临时用地补偿明细及临时用地简图见附件5，宋深18单井气回收工程临时使用土地合同见附件6，本项目在选址时充分考虑了“地下决定地上，地下顾及地上”的原则。减少对基本农田的占用，避让基本农田、周围村屯。

在本项目用地审批程序及占补要求满足《基本农田保护条例》等法律法规要求的“占一补一，质量相等”的前提下，符合土地利用总体规划要求。

（8）与《黑龙江省十四五黑土地保护规划》（黑政发〔2021〕48号）符合性分析

本项目与《黑龙江省十四五黑土地保护规划》（黑政发〔2021〕48号）相关要求符合性分析详见表1-6。

表1-6  与《黑龙江省十四五黑土地保护规划》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 本项目分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严控耕地保护红线。实行最严格的耕地保护制度，划定耕地保护红线和永久基本农田控制线，严格落实耕地占补平衡、易地补充耕地、土地复垦等政策，确保完成规划期内黑土耕地保有量和永久基本农田保护任务。 | 本工程属国家能源设施重点建设项目，根据地下储层特性，无法避让基本农田，已按有关土地管理办法的要求，逐级上报土地管理部门批准。本工程从总体布局，尽可能减少占地。本工程建设过程只是临时占地，不是永久占地，施工结束后施行土地复垦，不存在占补平衡、易地补充耕地问题。 | 符合 |
| 2 | 严格国土空间用途管制。制定用途管制规则，实行严格的用途管制，严控非农建设用地规模，尽量少占优质黑土地。强化对占用黑土地的管控约束，使得城镇发展等非农建设尽量避让优质黑土地。 |  |  |
| 3 | 严格土地执法。建设项目占用耕地的，应当按规定进行表土剥离和利用。全面加大黑土耕地保护违法违规问题执法力度，及时发现、严肃查处土地违法特别是乱占耕地、破坏耕地、盗挖黑土等行为。 | 本工程实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用工作。表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）。本工程井场生活污水罐和旱厕挖方施工剥离表土厚度为0.3m，剥离的表土推放在井场临时占地范围内的存储区，堆土表面设纱网或草栅覆盖，防止出现水土流失，待本工程施工结束后运回原位分层回填。 | 符合 |
| 4 | 实施耕地深松轮作。推行深松（翻）整地，打破犁底层，增加土壤通透性和耕层厚度，建立“土壤水库”，提高土壤抗旱防涝、蓄水保墒能力，实现春旱秋防。 | 本工程对临时占用的耕地采用深翻整地进行复垦。 | 符合 |

（9）与《黑龙江省黑龙江省耕地保护条例》（2022.01.01）符合性分析

本项目与《黑龙江省耕地保护条例》（2022.01.01）相关要求符合性分析详见表1-7。

表1-7  与《黑龙江省耕地保护条例》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非农业建设可以利用非耕地，不得占用耕地。经依法批准占用耕地的，用地单位应当负责开垦与所占用耕地数量、质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当向县以上自然资源行政主管部门缴纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地；耕地后备资源不足的，依法实行易地占补。 | 本工程属国家能源设施重点建设项目，根据地下储层特性，无法避让耕地，已按有关土地管理办法的要求，逐级上报土地管理部门批准。本工程从总体布局，尽可能减少占地。本工程只有临时占地。 | 符合 |
| 2 | 耕地的耕作层土壤剥离按照国家和省有关规定执行。 | 本工程实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用。表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）。本工程井场生活污水罐和旱厕挖方施工剥离表土厚度为0.3m，剥离的表土推放在井场临时占地范围内的存储区，堆土表面设纱网或草栅覆盖，防止出现水土流失，并定期采取洒水抑尘措施，耕作层土壤剥离完成后，由当地自然资源主管部门会同农业农村主管部门组织验收，验收合格的方能实施项目建设。待本工程施工结束后运回原位分层回填。 | 符合 |
| 3 | 经批准占用耕地的非农业建设项目施工时，施工单位应当减少地表扰动范围，避免损坏周边耕地的耕作层。无法避免的，由建设单位及时进行整理、修复或者依法补偿。 |  |  |
| 4 | 因事故或者其他突发事件，造成耕地环境污染的，当事人应当立即采取补救措施，并向当地县级农业农村或者生态环境行政主管部门报告。相关行政主管部门接到报告后，应当及时启动应急预案，并按照规定处理。 | 本项目主要环境风险是气井套损、天然气泄漏和火灾爆炸，建设单位根据生产实际编制了总体应急预案和专项应急预案，主要有火灾爆炸事故专项应急预案、集输系统突发事故专项应急预案、突发环境事故专项应急预案、自然灾害突发事件专项应急预案等。 |  |

（10）与《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》（2014.02.13）符合性分析

本项目与《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》（2014.02.13）相关要求符合性分析详见表1-8。

表1-8  与《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （四）进一步严格建设占用耕地审批。强化建设项目预审，严格项目选址把关。凡不符合土地利用总体规划、耕地占补平衡要求、征地补偿安置政策、用地标准、产业和供地政策的项目，不得通过用地预审。对线性工程占用耕地100公顷以上、块状工程70公顷以上的，省级国土资源部门必须组织实地踏勘论证，部组织抽查核实；确需占用的，按照确保粮食生产能力不下降的要求，提出补充耕地安排，补充数量质量相当的耕地，并作为通过预审的必备条件。建设用地审查报批时，要严格审查补充耕地落实情况，达不到规定要求的，不得通过审查。 | 根据1.4.1节分析，本工程符合国家产业政策；根据1.4.2.2节分析，本工程符合土地利用总体规划。本工程属国家能源设施重点建设项目，根据地下储层特性，无法避让耕地，已按有关土地管理办法的要求，逐级上报土地管理部门批准。本工程从总体布局，尽可能减少占地。 | 符合 |
| 2 | （五）强化耕地数量和质量占补平衡。各地要严格执行以补定占、先补后占规定，引导建设不占或少占耕地。 | 本工程属国家能源设施重点建设项目，根据地下储层特性，无法避让耕地，已按有关土地管理办法的要求，逐级上报土地管理部门批准。本工程只有临时占地。 | 符合 |
| 3 | （六）严格划定和永久保护基本农田。基本农田一经划定，实行严格管理、永久保护，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途；建立和完善基本农田保护负面清单，符合法定条件和供地政策，确需占用和改变基本农田的，必须报国务院批准，并优先将同等面积的优质耕地补划为基本农田。 |  |  |

（11）选址可行性分析

本工程位于黑龙江省绥化市安达市升平镇中心村境内，区域内无风景名胜区、自然保护区和珍稀濒危野生动植物分布。项目选址、选线不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地和饮用水水源保护区等。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）中黑龙江省环境管控单元分布图和《黑龙江省区域空间生态环境评价报告》（绥化市部分），项目位于重点管控单元，所在区域主要为耕地（基本农田），在选址时充分考虑了“地下决定地上，地下顾及地上”的原则，采用临时占地面积最小，环境影响最小的布局方案，尽量避绕周围环境敏感点。工程建设对周围的主要环境影响为生态环境影响、大气环境影响、地下水环境影响、声环境影响和固废对周围的环境影响。通过环境影响预测与环境影响分析，工程建设实施后，通过采取相应的污染控制措施，周围的环境质量均满足相关标准要求，工程建设对周围的环境影响均在可接受的范围，工程选址在环境保护方面较合理。

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

本项目为陆地天然气开采地面基建项目，环境影响主要来源于天然气开采、道路施工、采出气处理等各工艺过程，主要环境问题包括污染物排放造成的环境影响和施工期对周围生态环境影响以及天然气开发中的环境风险。重点关注施工过程的各项污染物产生以及可能发生的风险对区域环境产生的影响、施工过程中产生的生态环境问题以及生态恢复措施；运行期井场及井口气回收撬装装置无组织挥发的非甲烷总烃、三相交流燃气发电机烟气，各种泵类及压缩机、三相交流燃气发电机的噪声，废油砂、废机油、废分子筛等对环境产生的影响，依托的污水处理设施的可依托性；运行期满拆除设备后耕地复耕以及项目运行期对土壤的污染影响等。

（1）环境空气

本工程施工期（包括运行期满设备拆除）产生的废气为运输车辆扬尘、道路施工扬尘、施工机械、运输车辆排放的尾气、焊接烟尘等。运输车辆扬尘、道路施工扬尘采取运输道路及施工场地定时洒水抑尘，运输车辆采取苫布遮盖措施，土方开挖采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施；施工机械、运输车辆排放的尾气在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，同时保持车辆及有关设备化油器、空气滤清器等部分设备的清洁，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小；项目焊接主要方式为电焊，由于本项目采用撬装装置，焊接点较少，产生的焊接烟尘量较小，且项目位于室外，空气扩散条件较好，对大气环境影响较小。

本工程施工期（包括运行期满设备拆除）对空气环境的影响主要是施工活动产生的扬尘、车辆尾气；本项目运行期对空气环境的影响主要为三相交流燃气发电机产生的燃烧烟气、以及装置运行泄漏的烃类气体对空气环境的影响。本项目全部采用密闭工艺，井口安装密封垫，管线采用密闭管道，定期对设备和管道进行维修保养，保证处理设施的平稳运行，控制烃类气体的无组织挥发，井场排放的非甲烷总烃在厂界执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）5.9中规定要求。

（2）水环境

施工期主要关注试压废水和生活废水的影响。项目建成运行时，产生的废水主要为生活污水和生产废水，主要关注生活污水和生产废水去向以及依托工程可行性分析。管道试压废水和生产废水以及生活污水通过罐车拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间处理。事故状态气井断裂泄露时，气井在发生泄漏后的100d、1000d时，石油类浓度超标浓度范围分别为58m、225m以内，该范围内无饮用水井，不会对地下水环境造成影响。

（3）声环境

本工程施工期（包括运行期满设备拆除）对声环境的影响主要为地面建设（设备拆除）施工机械、车辆运行产生的噪声，运行期对声环境的影响主要为井口气回收撬装装置机泵、压缩机、发电机运行产生的噪声。根据噪声预测结果，井场边界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值标准要求，不会对周围敏感目标产生影响。

（4）生态环境

本工程井场施工、道路修建发生的都是临时占地，不设永久占地。因机械设备、车辆的碾压、人员的践踏等活动将会对地表植被造成一定程度的破坏，使区域的生产能力受到暂时性影响。

（5）土壤环境

油田生产过程中，石油烃进入土壤的途径主要是通过气井清管作业和事故时产生的含油杂质，本工程对土壤的影响集中在井场附近，运行期满要进行土壤检测。

（6）固体废物

本工程施工期产生的固体废物（建筑垃圾、生活垃圾等）及运行期产生的固体废弃物（废油砂、废机油、废分子筛、生活垃圾等）对环境的影响。

（7）环境风险

本工程的主要环境风险是天然气泄漏和火灾爆炸，对区域内的大气环境和生态环境有潜在危害性。

## 1.6报告书的主要结论

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，石油、天然气勘探及开采属于鼓励类项目，本工程符合国家产业政策。按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019.1.1）的要求，本项目环评进行的过程中建设单位开展了公众参与调查，具体见《大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程项目环境影响评价公众参与说明》。

报告书较为详细地论述了建设项目环境概况、主要环境问题、主要环境影响和拟采取的环保措施，主要结论为：大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程符合国家产业政策和当地经济发展规划。气田正常生产情况下对环境的影响较小，工程施工过程、生产运行中可能出现的风险事故在相应的污染防治措施、生态保护措施及事故应急措施得以切实有效实施的前提下，能够确保区域环境不受污染。从环境保护角度分析，本工程是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环境保护相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.09.01）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.01.01）

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07.01）；

（9）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018.10.26）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011.03.01）；

（11) 《中华人民共和国土地管理法》（2020.01.01）

（12）《中华人民共和国水法》（2016.07.02）；

（13）《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26）；

（14）《中华人民共和国矿产资源法》（2009.08.27）；

（15）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018.10.26）。

### 2.1.2环境保护相关法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.01）；

（2）《基本农田保护条例》（2011.01.08）；

（3）《土地复垦条例》（2011.03.05）；

（4）《黑龙江省环境保护条例》（2018.04.26）；

（5）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2017.07.29）；

（6）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011.01.08）；

（7）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016.02.06）；

（8）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018.12.27）

（9）《黑龙江省石油天然气勘探开发环境保护条例》（2018.04.26）；

（10）《黑龙江省野生动物保护条例》（2020.01.01）；

（11）《黑龙江省土地管理条例》（2018.06.28）；

### 2.1.3环境保护相关部门规章及规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021.01.01）；

（2）《国家危险废物名录（2021年版）》（2021.01.01）

（3）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013.09.10）；

（4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015.04.02）；

（5）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016.05.28）；

（6）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（2018.06.27）；

（7）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011.10.17）；

（8）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）

（9）《环境影响评价公众参与办法》（2019.01.01）

（10）《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（2019.01.01）

（11）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.01.01）；；

（12）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012.03.07）；

（13）《危险废物污染防治技术政策》(2001.12.17)；

（14）《关于加强工业危险废物转移管理的通知》（2006.03.17）；

（15）《关于进一步加强生态保护工作的意见》（2007.03.15）；

（16）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010.12.22）；

（17）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》2012.03.31；

（18）《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》（2015.06.04）；

（19）《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》（2010.09.26）；

（20）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》2013.05.24

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(2012.07.03)；

（22）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(2012.08.07)；

（23）《关于印发《全国生态功能区划（修编版）》的公告》（环境保护部公告2015年第61号）。

（24）《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3号，2016.01.10）；

（25）《黑龙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（黑政规〔2018〕19号，2018.11.17）；

（26）《黑龙江省土壤污染防治实施方案》（黑政发〔2016〕46号，2016.12.30）；

（27）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省主体功能区规划的通知》（黑政发〔2012〕29号）；

（28）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）；

（29）《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》绥政发〔2021〕10号；

（30）《黑龙江省土地利用总体规划》（2017修订）

（31）《绥化市土地利用总体规划（2006~2020）》

### 2.1.4技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T 349-2007）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1）。

（11）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013修改单；

（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020）。

### 2.1.5其它相关依据及支持性文件

（1）《宋深18井口气回收成套装置技术方案》；

（2）《大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程可研报告》；

（3）《气井井口气回收合同》；

（4）《宋深18井试气地质总结》；

## 2.2评价目的及原则

### 2.2.1评价目的

（1）对该建设项目的工程内容和工艺路线进行分析，明确污染源和可能产生的污染因素，明确污染物的排放源强；

（2）对建设项目所在地的自然环境、社会环境和环境质量进行现状调查，查清项目拟建厂址所在地区的环境质量现状，得到当地的环境质量现状的结论及存在的主要环境制约因素；

（3）分析、预测、评价气田开发对评价区域内大气环境、水环境、声环境、土壤环境、生态环境和环境风险可能造成的影响程度和范围；

（4）提出污染防治措施及生态保护对策与建议，并对气田开发过程中拟采取的环保措施进行论证；

（5）从环境保护和环境风险角度论证气田开发建设工程的可行性，并从设计、生产、管理和环境污染防治等方面提出环境保护和减缓措施，最大限度降低气田开发对环境的不利影响，确保经济、社会和环境的可持续发展。

### 2.2.2评价原则

（1）严格执行国家和地方有关环保法律、法规、标准和规范，结合地方经济、社会和环境发展规划以及生态建设等开展评价；

（2）贯彻可持续发展方针，坚持“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则；

（3）采用类比和模拟预测相结合的方法分析本工程可能产生的环境影响，并提出环保措施的建议；

（4）配合建设单位在环境影响评价过程中开展公众参与，充分考虑社会各方面利益和意见。

## 2.3环境影响识别与评价因子筛选

### 2.3.1评价时段

本次评价时段为工程施工期、运行期和运行期满重新封井。

### 2.3.2环境影响识别

本工程建设对环境的影响，根据其特征可分为施工期影响、生产运营期影响和运营期满3部分。

施工期的环境影响主要为地面建设阶段井场、道路建设等施工活动对周围环境产生的不利影响。一种影响是对土壤扰动和自然植被等的破坏，这种影响是比较持久的，在工程施工完成后的一段时间内仍将存在；另一种是在施工过程中产生的“三废”排放对环境造成的影响，这种影响是短暂的，待施工结束后将随之消失。

运营期的环境影响主要为气井作业、井口气回收撬装设备维修、井场设备等无组织逸散的非甲烷总烃、检修时（或超压）放散管放空燃烧产生的烟气及气田采出水等污染物排放对周围环境产生的不利影响。正常情况下，工程运行期产生的各类污染物在采取相应环保措施下，能够得到有效处理，达标排放，不会对周围环境造成较大影响。运营期事故状态的环境影响包括井喷井漏、井口气回收撬装设备紧急放空等事故风险对周围环境和人员的影响。

运营期满的环境影响主要为封井、井场撬装设备拆卸、设备拉运、土壤污染情况检测、土地恢复为耕地等施工活动对周围环境产生的影响，包括施工垃圾、噪声、扬尘、车辆尾气，生态环境影响包括土壤扰动和周围植被的破坏，正常情况下，施工场地加设围挡，拆卸按操作流程，产生的影响较小，且这些影响是短暂的，待施工结束后将随之消失；土壤污染检测、恢复耕种是重中之重，对受污染的土壤进行更换，土壤要恢复到可耕种状态。

根据工程实际情况，结合工程区域的自然环境特征，采用矩阵法对工程建设期、运营期及运营期满后产生的影响进行识别，具体见表2.3-1。

表2.3-1     环境影响因素识别

| 影响 因素 环境 因素 | 施工期 |  |  |  |  |  | 运营期 |  |  |  |  | 运营期满 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地 | 废气 | 废水 | 固体废物 | 噪声 | 风险 | 废气 | 废水 | 固体废物 | 噪声 | 风险 | 占地 | 废气 | 废水 | 固体废物 | 噪声 | 风险 |
|  |  | 车辆废气扬尘等 | 生活污水 | 施工垃圾、生活垃圾 | 施工车辆噪声 | 井喷 套外返水 井漏 | 三相交流燃气发电机烟气、无组织挥发的烃类 | 生产废水及生活污水 | 生活垃圾、废油砂、废机油、废分子筛等 | 机泵噪声、运输噪声 | 井喷、泄漏、爆炸等 |  | 车辆废气扬尘等 | 生活污水 | 施工垃圾、生活垃圾 | 施工车辆噪声 | 井喷 井漏 |
| 环境空气 | / | -SN | / | / | / | -SA | -LA | / | / | / | -SN | / | -SN | / | / | / | -SA |
| 地表水 | / | / | / | / | / | -SA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -SA |
| 地下水 | / | / | / | / | / | -SA | / | / | / | / | -SN | / | / | / | / | / | -SA |
| 声环境 | / | / | / | / | -SN | -SA | / | / | / | / | -SN | / | / | / | / | -SN | -SA |
| 土壤 | -SN | / | / | / | / | -SA | / | / | / | / | -SN | +LN | / | / | / | / | -SA |
| 植被 | -SN | -SN | / | / | / | -SA | -LN | / | / | / | -SN | +LN | -SN | / | / | / | -SA |
| 动物 | / | -SN | / | / | -SN | -SA | -LN | / | / | -LN | -SN | / | -SN | / | / | -SN | -SA |
| 其他 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：-：不利影响+：有利影响L：长期影响S：短期影响A：显著影响  N：一般影响

空白：表示此项环境因子不存在或与工程活动无关

从上表可知本工程的主要环境影响表现在水环境、生态环境、环境空气、声环境、环境风险等方面。

### 2.3.3评价因子筛选

经过对气田产生污染物排放特点及气田周围环境情况进行分析后，确定本工程评价因子详见表2.3-2。

表2.3-2    评价因子一览表

| 序号 |  | 评价内容 | 评价因子名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现状评价因子 | 1 | 环境空气 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3、非甲烷总烃 |
|  | 2 | 地下水 | pH、总硬度、耗氧量、石油类、氨氮、氟化物、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、菌落总数、大肠菌群、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、硫化物、总氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、铅 |
|  | 3 | 土壤 | 建设用地：pH、石油烃、镉、铬（六价）、铜、铅、锌、汞、镍、砷、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a， h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘。 农用地：pH、石油烃、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  | 4 | 噪声 | 连续等效A声级 |
|  | 5 | 生态 | 植被类型的构成、分布、面积、生物量及群种、优势种群；土壤类型、特征、组成和分布，土地利用状况、土壤退化状况等 |
| 影响预测因子 | 1 | 环境空气 | NMHC、NO2、SO2、PM10 |
|  | 2 | 地下水 | 石油类 |
|  | 3 | 噪声 | 连续等效A声级 |
|  | 4 | 土壤 | 石油烃 |
|  | 5 | 生态 | 植被盖度、生物量、生态类型的构成及分布 |
|  | 6 | 环境风险 | NMHC、CO |

## 2.4环境功能区划及评价标准

### 2.4.1环境功能区划

#### 2.4.1.1大气环境

工程所在区域为农村地区，评价区环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区。

#### 2.4.1.2水环境

本项目施工期无外排废水，工程区域内无地表水体。

评价区域地下水使用功能为工农业用水及生活饮用水，因此，评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

#### 2.4.1.3声环境

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价等级划分的基本原则，本工程所在地功能区属于声功能区划的2类区，项目所在区域声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

#### 2.4.1.4土壤环境

本项目占地主要为耕地（玉米地）及少量人工林地，土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

### 2.4.2评价标准

评价执行标准见表2.4-1.

表2.4-1    评价执行标准

| 类别 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》中数值2.0mg/m3 |
|  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。 |
|  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类（石油类参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）I类） |
| 污染物排放 标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 |
|  | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001） |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1限值 |
|  | 井场区域内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中限值 |
|  | 厂界非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020） |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020） |

（1）质量标准

1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，具体标准值见表2.4-2。

表2.4-2    空气环境质量标准  µg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氮NO2 | 24小时平均 | 80 | μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 二氧化硫SO2 | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| 总悬浮颗粒物TSP | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |

非甲烷总烃采用采用《大气污染物综合排放标准详解》中数值，按照2.0mg/m3计算。

2）区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，村庄执行1类标准，具体标准值见表2.4-3。

表2.4-3    声环境质量标准 〔dB（A）〕

| 类 别 | 适用区域 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 村庄 | 55 | 45 |
| 2类 | 居住、商业、工业混杂区 | 60 | 50 |

3）土壤评价农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值。

表2.4-4 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

表2.4-5 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） 单位：mg/kg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 15 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并〔a， h〕蒽 | 1.5 |
| 44 | 茚并〔1，2，3-cd〕芘 | 15 |
| 45 | 萘 | 70 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 4500 |

4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类，具体标准值见表2.4-6。

表2.4-6   地下水质量标准（III类）

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | -- | 6.5-8.5 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤ 450 |
| 3 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤ 3.0 |
| 4 | 石油类 | mg/L | ≤ 0.05 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤ 0.5 |
| 6 | 氟化物 | mg/L | ≤ 1.0 |
| 7 | 挥发酚 | mg/L | ≤ 0.002 |
| 8 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤ 1.0 |
| 9 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤ 1.00 |
| 10 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤ 100 |
| 11 | 总大肠菌 | MPNb/100mL | ≤ 3.0 |
| 12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤ 1000 |
| 13 | 氯化物 | mg/L | ≤ 250 |
| 14 | 硫酸根 | mg/L | ≤ 250 |
| 15 | 硫化物 | mg/L | ≤ 0.02 |
| 16 | 铁 | mg/L | ≤ 0.3 |
| 17 | 汞 | μg/L | ≤ 1 |
| 18 | 砷 | mg/L | ≤ 0.01 |
| 19 | 锰 | mg/L | ≤ 0.1 |
| 20 | 镉 | mg/L | ≤ 0.005 |
| 21 | 六价铬 | mg/L | ≤ 0.05 |
| 22 | 氰化物 | mg/L | ≤ 0.05 |
| 23 | 铅 | mg/L | ≤ 0.01 |
| 24 | 钠 | mg/L | 200 |

注：石油类参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）I类标准执行。

（2）排放标准

1）非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中油气集中处理站边界限值，具体指标见表2.4-7。

表2.4-7  无组织排放监控浓度限值

| 污染物 | 无组织排放边界 | 边界浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（NMHC） | 油气集中处理站、涉及凝析油或天然气凝液的天然气处理厂、储油库边界 | 4.0 |

2）三相交流燃气发电机组执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1限值。

表 2.4-1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 （单位：mg/m3）

| 燃料和热能转化设施类型 | 污染物项目 | 适用条件 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 烟尘 | 天然气锅炉及燃气轮机组 | 5 |
|  | 二氧化硫 | 天然气锅炉及燃气轮机组 | 35 |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | 天然气燃气轮机组 | 50 |
| 燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 烟气黑度（林格曼黑度）/级 | 全部 | 1 |

3）《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）

表2.4-9   食堂油烟排放限值

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

4）井场区域内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中限值，具体指标见下表。

表2.4-10   井场区域内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织篇幅监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10mg/m3 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 mg/m3 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

5）备用柴油发电机排放烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标，对排气筒高度及排放速率不作要求。（依据2017年1月11日生态环境部“部长信箱”回复）

表2.4-11       大气污染物综合排放标准最高允许排放浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 550 |
| 2 | 氮氧化物 | 240 |
| 3 | 颗粒物 | 120 |

5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表2.4-12。

表2.4-12     厂界噪声评价标准 〔dB（A）〕

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 昼间 | 夜间 |
|  | 60 | 50 |

6）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表2.4-13。

表2.4-13   建筑施工场界噪声限值 〔dB（A）〕

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

## 2.5评价工作等级

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《环境影响评价技术导则－陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T349-2007）等，分别确定本项目各单项的环境影响评价等级。

### 2.5.1大气环境

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别

依照评价导则中有关环境空气评价等级的相关规定（见表2.5-1），通过估算模式计算得本工程主要污染因子的最大浓度占标率P。

表2.5-1   大气评价工作级别划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表2.4-1。

（4）污染源参数

根据对本项目的性质和环境要素分析可知，本工程产生的大气污染物主要为工程在井场井口气回收撬装处理设备产生无组织逸散的非甲烷总烃和井场三相交流燃气发电机组排放的烟气。本次点源对三相交流燃气发电机排放的污染物和井场整体井口气回收撬装处理成套设备排放的非甲烷总烃（NMHC）进行估算（年运行300天）。污染源参数见表2.5-2。

表2.5-2   面源参数调查清单

| 类型 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度 /m | 面源宽度 /m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | SO2 | NO2 | 颗粒物 |
| 面源 | 125.31465054 | 46.25480082 | 158 | 120 | 60 | 170 | 2.5 | 7200 | 正常 | 0.026 | 0.004 | 0.009 | 0.002 |

（4）估算等级

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大影响，然后按评价工作分级判据进行分级，估算模型具体参数见下表2.5-3，井场周围3km以耕地为主，排放主要污染源估算模型计算结果见下表2.5-4。

表2.5-3    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 36.2 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -36.0 |
| 土地利用类型 |  | 耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 2半湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

表2.5-4     排放污染物估算模型计算结果表

| 类型 | 污染源 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 三相交流燃气发电机 | PM10 | 450 | 2.43 | 0.54 | / |
|  |  | NO2 | 200 | 10.94 | 5.47 | / |
|  |  | SO2 | 500 | 4.87 | 0.97 | / |
|  | 宋深18井场 | NMHC | 2000 | 31.6 | 1.58 | / |

由表2.5-4可知，本项目 Pmax最大值出现为三相交流燃气发电机排放的NO2，Pmax 值为5.47%，Cmax为10.94μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

### 2.5.2声环境

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价等级划分的基本原则，本工程位于黑龙江省绥化市安达市升平镇连家围子屯西南0.6km，所在功能区属于声功能区划的2类标准地区，本工程运行期噪声源的种类及数量较少，运行期噪声源强度不高，距离最近连家围子屯600m，周围居民受影响人口数量增加不多，敏感目标噪声级增高量在5dB(A)以下，因此，声环境评价等级为二级。

### 2.5.3土壤环境

（1）占地规模

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。

本工程都是临时占地，井场临时占地共计24600m2，约为2.46hm2，所以本建设项目占地规模为小型。

（2）环境敏感程度划分

建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表2.5-5。根据项目所在周边的土壤状况，建设项目周边存在耕地，所以建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感。

表2.5-5  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

（3）评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于评价等级的规定，本项目污染影响型评价等级划分见下表2.5-6。本项目为Ⅱ类小型占地项目，且敏感程度为敏感，本项目不会涉及到土壤生态类影响，污水不外排，土壤不会盐渍化，属于污染影响型，所以污染影响型评价工作等级为二级。

表2.5-6   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.5.4地表水环境

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于水污染影响型建设项目评价等级判定的规定见表2.5-7。本项目产生的生活污水运和生产污水均拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理。本项目污水属于间接排放，没有废水直接外排进入地表水体，因此该项目的地表水评价等级确定为三级B。

表2.5-7    水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d）; 水污染物当量数 W /（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | — |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。 |  |  |

### 2.5.5生态环境

（1）依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、 二级和三级。

（2）按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于一级；

d）根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据 HJ610、 HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级：改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条 a)、 b) 、c)、 d)、 e)、 f)以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

（3）建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时， 可适当上调评价等级。

（4）建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

（5）在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

（6）线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

（7）涉海工程评价等级判定参照 GB/T19485。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、 世界自然遗产、 重要生境、 自然公园及生态保护红线；根据HJ2.3判断本工程不属于水文要素影响型； 根据HJ610、HJ964判断下水水位或土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标；本项目作为新建项目新增总占地面积为2.46hm2，小于20km2，占地类型为耕地及部分人工林地。因此，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19－2022）相关判定要求，本项目的生态评价等级确定为三级。

### 2.5.6地下水环境

#### 2.5.6.1划分依据

（1）项目类别

根据地下水导则附录 A 中地下水环境影响评价行业分类表中规定，本项目属于“F石油、天然气”中“38、天然气、页岩气开采（含净化）”，地下水环境影响评价项目类别为II类项目。

（2）地下水环境敏感程度

依据表2.5-8的地下水环境敏感程度分级原则进行分级。

表2.5-8  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

根据《优化评价内容严控新增污染—<环境影响评价技术导则地下水环境>解读》（梁鹏，环境保护部环境工程评估中心，2016.7），结合《饮用水水源保护区划分技术规范》，地下水敏感性判定依据如图2.5-1：

图2.5-1    地下水敏感性判定依据表

本工程区域内涉及的饮用水源井为分散式饮用水源井和村民家中用于灌溉的单井，分散式饮用水源井中包括单井和联片两种方式，单井取水层和联片取水层都为承压水层。

对于单井形式的分散式饮用水源（承压水），敏感区范围为水源井周围50m，敏感区以外地下水质点运移2000天对应距离为较敏感区；并将较敏感区外界定为不敏感区。根据地下水导则地下水扩散公式：

L=α×K×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离，m；

α-变化系数，α≥1，一般取2；

K–渗透系数；

I-水力坡度，无量纲；

T-质点迁移天数；

ne-有效孔隙度；

根据水务公司提供的水文地质资料以及地下水导则（HJ 610-2016）附录B的相关数据，K取粗砂最大值，各参数值确定如下：α=2，K=50.0；I=0.0006；T=2000；ne=39.2%，得出L＝α×K×I×T/ne =2×50.0×0.0006×2000／39.2%＝306m；即地下水饮用水水源356m（L+50m）以外区域属于“不敏感”区域。对于联村水井T=3000；得出L＝α×K×I×T/ne =2×50.0×0.0006×3000／39.2%＝459m。

本工程周围村屯饮用水井属于联村水井分散式饮用水源，在《安达市人民政府关于辖区内分散式农村水源地划定饮用水水源一级保护区的决定》（安政发〔2017〕25号，水源一级保护区范围：以取水井为圆心，半径30米的圆形所围区域，每口井保护区面积为0.0028平方公里。本项目与与最近连家围子屯距离600m，大于459m，所以工程建设位置在联村水井分散式饮用水源不敏感范围内。因此，项目区域地下水环境敏感特征表现为“不敏感”。

#### 2.5.6.2地下水评价工作等级

依据表2.5-9的评价工作等级划分原则，本项目为Ⅱ类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，地下水评价工作等级为三级。

表2.5-9  评价工作级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.5.7环境风险

本工程生产运行过程中涉及的主要危险物质为天然气，天然气既为本工程产品又做为本工程主要物料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目的Q值确定情况见表2.5-10。

表2.5-10    危险物质数量与临界量的比值（Q）确定情况

| 序号 | 危险物质 | CAS号 | 存在位置 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 物质Q值qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气（甲烷） | 74-82-8 | CNG装置 | 0.25 | 10 | 0.025 |
| 2 | 天然气（甲烷） | 74-82-8 | 管束车 | 4.26 | 10 | 0.426 |
|  |  | 项目Q=Σqn/Qn |  |  |  | 0.451 |

井场布置天然气回收撬装装置处理气井来气，每天处理50000m3，井场管线及井口气回收撬装装置存储量按10min处理量计算（因为天然气处理设备正常带压运行，且各设备压力不同，天然气体积不容易计算，参照安评从发现问题到设备关停所需时间约10min的量，即井口产气10min的量），则是348m3，内存天然气约0.25t，管束车最大存量为6000 m3，内存天然气约4.26t。

根据上表，本项目Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级的判定方法见下表2.5-11，本项目风险潜势为Ⅰ，确定本工程风险评价等级为简单分析。

表2.5-11    环境风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 2.6评价范围及环境保护目标

本工程未在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域内。本项目主要染控制及环境保护目标为评价范围内的大气、地下水、生态环境。本工程评价范围及环境保护目标见附图6。

### 2.6.1大气环境评价范围及保护目标

#### 2.6.1.1评价范围

本工程井场坐标为E 125°18′52.742″，N46°15′17.283″；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级为二级，评价范围以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域。

#### 2.6.1.2保护目标

本工程大气环境保护目标详见表2.6-1。（见附图6）

表2.6-1    大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 连家围子屯 | 125.32125950 | 46.26017896 | 居民350人 | 二类 | 宋深18井场东北 | 600 |
| 刘大锅盖屯 | 125.32186031 | 46.24724087 | 居民300人 | 二类 | 宋深18井场东南 | 800 |
| 杨德林屯 | 125.28765678 | 46.25967455 | 居民300人 | 二类 | 宋深18井场西北 | 1900 |
| 魏显殿屯 | 125.33031464 | 46.24872475 | 居民200人 | 二类 | 宋深18井场东南 | 1290 |
| 三井子屯 | 125.33812523 | 46.25092082 | 居民350人 | 二类 | 宋深18井场东南 | 1720 |
| 厢房韩屯 | 125.34112930 | 46.27260970 | 居民200人 | 二类 | 宋深18井场东北 | 2640 |
| 曲家围子屯 | 125.28383732 | 46.26863454 | 居民200人 | 二类 | 宋深18井场西北 | 2620 |
| 新建村 | 125.28250694 | 46.25753817 | 居民300人 | 二类 | 宋深18井场西侧 | 1930 |
| 王二勺屯 | 125.28409481 | 46.24510401 | 居民200人 | 二类 | 宋深18井场西南 | 2520 |
| 王麻店屯 | 125.29306412 | 46.24051839 | 居民200人 | 二类 | 宋深18井场西南 | 2210 |
| 中心村 | 125.30306339 | 46.24353099 | 居民500人 | 二类 | 宋深18井场西南 | 1410 |
| 大伙房屯 | 125.31048775 | 46.27400391 | 居民200人 | 二类 | 宋深18井场北侧 | 1910 |

### 2.6.2声环境评价范围及保护目标

#### 2.6.2.1评价范围

本工程涉及的拟建气井井场边界和拟建道路外扩200m范围以内声环境。（见附图5）

#### 2.6.2.2保护目标

无

### 2.6.3地下水环境评价范围及保护目标

#### 2.6.3.1评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，地下水评价等级为三级的项目，按照查表法评价范围为≤6km2区域。

根据《松嫩平原（黑龙江）地下水资源及其环境问题调查评价报告》中的水文地质勘探孔抽水试验，潜水层中主要为细砂、含砾中砂，渗透系数最大为10m/d，承压水层中主要为粗砂，承压水层渗透系数为25m/d，经计算得出。

根据本地区的水文地质条件及大庆油田水务公司提供的地勘资料，评价时采用承压水数据分别取：α=2，K=50.0；I=0.0006；T=5000；ne=39.2%。用计算法计算出5000天L，L＝α×K×I×T/ne=2×50.0×0.0006×5000／39.2%＝765m，其中各参数值确定如下：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水调查评价范围应为下游不小于765m、两侧及上游不小于383m，结合工程周围村屯取水井分布的实际情况，兼顾该地区白垩系明水组承压含水层（总体流向由东向西）、白垩系四方台组承压含水层（总体流向由南向北）地下水流向，本项目地下水调查评价范围为3.0km×1.8km，共计达5.4km2。见附图2。

#### 2.6.3.2保护目标

本工程地下水环境保护目标详见表2.6-2。地下水保护级别为Ⅲ类。

表2.6-2  地下水环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 敏感点 | 距工程方位及最近距离 | 环境特征 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 刘大锅盖屯 | 宋深18井场东南侧800m，区域地下水上游 | 由村里集中供水井供水，井深约100m，供全村约300人饮用；另有约30口分散水井，平均井深约10~40m，主要用于畜牧饮用、灌溉等 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
|  | 连家围子屯 | 宋深18井场东北侧600m，区域地下水侧游 | 由村里集中供水井供水，井深约100m，供全村约350人饮用；另有约有20口分散水井，平均井深约10~35m，主要用于畜牧饮用、灌溉等 |  |
|  | 杨德林屯 | 宋深18井场西南1900m，区域地下水下游 | 由村里集中供水井供水，井深约120m，供全村约300人饮用，另有分散水井约25口，平均井深约10~40m，主要用于畜牧饮用、灌溉等 |  |

### 2.6.4土壤环境影响评价范围及保护目标

#### 2.6.4.1评价范围

由于本工程土壤为二级评价，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于现状调查范围的规定，本次仅为井场装置安装井口气回收撬装处理设备，土壤环境影响范围小，本工程土壤评价范围为气井井场井口气回收撬装设备占地外扩200m区域及工程新建道路两侧200m区域。见附图3。

#### 2.6.4.2保护目标

本工程土壤环境保护目标详见表2.6-3。

表2.6-3  土壤保护目标统计

| 环境 要素 | 敏感点 | 距工程方位及最近距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 耕地 | 场站占地和新建道路外扩0.2km内 | 《土壤环境质量——农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

### 2.6.5生态环境评价范围及保护目标

#### 2.6.5.1评价范围

由于本工程涉及的气井已经完钻，本次仅为井场装置安装井口气回收撬装处理设备，以及进井道路，生态影响范围小，根据评价工作等级要求，污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域，考虑本项目所在区域的地形、地理特征，评价范围为井场边界外扩1km的区域及工程新建道路中心线两侧300m区域为评价范围。见附图4。

#### 2.6.5.2保护目标

本工程评价范围内无国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种，无《中国生物多样性红色名录》中列为极危（ Critically Endangered）、濒危（Endangered）和易危（Vulnerable）的物种，国无家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等。本工程评价范围不涉及生态敏感区。本工程井场周边1000m范围内为基本农田及草地植被。

### 2.6.6环境风险评价范围及保护目标

#### 2.6.6.1评价范围

因本工程风险评价等级为简单分析，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中对评价等级为简单分析项目未确定评价范围。

#### 2.6.6.2保护目标

因本工程风险评价等级为简单分析，可不进行环境风险保护目标调查。

## 2.7评价工作内容及重点

根据评价区域的环境特征及建设项目的具体特点，在工程分析的基础上，以大气环境、地下水环境、土壤环境、声环境、环境风险、生态环境影响评价及工程污染防治措施评价为重点，同时进行项目声环境影响评价、环境影响经济损益分析、环境管理及监测计划等项目的评价与分析，在评价过程中力求工业污染防治与生态环境保护并重，提出相应的污染防治措施和生态保护措施及建议。

# 3、建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

项目名称：大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程项目

建设单位：大庆油田萨南实业有限公司

建设地点：绥化市安达市升平镇中心村境内

建设性质：扩建

工程规模：建设井口气回收成套装置1座，主要建设内容包括井口撬、分离净化撬、压缩机撬、仪表操纵撬及加注撬等，并配套建设供配电、道路等辅助工程，处理能力5.0×104m3/d。

占地面积：项目建设占地（基本农田）2.46hm2，全部是临时占地。

工程投资：542.66万元，其中环保投资41.5万元。

定    员：井场新增定员12人

### 3.1.1项目组成

项目组成见表3.1-1。

表3.1-1   工程项目组成表

| 工程类别 | 单项工程 |  | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 井场地面工程 |  | 井口气回收成套装置1套，模块化橇装装置，包括井口撬、分离净化撬、压缩机撬、加气撬、发电机撬、常压储液罐及相应的高压管线和阀门等若干 | 新建 |
| 公用工程 | 食堂 |  | 简易食堂，供12人用餐，使用电加热 | 新建 |
|  | 供配电工程 |  | 一台250kw三相交流燃气发电机组自发电，一天24h运行，一台300kw柴油发电机备用 | 新建 |
|  | 道路工程 |  | 新建通井路720m，宽6.0m，新建转弯加宽路40m，宽12m，全铺设钢筋混凝土盖板；为临时占地 | 新建 |
|  | 采暖工程 |  | 电取暖 | 新建 |
|  | 给水 |  | 饮用水使用桶装水，拉运 | 新建 |
|  | 排水 |  | 生活污水排入新建3m3生活污水罐，与试压废水和生产废水定期拉运到大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理。 | 依托 |
| 储运工程 | 天然气 |  | 天然气经过直充流程或增压流程后通过加气柱进行管束车充装(撬装），每台车可充装450-6000标方。 | 委托 |
|  | 运输 |  | 由销售用户自备管束车进行天然气拉运。 | / |
| 环保工程 | 发电机烟气 |  | 使用清洁燃料天然气 | 新建 |
|  | 生态保护 | 生态补偿 | 对临时占有耕地2.46hm2，按政策进行补偿，运行期满后恢复耕种 | 新建 |
|  | 生活污水罐 |  | 现场建3m3生活污水罐，生活污水送大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理 | 新建 |
|  | 油烟净化装置 |  | 食堂炉灶安装油烟净化器 | 新建 |
|  | 生产污水罐 |  | 15m3生产污水储罐，定期密闭拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理 | 新建 |
|  | 生产废水 |  | 工程气田采出水通过密闭拉运车送到大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理 | 委托 |
|  | 地下水保护 |  | 生活污水罐基础做一般防渗，井场、撬装设备易滴漏位置、阀组区和加热炉区属于简单防渗区，采用一般地面硬化；生产污水储罐地面做一般防渗；采气管道使用无缝钢管衔接。 | 新建 |
|  | 固废处置 |  | 施工人员产生生活垃圾送安达市综合垃圾处理场处理；运行期产生的废油砂、废机油，委托有资质单位处理；干燥脱水撬产生废分子筛，返回厂家处理 | 委托 |
|  | 施工期抑尘 |  | 洒水抑尘车辆采取密闭措施 | 新建 |
|  | 放散管 |  | 两个，DN100mm，H6000mm，占地2m2 | 新建 |
|  | 事故防范措施 |  | 配备围应急物资，定期进行环境风险员工培训、定期进行应急演练等风险防范措施及应急措施 | 新建 |
| 依托工程 | 地下水监测井 |  | 宋深18井下游1口监测水井（依托杨德林屯水井）。 | 依托 |
|  | 大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间 |  | 本工程气田采出水通过污水罐储存，拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理，采用“调储缓冲→气浮→过滤→深度处理”的主处理工艺，总规模为1200m3/d，目前处理量300m3/d，剩余处理能力为900m3/d，本工程产生采出水最大为3.0m3/d，生活污水0.8m3/d，满足本工程依托需求。 | 依托 |
| 临时工程 | 本项目道路及撬装处理装置施工过程中施工人员实行8小时工作制，因此不设施工营地，不设专门的临时料场，都在临时占地。 |  |  | 临时 |
| 工程占地 | 临时占地：通井道路工程临时占地0.48hm2，井口气撬装装置临时占地1.98hm2 |  |  |  |
| 土石方工程 | 本工程无填方，道路铺设混凝土盖板，井场采用预制件和混凝土硬化地面。 |  |  |  |

## 3.2与项目有关的探井工程概况

### 3.2.1宋深18井概况

本项目涉及的宋深18井最初由大庆油田有限责任公司勘探事业部建设探井工程，现大庆油田萨南实业有限公司与大庆油田有限责任公司达成合作，宋深18井由大庆油田萨南实业有限公司对井口天然气进行回收处理外售。宋深18井历史情况、建设现状概况详见下表3.2-1。

表3.2-1 项目涉及井位历史情况及建设现状情况一览表

| 井号 | 类别 | 设计井深（m） | 井型 | 开钻时间 | 完钻时间 | 完井时间 | 占地类型 | 建设现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋深18井 | 气探井 | 4500 | 直井 | 2018.10.17 | 2019.1.14 | 2019.2.18 | 旱地 | 临时封井 |

### 3.2.2探井时期环评及验收情况

宋深18井于2018年进行了环境影响评价并取得了绥化市环境保护局的批复，批复文号为绥环函〔2018〕65号（2018.3.7），未进行竣工环境保护验收。

（一）对大气环境的影响

根据现场调查表明，气田生产采用全密闭工艺流程，减少烃类气体的损失，试采天然气时，天然气全部点燃后排放，施工作业场地四周设置围栏，采取湿法作业，表土集中堆存并表面用防尘网覆盖，定期洒水降尘，水泥采用密封罐装运输车，防止扬尘污染等措施，落实环评批复文件要求。同时类比汪深1集气站，厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准，环境质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。通过对周围村屯居民调查发现，探井建设时期未对区域环境空气造成明显影响。

（二）对水环境的影响

根据现场调查可知，项目在环评和批复中提出的各项水污染控制设施均已落实，钻井废弃泥浆排入防渗泥浆池，表层套管下到地下水层以下，并上返至地面，对产生的泥浆和岩屑等固体废物进行了无害化处置。项目区域无地表水体，通过对周围村屯居民调查发现未对地下水环境造成明显影响。

(三)对声环境的影响

本项目周围各环境敏感点距离项目区最近为600m，本项目噪声经采取相应措施后对周围环境影响不大，噪声较高的施工设备安装在封闭活动板房内，未发生扰民。井场厂界外噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类标准的要求，通过对周围村屯居民调查发现项目建设未对区域声环境造成影响。

(四)对生态的影响

根据现场调查，钻井作业过程中临时占用的耕地基本恢复现状，完成复垦，井场占地内土壤中砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、石油烃等污染物满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)筛选值中第二类用地标准，井场占地外土壤镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等污染物满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行》(GB15618-2018)筛选值标准。

### 3.2.3现有工程环境问题和整改措施

工程区域内村庄比较密集，维修作业车辆进入井场要利用现有乡村道路，有的乡村道路承受不住维修车辆的重量，造成道路损坏，车辆绕行会破坏道路两边生态环境。这要求进入井场道路要定期巡查，后续道路维护施工要紧跟生产需求，避免因抢修而破坏周围生态环境。

## 3.3依托工程可行性分析

### 3.3.1工程概况

本次工程新建井口气回收装置1座，本工程气田采出水及生活污水通过密闭罐车拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理。

### 3.3.2大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间

大庆蓝星环保工程有限公司成立于1999年1月15日，主要从事油田工业设施的化学清洗、物理清洗及环保工程等业务，是一家从事滤料清洗的专业化环保工程公司。大庆蓝星环保工程有限公司滤料再生基地工程建设地点位于大庆市让胡路区庆龙路长龙村原庆新牧业公司。利用废旧滤料作为生产原料，通过清洗、漂洗、水洗等工艺，将废弃滤料转化成可用的再生滤料。大庆蓝星环保工程有限公司于2013年3月29日取得了黑龙江省环境保护厅对《创业集团蓝星滤料再生基地生产设施改造工程环境影响报告书》的批复，（黑环审[2013]96号）；且于2014年通过了该项目竣工环境保护验收，验收文号：黑环验[2014]19号。现环保设施运行良好，未出现环境问题。企业于2019年12月20日取得了排污许可证，编号为91230600702891397R002V。

本工程气田采出水采用“气田采出水储罐收集→拉运”的方式送至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理，进行深度处理后用于滤料清洗，循环利用。大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间采用“调储缓冲→气浮→过滤→深度处理”的处理工艺。大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进水水质要求为：石油类≤1000mg/L，悬浮物≤200mg/L。根据大庆油田多年数据统计，气田水的石油类50-100mg/L，悬浮物为50-60mg/L，本项目产生污水能达到污水处理站的进水指标要求，污水经深度处理后用于滤料清洗再生，循环利用。

大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间设计的总规模为1200m3/d，目前处理量300m3/d，剩余处理能力为900m3/d， 本工程产生采出水最大为3.0m3/d，生活污水0.8m3/d，满足本工程委托需求。

## 3.4建设项目工程分析

### 3.4.1钻井期回顾性分析

（1）生态环境影响回顾

从现场情况看，本工程对生态环境的影响主要表现在工程占地和施工活动影响土壤环境质量以及植物的产量，但由于工程大多属于临时占地，只要工程在施工中做到尽量缩少影响范围，受影响的土壤、植被在工程结束后就能够在较短的时间内恢复，工程的永久占地面积数量较小，对生态的影响也较小。

（2）环境空气影响回顾

从现场情况看，前期钻前准备施工时，平整场地，建设井场，和进出施工场地的运输车辆都会造成施工作业场所和道路沿线近地面扬尘浓度的升高，施工及运输车辆引起的扬尘仅对路边30m范围以内影响较大，而且成线形污染。通过向井场洒水消尘，设计合理运输线路，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布等一系列环保措施，施工期所产生的扬尘对区域空气环境的影响较小。

（3）水环境影响回顾

施工过程中施工人员产生的日常生活污水进入施工营地设置的防渗污水池，施工结束后进行卫生填埋处理。

（4）固体废弃物影响回顾

钻井工程均采用了无毒无害或毒性极小的水基钻井泥浆，以及成分为无机盐的废射孔液，对废弃泥浆进行无害化固化处理，废泥浆和废射孔液在完井后进行现场集中无害化固化处理，固化点选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599- 2020）的选址要求，现已恢复与其它地面一致。

施工时生活垃圾由钻探公司统一收集处理；因地势平坦，工程采用钢板铺路，工程没有废弃土；本工程中的废弃包装袋则用于包装膨润土、水泥、碱等施工原材料，因此均为一般工业固废，施工结束后行统一收集，拉运至工业固废填埋厂填埋处理。

（5）声环境影响回顾

从现场情况看，井场周围200m没有居民区，因此，对于环境影响较小。

### 3.4.2主体工程

工程主要建设内容由井口气回收装置工程、道路工程、供电工程组成。

#### 3.4.2.1井场工程

（1）采气井场

本工程新建气井井口撬1套。包括井口紧急切断装置、井口除砂器、笼套式节流阀、井口监测设施。

井口安全设施：安装井口紧急切断装置，由井口关断阀、液压系统、感控系统等组成，当采气管道的压力过高或者过低、发生火灾时，可实现阀门自动关断或远程手动关断井口气。

井口减压设施：在井口保护装置的出口，安装笼套式节流阀，通过调节该阀门，来控制井口气进入采气管道的压力。

井口监测设施：监测井口天然气的压力和温度。

#### 3.4.2.2井口气回收装置工程

（1）建设规模

宋深18井井口气回收装置设计处理规模为5×104m3/d。

表3.4-1     井口气回收橇装规模

| 井号 | 开井压力（MPa） | 排气压力（MPa） | 日产气 （×104m3） | 橇装规模（×104m3） | 年生产天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋深18 | ≤35.0 | 22.0 | 5 | 5 | 300 |

（2）工艺流程

井口气首先进入井口撬装置，依次经过数据头，井口除砂器，进入井口气回收装置。进入井口气回收装置撬内后依次进入笼套式节流阀，水套炉加热器、角式节流阀、高效分离器将天然气中的游离水和杂质分离出来，然后再进入高压脱水装置、缓冲管至加气撬。加气撬上再通过加气柱给CNG槽车充装。

直充流程：当井口气压力为23.0～35.0MPa时井口气首先进入井口撬装置，依次经过数据头，井口除砂器，进入井口气回收装置。进入井口气回收装置撬内后依次进入笼套式节流阀，水套炉加热器、角式节流阀，将天然气节流调压至20.0～22.0MPa后进入高效分离器，分离游离水和杂质，然后再进入高压脱水装置进入高压脱水装置进行深度脱水，最后进入加气柱（带计量功能）向CNG槽车充气。

增压流程：当井口气压力在2.0～20.0MPa时井口气首先进入井口撬装置，依次经过数据头，井口除砂器，进入井口气回收装置。进入井口气回收装置撬内后依次进入笼套式节流阀，水套炉加热器、角式节流阀，将天然气节流调压至20.0～22.0MPa后进入高效分离器，分离游离水和杂质，此时气体经阀门转换进入压缩机撬增压至21.0～22.0MPa后再进入高压脱水装置进行深度脱水，然后经加气柱（带计量功能）向CNG槽车充气。

高压脱水装置进行深度脱水后的气体一路送往燃料气调压撬，经调压撬调压后送往燃气发电机组，供发电机组使用。

上述生产过程控制均由仪表控制撬控制完成，撬内站控系统采集各撬数据，监控各项参数，数据异常即发出声光报警并控制阀门动作以消除故障，保障安全。放喷池是指井树出现故障，设备区泄压失灵的情况下，报上级领导紧急井口泄压。

生产过程中排出的污水排放至污水罐收集，定期拉运至处理站处理。

工艺流程见图3.4-1。

图3.4-1  工艺流程示意图

脱水工艺及流程：

来自管道的潮湿天然气，经前置过滤器分离掉游离态水分后，通过阀门A2（B2）进入干燥塔A（B），通过吸附床层后被干燥到所要求的露点。然后，经阀门 A3（B3）和后置过滤器输出洁净干燥的气体。

图3.4-2 分子筛脱水工艺流程图

A塔干燥吸附时B塔可同时进行再生，干燥后的部分天然气由阀门F2 引入风机容器，经罗茨风机增压后进入加热器加热，高温再生气经阀门B4 （A4）对B干燥塔吸附床层进行再生。再生废气由塔顶排出经阀门B1（A1）进入风冷却器冷却后进入分离器，气体中夹带的液态水被分离后，通过阀门 F1返回至吸附系统入口。当加热再生结束后吸附床层进行吹冷，加热器停止加热 , 罗茨风机、风冷却器继续工作，使干燥塔内的吸附床层温度逐步降低，当再生气体出口温度降到设定值时，罗茨风机、风冷却器停止工作，终止冷却过程，再生结束。A塔到达吸附周期时，切换至B塔吸附，A塔重复上述的再生过程。

（3）原辅材料消耗

本工程主要的原辅材料及公用工程消耗见下表。

表3.4-2  本工程主要原辅材料消耗

| 序号 | 原辅材料名称 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 14.4×104m3/a | 自耗干气 |

（4）平面布置

井口气回收装置平面布置图见图3.4-3。

图3.4-3  井口气回收装置平面布置示意图

（5）主要工艺设备

井口气回收装置如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（容积） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井口撬设备 | RHXL65/70 | 1套 | 包括：数据头、地面安全切断阀、除砂器、阀门、仪表、管道、管件、放喷池等 |
| 2 | 井口气回收装置撬 | QTR-50K/220 | 1套 | 包括：笼套式节流阀、水套炉加热器、角式节流阀、高效分离器、 高压脱水装置、放散管、保压阀、阀门（紧急 切断阀、气动球阀、手动球阀、截止 阀、安全阀）、管道、管件、伴热、 保温、保压阀、空间加热器、浓度探头、轴流风机及箱体等。 |
| 3 | 压缩机撬 | DFD-0.4/（30-200）-220） | 1套 | 包括：进气缓冲器、压缩机主机、 各级分离器、送气过滤器、冷却系统 （冷却器和冷却风机）、润滑系统（油泵和注油器）阀门（气动球阀、手动 球阀、截止阀、安全阀）、管道、管件、伴热、保温、空间加热器 |
| 4 | 仪表控制撬 | Q1026 | 1套 | 包括：配电柜（预留燃气发电机组的配电三路回路）、脱水PLC 控制柜、压缩机PLC 控制柜、综合站控系统 |
| 5 | 加气撬 | JQJ | 1套 | 包括：加气柱2台、底架、遮阳 棚。外形尺寸（mm）：6000×2300×2000 |
| 6 | 燃料调压撬 | RTQ200/250-2S | 1套 |  |
| 7 | 常压储液罐 | 类外 | 15m3 |  |
| 8 | 三相燃气发电机 | 250kw | 1台 |  |
| 9 | 柴油发电机 | 300kw | 1台 | 备用 |
| 10 | 生活污水储罐 | 类外 | 3m3 | 地下 |

表3.4-3  井口气回收装置主要设备及配套设施

### 3.4.3公用工程

#### 3.4.3.1道路工程

原有道路宽2米，在原有道路基础上扩建至6米，转弯处宽12米。土地平整压实后铺设混凝土道板是便于车辆出入，还不破坏土壤结构，只是土壤板结，服务期满后便于恢复耕种。具体工程量见表3.4-4。

表3.4-4  新建道路工程量汇总表

| 道路名称 | 长度 （m） | 宽度（m） |  | 路面结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路基 | 路面 |  |
| 通井路（直路） | 720 | 6 | 6 | 混凝土道板 |
| 通井路（转弯处） | 40 | 12 | 12 |  |

#### 3.4.3.2给排水

本工程生活用水使用桶装水，由专有车辆送，生活污水排入3m3污水罐，定期送到大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理；每天最多产生生产废水3m3（区域内各气井统计），由罐车定期送到大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理。

#### 3.4.3.3供配电

电源来自本工程配置的一台250kw三相交流燃气发电机组，备用一台300kw柴油发电机。三相交流燃气发电机24h工作，排气筒高2.5m。

#### 3.4.3.4供热

本项目施工期及营运期冬季供热采用电采暖。

### 3.4.5临时工程

本项目施工过程中施工人员实行8小时工作制，井口气回收撬装设备直接运到现场摆放好，施工营地、扩建所需材料和小型施工机械设在临时占地范围内。

### 3.4.6施工方案

（1）井场站场施工

在井场附近直接平整土地，挖地基，安装整套井口气回收撬装设备，井场周围分为井口区、分离净化区、加注区、压缩机区、污水储存区、发电机组区、充装计量区、放空区和生活营地区。各区及设备附近地面硬化。

（2）试压方案

井口气回收装置安装完成后，经检验合格，应进行压力和严密性试验，本工程试压采用清水进行试压，再用N2清扫。清管主要目的是清除设备管道内的残留物，使设备、管道内清洁。

（3）道路施工方案

首先进行路基施工，路基铺平压实，路基施工时路床压实度大于95%，然后是路面施工，铺设钢板，应检查确定下承层质量，摊铺过程中要随时检查摊铺厚度。

征地

放线

清理挖路基

路基填筑

机械碾压

路面工程

竣工后管理

图3.4-4    道路施工建设过程

### 3.4.7占地、取弃土情况

（1）工程占地

该项目占地主要为天然气回收撬装装置安装以及道路建设的需要，占地类型主要为耕地，工程占地约2.64hm2，全是临时占地。具体用地情况见表3.4-5。

表3.4-5    工程占地情况一览        单位：hm2

| 序号 | 建设项目 | 临时占地（基本农田） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天然气回收撬装装置场地 | 1.98 |
| 2 | 道路 | 0.48 |
| 3 | 合计 | 2.46 |

（2）工程取弃土情况

本工程临时占用耕地，井场道路采用铺设混凝土道板，不垫土；井场也不垫高，不存在取弃土情况。

## 3.5影响因素分析

### 3.5.1施工期

本工程施工期主要包括修建道路、地面建设等施工活动，不同施工活动所带来的环境影响各不相同。

（1）废气

施工期产生的废气主要为道路施工产生的扬尘，施工车辆排放的尾气。

（2）废水

地面建设生活污水：包括累计产生生活污水以及试压废水。

（3）固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要有生活垃圾及施工垃圾等。生活垃圾统一收集送安达市生活垃圾综合处理厂进行处理。施工垃圾送采油一厂工业固废填埋场。

地表破坏

噪    声

车辆排气

扬    尘

生活污水

生活垃圾

地面建设

施工垃圾

试压废水

图3.5-1  施工期产污环节示意图

（4）噪声

施工期的噪声主要是施工机械和车辆运行产生噪声，噪声源强根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》HJ2034-2013中的参考数据确定。

### 3.5.2运行期

（1）正常工况

本工程运行期的主要环境影响因素为井场产生的烟气以及非甲烷总烃无组织排放、车辆尾气；设备运行噪声；井口除砂器产生的油砂，设备维护产生的废机油、高压脱水装置产生的废分子筛；气井采出水等。具体的产污环节见图3.5-2。

（2）非正常工况

本工程在运行期间非正常工况主要是井场和集气站各种设备需要维修和检修时产生的无组织逸散的非甲烷总烃、备用柴油发电机废气，放空产生的废气和噪声。

图3.5-2  运行期产污环节示意图

### 3.5.3运行期满

运行期满，所有橇装设备要拆除清运，由第三方采气单位处理，产生的废气主要为道路施工产生的扬尘，施工车辆排放的尾气；噪声是拆除时施工机械噪声；污水主要是生活污水：产生的固体废弃物主要有生活垃圾及施工垃圾等。生活垃圾统一收集送安达市生活垃圾综合处理厂进行处理，施工垃圾送安达市建筑垃圾消纳场。

地表破坏

生活污水

噪    声

生活垃圾

设备拆除、封井

车辆排气

施工垃圾

扬    尘

图3.5-3  运行期满产污环节示意图

### 3.5.4生态影响因素分析

工程建设对生态的影响主要在施工期，其不利影响主要表现为：施工场地占用及相关场地平整、道路建设、施工机械、车辆和人员践踏等活动造成土壤扰动和植被的破坏。这种影响是短期可逆的。

1）道路及场站建设

施工过程对环境的影响主要来自管道施工作业带清理、开挖管沟、场站、道路建设等施工活动中施工机械、车辆、人员践踏等对土壤的扰动和植被的破坏，对沿途的动物形成惊扰。本工程管道和道路施工作业带宽度约12m，其范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，尤其是道路施工两侧2-3m内的植被破坏严重，土壤的结构、组成和理化性质发生改变，影响土壤和植被的恢复。

2）对土壤侵蚀的影响

施工对土地的开挖，造成土地裸露，加剧沿线的土壤风蚀。

3）对植被的影响

对植被最主要的影响是施工期占地范围内对植被破坏，另外土地开挖、车辆运输带起的扬尘自然沉降在周围植物的叶片上，阻塞气孔，影响植物呼吸作用和光合作用，有碍作物生长，还有车辆运行和施工机械的尾气含有NOx等气体，可破坏敏感植物的叶组织，造成褪色伤斑。不过以上这些不利影响主要是短期的，随着施工期结束，这些影响也随之消失。

## 3.6污染源源强核算

### 3.6.1施工期污染源强核算

（1）废水

地面建设生活污水：施工人员大约为10人，类比黑龙江省《用水定额》DB23/T 727-2021中的农村居民生活用水量，每人每天用水80L，施工期间生活用水量为0.8m3/d，生活污水按用水量的80%计算，则地面建设期间每天产生生活污水0.64m3，储存在现场3m3生活污水罐，定期拉运到大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理，本工程施工期约60天，则本工程地面建设期累计产生生活污水38.4m3。现场天然气回收撬装装置处理气井来气，整套装置罐体容积约30m3，管道容积约20m3，一共50m3，试压废水可重复利用，取最大容积设备约30m3（污水储罐及连接设备）。试压废水拉运到大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理。

（2）固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要有生活垃圾及施工垃圾等。

施工期产生的固体废弃物主要为生活垃圾。地面建设期间施工人员一般为10人，施工期60天，类比同类建设工程每人产生生活垃圾0.5kg/d，地面建设期间生活垃圾产生量为0.3t。统一收集送安达市生活垃圾综合处理厂进行处理。

井场天然气回收撬装装置施工会产生少量施工垃圾，约0.05 t，送采油一厂固废填埋场。

（3）噪声

施工期产生的噪声主要有施工机械和车辆等运行噪声。影响时间较短，随着施工结束而消失，但声级较高。具体见表3.6-1。

表3.6-1  施工期噪声污染源强核算

| 工序 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 | 噪声排放值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值 dB（A） |  | 核算方法 | 噪声值 |
| 平整场地 | 施工设备 | 推土机 | 机械噪声 | 类比法 | 85~92 | 采用低噪声设备，定期保养 | 类比法 | 85~92 |
| 物料运输 | 运输设备 | 运输车辆 | 机械噪声 | 类比法 | 75~80 | 采用低噪声设备，定期保养 | 类比法 | 75~80 |
| 道路施工 | 施工设备 | 压路机等 | 机械噪声 | 类比法 | 85~92 | 采用低噪声设备，定期保养 | 类比法 | 85~92 |

（4）废气

施工期产生的废气主要为道路施工产生的扬尘，施工车辆排放的尾气，由于这些影响都是暂时性的，施工一结束就随之消失，对周围空气环境产生的影响较小。

### 3.6.2运行期污染源强核算

3.6.2.1正常工况

（1）废水

1）气井采出水

本工程运行期废水为气井采出水，主要是从分离设备分离出来的生产废水，根据设计方案提供数据，类比附近同规模气井采出水最大约3.0m3/d，年运行300d，每年产生量约900m3，含有少量SS（50~100mg/L）和石油类（20~100mg/L）等，进入15m3污水罐（可存储5天）储存，外运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理，不外排。

2）生活污水

生活污水主要为站场值班人员产生的生活污水。其中主要的污染物为COD和氨氮等。井场增加定员12人，类比黑龙江省《用水定额》DB23/T 727-2021中的用水量，每人每天用水80L，运行期间生活污水按用水量的80%计算，则运行期间产生污水量为230.4m3/a（12人300天）。具体的废水污染物排放情况详见表3.6-5。生活污水排至3m3生活污水罐后外运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理。

本工程运行期各类废水产生量详见表3.6-2。

表3.6-2     本工程运行期废水产生量统计表

| 序号 | 种类 | 产生量 | 主要污染物 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气井采出水 | 900m3/a最大(类比） | 石油类、悬浮物 | 外运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理 |
| 2 | 生活污水 | 230.4m3/a | COD、NH3-N | 外运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理 |

（2）大气污染物

1）三相交流燃气发电机

根据建设单位提供资料，单台250kW三相交流燃气发电机消耗燃气量为14.4×104m3/a（300d），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年）-4411火力发电、4412热电联产行业系数手册计算产污系数》，燃烧烟气的产生量为24.55 Nm3/m3-原料，氮氧化物产生量为1.27 g/m3-原料，颗粒物103.9mg/m3-原料，二氧化硫产生量为2Sarmg/m3-原料。根据《天然气》（GB 17820-2018）二类天然气源含硫量Sar=100，燃烧烟气中各项污染物排放浓度，SO2为8.15mg/m3，颗粒物为4.23mg/m3，NOx为51.73mg/m3，采用低氮燃烧器+催化转化器（SCR法）作为末端脱硝治理技术，末端治理技术效率65%，末端治理设施实际运行率k=1，处理后NOx为18.1mg/m3。燃烧烟气中各项污染物排放量，SO2为0.029t/a，颗粒物为0.015t/a，NOx为0.064t/a。燃烧烟气中各项污染物排放速率，SO2为0.004kg/h，颗粒物为0.002kg/h，NOx为0.009kg/h。

因排气筒高度在2.5m，故按无组织排放预测。

3）烃类气体损失

本工程无组织逸散的VOCs（挥发性有机物）主要为非甲烷总烃，排放源主要为井口气回收撬装设备、气井井场的阀门连接处，排放形式为面源。根据国家环保部2014年发布的《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》中的规定，天然气开采挥发性有机物排放系数推荐值为0.5‰，本工程处理规模5.0×104m3/d，则挥发性有机物排放量为25m3/d，即18 kg /d（密度0.72kg/m3）0.75kg/h（5.4t/a）。根据建设单位提供的原料气成分检测报告，原料气成分中总烃量占97.892%，甲烷量占94.381%，所以非甲烷总烃量占3.511%。因此，非甲烷总烃排放量为0.026kg/h（0.187t/a）。

4）餐饮废气

本工程生活区设有食堂，每天最多有12人就餐，灶头数量2个，按人均食用油30g/d、食用油挥发量为8%计算，食堂共计油烟产生量约为28.8g/d，即0.009t/a，0.007kg/h（每天油烟产生时间按4h计，300天）。食堂规模属于小型，油烟产生浓度为5mg/m3。按上述油烟产污参数计算，油烟经净化器后排放，油烟去除率需达到60%以上，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度2.0mg/m3标准限值要求。具体见表3.6-5。

- 运输废气

管束拖车运输车辆产生汽车尾气，管束车密闭性较好，不考虑天然气无组织挥发。

（3）噪声

本工程噪声源主要是井场天然气回收撬装装置压缩机、机泵、发电机，天然气拉运车辆噪声，噪声源强类比气田《汪深1区块达深3井区产能建设工程竣工环境保护验收调查报告》已建同类发电机源强为70～80dB（A），机泵源强70～85dB（A），压缩机源强95～110dB（A），车辆噪声源强为75～80dB，主要声源源强见下表3.6-6。

（4）固体废弃物

本工程固废为生活垃圾，增加定员12人，每人生活垃圾产生量为0.5kg/d，共产生1.8t/a。

井口除砂器，产生废油砂约0.02t/a，含有原油，直接密闭转运，不设危废暂存间，属HW08，危废代码071-001-08，委托有资质单位处理；压缩机等设备维护，产生废机油0.24t/a，属HW08，直接密闭转运，不设危废暂存间，危废代码：900-219-08；干燥脱水撬产生废分子筛0.3t/a，属HW49，危废代码900-041-49，由厂家拆装密闭运回处理，不做暂存。项目危险废物排放情况详见表3.6-3。

表3.6-3    项目危险废物情况表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装 置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废油砂 | HW08 | 071-001-08 | 0.02 | 除砂器 | 固 | 矿物油 | 100d | T,I | 不暂存，更换后直接委托有资质 单位清运处置 |
| 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.24 | 设备维护 | 液 | 矿物油 | 30d | T,I | 不暂存，委托有资质单位直接清运处置 |
| 废分子筛 | HW49 | 900-041-49 | 0.3 | 高压脱水装置 | 固 | 矿物油 | 100d | T | 不暂存，委托有资质单位直接清运处置 |

### 3.6.3运行期满污染源强核算

（1）废气

运行期满拆除设备产生的废气主要为施工车辆排放的尾气，设备拆除前经压缩空气吹扫产生废气；耕地恢复、道路拆除钢板产生的扬尘，由于这些影响都是暂时性的，施工一结束就随之消失，对周围空气环境产生的影响较小。

（1）废水

设备拆除施工人员产生的生活污水：施工人员大约为10人，类比黑龙江省《用水定额》DB23/T 727-2021中的农村居民生活用水量，每人每天用水80L，施工期间生活用水量为0.8m3/d，生活污水按用水量的80%计算，则地面建设期间每天产生生活污水0.64m3，储存在现场原有3m3生活污水罐，拉运到大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理，本工程施工期约20天，则本工程地面建设期累计产生生活污水12.8m3。

（2）固体废弃物

运行期满产生的固体废弃物主要有生活垃圾及施工垃圾等。

运行期满产生的固体废弃物主要为生活垃圾。设备拆除期间施工人员一般为10人，施工期20天，类比同类建设工程每人产生生活垃圾0.5kg/d，地面建设期间生活垃圾产生量为0.1t。统一收集送安达市生活垃圾综合处理厂进行处理。

井场天然气回收撬装装置拆除施工会产生建筑垃圾，约50 t，建筑垃圾送安达市建筑垃圾消纳场。

井场天然气回收撬装装置被大庆油田萨南实业有限公司拆卸后运走。

（3）噪声

施工期产生的噪声主要有施工机械和车辆等运行噪声。影响时间较短，随着施工结束而消失，但声级较高。具体见表3.6-4。

表3.6-4  施工期噪声污染源强核算

| 工序 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 | 噪声排放值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值 dB（A） |  | 核算方法 | 噪声值 |
| 平整场地 | 施工设备 | 推土机 | 机械噪声 | 类比法 | 85~92 | 采用低噪声设备，定期保养 | 类比法 | 85~92 |
| 物料运输 | 运输设备 | 运输车辆 | 机械噪声 | 类比法 | 75~80 | 采用低噪声设备，定期保养 | 类比法 | 75~80 |
| 道路钢板拆除施工 | 施工设备 | 吊车等 | 机械噪声 | 类比法 | 75~92 | 采用低噪声设备，定期保养 | 类比法 | 75~92 |

表3.6-5      废气污染源强核算

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理 措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 合计排放 时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率 % | 核算 方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |
| 生产装置 | 三相交流燃气发电机 | 2.5m排气筒 无组织排放 | SO2 | 系数法 | 491 | 8.15 | 0.004 | 尾气净化 | / | 系数法 | 491 | 8.15 | 0.004 | 7200 |
|  |  |  | NOX |  |  | 51.53 | 0.0253 |  | 65 |  |  | 18.1 | 0.009 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 4.23 | 0.002 |  | / |  |  | 4.23 | 0.002 |  |
| 生产装置 | 阀组及计量分离器 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | / | / | 0.026 | / | / | 产污系数法 | / | / | 0.026 | 7200 |
| 生活区 | 灶头 | 无组织排放 | 油烟 | 产污系数法 | 1400 | 5.0 | 0.007 | 净化器 | 60 | 产污系数法 | 1400 | 2.0 | 0.0028 | 1200 |
| 生产装置 | 备用柴油发电机 | 非正常排放 | SO2 | 系数法 | 936 | 313.7 | 0.294 | / | / | 产污系数法 | 936 | 313.7 | 0.294 | 10 |
|  |  |  | NOX |  |  | 200.7 | 0.052 |  | / |  |  | 200.7 | 0.052 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 56.0 | 0.188 |  | / |  |  | 56.0 | 0.188 |  |
| 生产装置 | 放散管 | 非正常排放 | 非甲烷总烃 | 物料衡算法 | 4.88 | / | 3.5 | / | / | 物料衡算法 | 4.88 | / | 3.5 | 4 |

表3.6-6    废水污染源强核算

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  |  | 合计排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生废水量（t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （kg） |  | 核算方法 | 排放废水量（m3/h） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/h） |  |
| 运行期 | 职员 | 生活污水 | COD | 类比法 | 230.4 | 300 | 69.1 | 拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理 | / | / | / | / | 7200 |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 30 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |
| 采气 | 污水储罐 | 油田采出水 | 石油类 | 类比法 | 900 | 100 | 90 | 拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理 | / | / | / | / | 7200 |
|  |  |  | SS |  |  | 50 | 45 |  | / | / | / | / | 7200 |

表3.6-7   噪声污染源强核算

| 工序 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 | 噪声排放值 |  | 合计持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB（A） |  | 核算方法 | 噪声值 |  |
| 采气 | 机泵 | 机泵 | 设备噪声 | 类比法 | 70～85 | 采用低噪声设备，定期保养 | 类比法 | 70～85 | 7200 |
| 发电 | 发电机组 | 三相交流燃气发电机机 | 设备噪声 | 类比法 | 70～80 | 室内、吸音、隔声，定期保养 | 类比法 | 70～80 | 7200 |
| 压缩 | 压缩机 | 压缩机 | 设备噪声 | 类比法 | 95～110 | 采用低噪声设备、减震、定期保养、室内 | 类比法 | 80～90 | 7200 |
| 天然气拉运 | 运输车辆 | 运输车辆 | 机械噪声 | 类比法 | 75~80 | 采用低噪声设备，定期保养 | 类比法 | 75~80 | 间歇噪声 |

表3.6-8    固体废物污染源强核算

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量 |  |
| 运营期 | 除砂器 | 废油砂 | 危废 | 类比法 | 0.02 t/a | 委托有资质单位处理 | 0.02t/a | 委托处理 |
| 运营期 | 设备维护 | 废机油 | 危废 | 类比法 | 0.24 t/a | 委托有资质单位处理 | 0.24 t/a | 委托处理 |
| 运营期 | 干燥脱水撬 | 废分子筛 | 危废 | 类比法 | 0.3 t/a | 返回厂家 | 0.3 t/a | 委托处理 |
| 运营期 | / | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 类比法 | 1.8t/a | 送安达市综合垃圾处理场 | 1.8t/a | 送安达市综合垃圾处理场 |

### 3.6.4非正常工况

（1）放散管

本工程在运行期间非正常工况主要是各种设备需要维修和检修时产生的相关污染物。主要为气井井口维修作业过程中挥发的非甲烷总烃；放散管燃烧产生的烟气，设备维修作业产生的非甲烷总烃以及放散管燃烧产生的烟气量较小，对环境产生影响不大；若放散管没有燃烧，则维修时或事故停车关闭井口阀门，井口气回收撬装设备内天然气会排放到外环境，以10min产气量计算为139m3,1h释放干净，则废气产生量为139m3/h，参照方案中井口气体组成表，见表3.6-9，总烃量去除甲烷量即为非甲烷总烃量，非甲烷总烃占体积组分为3.511%，产生量为4.88 m3/h，计3.50kg/h。每年约4次。放空管高6m，内径0.1m。则非甲烷总烃非正常工况年排放量为14kg/a。

表3.6-9  井口气组分表(v%)

| 井号 | 甲烷% | 乙烷% | 丙烷% | 氮% | 二氧化碳% | 总烃量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋深18 | 94.381 | 2.819 | 0.469 | 0.195 | 1.390 | 97.892 |

（2）备用柴油发电机

备用柴油发电机作为三项交流燃气发电机组检修或故障时的备用电源，为防止设备应急使用时故障，每个月开启运转一次，每次运转10min。每年三项交流燃气发电机组检修或故障时备用柴油发电机运行8h。备用柴油发电机每年共运行10h。耗油率取0.208kg/kwh，柴油密度按照0.85kg/L计算，则备用柴油发电机每年消耗柴油0.624t（734L）。

根据《环境统计手册》，每燃烧1kg柴油产生15m3烟气，烟气总排放量为9360m3/a；根据环评工程师注册培训教材《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数：发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L，烟尘0.714g/L， NOx 2.56g/L。则备用柴油发电机的污染物排放情况为：

表3.6-10  备用柴油发电机污染物排放情况

| 项目 | 二氧化硫 | 烟尘 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年排放量（kg/a） | 2.936 | 0.524 | 1.879 |
| 排放浓度（mg/m3） | 313.7 | 56.0 | 200.7 |
| 排放标准限值（mg/m3） | 550 | 120 | 240 |

备用柴油发电机排放烟气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的最高允许排放浓度指标。

### 3.6.5污染物排放情况

由于本项目施工期及运行期满后产生的各种污染物将随施工活动的结束而消失，因此本次评价只对该项目运行期污染物排放情况进行核定。具体见表3.6-11。各污染源源强核算结果及相关参数一览表见表3.6-5~表3.6-8。

表3.6-11  项目污染物排放情况“三本帐”

| 种类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量 | 本工程 新增量 | 总排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 发电机无组织 | 废气量104m3/a | / | 353.5 | 353.5 | +353.5 |
|  |  | SO2 t/a | / | 0.029 | 0.029 | +0.029 |
|  |  | NOxt/a | / | 0.064 | 0.064 | +0.064 |
|  |  | 颗粒物t/a | / | 0.015 | 0.015 | +0.015 |
|  | 井场设备无组织 | 非甲烷总烃t/a | / | 0.187 | 0.187 | +0.187 |
|  | 备用柴油发电机 | 废气量m3/a | / | 9360 | 9360 | +9360 |
|  |  | SO2 kg/a | / | 2.936 | 2.936 | +2.936 |
|  |  | NOxkg/a | / | 1.879 | 1.879 | +1.879 |
|  |  | 颗粒物kg/a | / | 0.524 | 0.524 | +0.524 |
|  | 非正常工况 | 非甲烷总烃kg/a | / | 14 | 14 | +14 |
| 废水 |  | 生活污水t/a | / | 230.4 | 0 | 0 |
|  |  | 生产废水t/a | / | 900 | 0 | 0 |
| 固废 |  | 生活垃圾t/a | / | 1.8 | 0 | 0 |
|  |  | 废油砂t/a | / | 0.02 | 0 | 0 |
|  |  | 废机油t/a | / | 0.24 | 0 | 0 |
|  |  | 分子筛t/a | / | 0.3 | 0 | 0 |
| 噪声 |  | 机泵dB（A） | / | 70～85 | 70～85 | 70～85 |
|  |  | 三相交流燃气发电机 | / | 70～85 | 70～85 | 70～85 |
|  |  | 天然气压缩机 | / | 85~90 | 85~90 | 85~90 |
|  |  | 运输车辆 | / | 75～80 | 75～80 | 75～80 |

## 3.7清洁生产

### 3.7.1清洁生产概述

《中华人民共和国清洁生产促进法》中明确定规定：清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁生产的能源和原料、用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。本项目实行清洁生产，通过生产全过程控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，达到节能、降耗、减污、增效的目的。按照清洁生产的要求，本评价将从工艺设备的先进性、资源综合利用和环境保护等方面进行论述。

### 3.7.2生产工艺与装备要求

油田采气生产工艺是成熟的生产工艺，宋深18井采气在井场经过井口气回收撬装设备处理后加压通过管束车外输，采出水经罐车外运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理。井场三相交流燃气发电机组满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1限值。

### 3.7.3物耗、能耗、新水耗量、废水排放量分析

（1）本项目属于天然气开采，气井投产后，处理天然气0.15×108m3/a，节约能源符合清净生产要求。

（2）本项目生产中气田产出水、试压废水拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理，整体工艺用水符合清洁生产要求。

（3）本项目使用水套炉电加热器对气井采出气进行加热，属于清洁能源，符合清洁生产要求。

### 3.7.4产品指标

本项目主要产品是天然气，含二氧化碳，不含硫，发热量高，符合国家相关产品标准要求，将减少在使用过程中污染物的排放量，改善空气质量，符合清洁生产要求。

### 3.7.5 污染物产生指标

本项目生产工艺简单，燃料使用清洁能源，废气经处理可直接达标排放，烃类气体的无组织排放，采用密封良好的设备和管道贮存和管束车运输，从而有效地减少了无组织排放。污染物产生指标清洁生产水平处于同行业领先水平。

### 3.7.6 污染物减量化措施

采取积极的污染治理，使污染物的排放均能达到国家和地方环保标准，是清洁生产不可缺少的重要环节。

（1）废水治理

本工程油田采出水通过罐车拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理；无污水外排，不会对环境产生影响。

（2）废气治理

本项目三相交流燃气发电机组发电过程中产生的燃烧废气通过低氮燃烧器+催化转化器（SCR法）+烟囱处理后，通过烟囱排放大气。催化转化器采用的载体部件是一块多孔陶瓷材料，安装在特制的排气管线，上面覆盖着一层铂、铑、钯等贵重金属和稀土涂层，当高温的燃烧废气通过净化装置时，催化转化器中的净化剂将增强NOx气体的活性，促使其进行一定的氧化-还原化学反应，NOx还原成氮气和氧气，使燃烧废气得以净化。本项目通过低氮燃烧器+催化转化器（SCR法）+烟囱处理后，三相交流燃气发电机组排放烟气满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1限值。

（3）噪声控制

本工程运行期对环境产生噪声得到有效降低，厂界达标，厂界外200m内无声环境敏感目标，对周围环境影响较小。

（4）固废控制

本工程运行期产生生活垃圾和少量油砂、废机油，生活垃圾统一送到安达市生活垃圾填埋场；油砂、废机油委托有资质单位处理；废分子筛由厂家回收。

### 3.7.7 节能降耗措施

（1）工艺

本项目油田成熟生产工艺，工艺流程完善，各项环境指标均达到国家有关规范规定的要求，并合理地进行设备布置，按照物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果，同时也考虑到了生产、检修方便。

（2）节水

产生的生产废水等送到；井口设备、管道、阀门等按规范采购安装，最大限度地减少跑冒滴漏。

经采取以上系列措施后，使得全厂物耗及能耗得到进一步降低。

### 3.7.8废物回收利用指标

本项目产生生产废水经罐车拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理。

### 3.7.9环境管理要求分析

本项目在生产过程中，积极推行HSE管理体系，对项目实施HSE管理，同时对全体员工进行相应的HSE培训，使职工自觉遵守HSE管理体系并积极保护其人身安全和周围环境，尽量减少直至杜绝环境污染事故的发生。

建立、健全各项规章制度，以法规、行政、经济等手段，规范企业及职工的生产行为，层层落实环保目标责任制，坚持环保指标考核，推行清洁生产，重视环保宣传教育和培训，依靠广大职工搞好污染防治、清洁生产工作。

### 3.7.10本项目清洁生产水平评价

本项目属于清洁能源开采项目，给人民提供清洁的能源，采用油田成熟生产工艺，项目生产从源头上控制了污染，原材料利用率和水、电的综合利用率较高，对各污染源均采取了先进有效的治理措施，因此符合清洁生产要求。

# 4、环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查

### 4.1.1地理位置

大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程项目位于黑龙江省安达市升平镇中心村，连家围子屯西南0.6km，井场坐标为E 125°18′52.742″，N46°15′17.283″；工程地理位置图见附图1。

### 4.1.2地形地貌

开发区域位于松花江、嫩江一级阶地上，境内无山岭，地势由北向南渐低。调查区地表普遍被第四系覆盖。地表为缓波状起伏的低平原地貌景观。地面海拔高程在140.30-148.58m之间，相对高差8.28m。区内分布着大面积农田，局部分布有村庄。

### 4.1.2气候、气象

该地区属大陆性季风气候，冬季长，寒冷干燥，夏季短，温热多雨，春秋季短且多风沙，春秋季风交替，气温变化大，冰封期长，无霜期短，冻土深达 2.0m～2.2m。气象资料统计数据如下：

气温：年平均气温3.4℃，月平均最低气温-19.3℃，极端最低气温-36.0℃，月平均最高气温25℃，极端最高气温36.2℃。

风向：全年主导风向为西北风（NW）。

风速：平均风速3.0m/s，年最大风速为23.7m/s。

湿度：年平均相对湿度66%。

降雨量：年降雨量440mm。

降雪量：平均积雪158天，最大积雪深度220.0mm。

蒸发量：年蒸发量1531.4mm。

气压：年平均气压997.0hpa。

### 4.1.3水文地质

#### 4.1.3.1地质构造

开发区所处松辽盆地属于我国东部新华夏第二沉积带，即中新生代的一个大型沉积盆地，周围被山脉所环绕，中间是一片广阔的大平原，从而构成一个良好的地下水汇集径流贮存盆地。区域内地下水资源丰富，含水地层自上而下为：第四系、第三系、白垩系，其中最上部为第四系潜水，水位埋深较浅，约2.5-5.0m，含水层厚度10-15m，部分地区2m以下可见浅层潜水，第四系底部砂砾石含水层为主要含水层位，类型为承压含水层，含水层厚度约1.0-27m，含水层顶板埋深20-40m。

区域地下水径流的总体方向为东南至西北，第三系泰康组合水层地下水资源丰富，岩性为砂砾岩，含水层厚度变化较稳定，一般为承压含水层。主要以大气降水补给，以蒸发方式和地下渗流排泄；地下水水位年变化幅度也主要受其影响。地下水水位年变化幅度为1.0m左右，年最高水位出现在8月上旬到9月上旬，年最低水位出现在3月下旬到4月上旬。区域水文地质图见附图7，地质剖面图见附图8。

#### 4.1.3.2区域地层特征

调查区内浅部地层主要为新近系依安组（E2+3y）、第四系（Q）。

1.依安组（E2+3y）

调查区广泛分布，仅在调查区东部小部分缺失，其厚度一般为0-125.0m。依安组下部为灰及深灰色、黑色泥岩、页岩，局部夹褐煤层，偶夹红色泥岩；底部为砂岩或砂砾岩（局部为泥砾岩）组成；上部为灰绿色、黄绿色泥岩、泥质粉砂岩，泥岩质纯。依安组为湖相沉积层，含有钙质团块或结核及铁锈。成岩性较差。本组地层与下伏地层为不整合接触。

2.第四系(Q)

调查区广泛分布，其厚度一般17.0-62.0m。上部为黄褐色粉质黏土，局部含少量粉土，垂直节理发育，具有较大孔隙；中部为粉细砂，下部为灰色粉质黏土，底部为灰白色砂砾石。本组地层与下伏地层为不整合接触。

根据浅部钻孔资料，所揭露的地层按照岩土成因、结构、性质综合划分5层。对地层结构及特征描述如下：

（1）粉质黏土：黄褐色，冲积成因，局部黏性较强，呈黏土状态，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，可塑。渗透系数建议值K=0.042m/d（实验室测得数据），孔隙度试验值n=40%。该层厚度为0.70-10.40m。

（2）粉细砂：黄色，冲积成因，颗粒较均匀，局部地区含有粉砂，成分以石英、长石为主，摇震反应迅速，中密，饱和。渗透系数建议值K=3.0m/d，孔隙度试验值n=45%。该层厚度为0.20-5.40m。

（3）粉质黏土：灰色，淤积成因，土质较均匀，可塑-硬塑，有光泽，韧性中等，干强度中等。渗透系数建议值K=0.041m/d（实验室测得数据），孔隙度试验值n=43%。该层厚度为1.60-9.70m。

（4）细砂：灰色，淤积成因，局部地区含中砂颗粒较大。矿物成分以石英、长石为主，含少量暗色矿物，中密，饱和。在调查区北部缺失。渗透系数建议值K=5.0m/d，孔隙度试验值n=45%。该层本次勘察未穿透。

（5）黏土：灰色，淤积成因，土质较均匀，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，可塑-硬塑。渗透系数建议值K=0.0012m/d，孔隙度试验值n=40%。该层本次勘察未穿透。

#### 4.1.3.3包气带

根据调查区域水文地质资料可知项目所在地包气带厚度最大值为3.0m，主要为粉质黏土，垂向渗透系数粉质黏土可取0.042m/d，分布连续稳定。

#### 4.1.3.4含水层

（1）第四系潜水含水层

第四系潜水含水层岩性主要是细砂，分布稳定，厚度一般为0.2-5.40m。

（2）第四系承压含水层

第四系承压含水层岩性为灰白色砂砾石，厚度为1.0-27.0m，区内调查有农户及大棚等，取该层含水层地下水。

（3）新近系依安组承压含水层

新近系依安组承压含水层岩性为深灰、黑色砂岩，厚度为0-36.5m，成岩性差，一般不具备开采价值。

#### 4.1.3.5地下水补、径、排条件

地下水系统及其周围环境决定了地下水补给、径流、排泄特征，而其补给、径流和排泄构成了含水层地下水流系统形成条件。

（1）地下水补给

第四系潜水含水层地下水补给主要为大气降水入渗补给。

第四系承压含水层地下水补给主要为地下水径流补给和第四系垂向渗透补给。

（2）地下水径流

从潜水地下水等水位线图可看出，地下水的总径流方向为由东南向西北，局部地区潜水流向受地势控制。第四系承压含水层地下水等水位线图可看出，调查区地下水径流方向为从南向北。（承压水和潜水等水位线图见附图9和附图10）

（3）地下水的排泄

根据调查区地质及水文地质条件和地下水开采情况分析，地下水的排泄方式主要有三种：蒸发排泄、地下水的径流排泄、地下水人工开采排泄。

#### 4.1.3.6区域地下水动态变化情况

区域潜水含水层埋深较浅，水位变化主要受大气降水补给和人工开采影响较大。根据已有资料，地下水枯水期为1-3月份，丰水期为7-9月份。潜水埋深0.60m-13.50m之间，潜水埋深变化较大，水位变化差12.90m左右。地下水流动缓慢，潜水位的高低受地形控制。

调查区内第四系承压含水层水位随周边用水量变化而变化，在一个水文年内地下水枯水期为7-9月份，丰水期为1-3月份，11月份现场水位调查，水位埋深1.10-7.53m。

#### 4.1.3.7地下水开发利用现状

调查区内没有油田地下水水源地，主要农业用水和居民生活用水，取第四系承压含水层地下水。

### 4.1.4地表水环境

区域内地表水文状况属安达闭流区，无天然河流分布。

### 4.1.5土壤类型与植被分布

工程所在区域内主要土壤类型为黑钙土。工程所在区域内植被呈复区镶嵌分布，植被稀疏，粮食单产较低。植物资源以草本植物为主体，草原天然植被属于“蒙古植物区系”。在植物方面，目前主要为天然牧草，低洼地范围内生长有芦苇、三棱草、蒲草等植被；在地势较高处草原植被较为茂盛繁杂，羊草、萎菱菜和针茅为优势种，伴生种有蒿属等植物，同时还分布有碱草、碱蒿等耐盐碱植物；区域内农作物主要为玉米，无国家保护植物分布。

## 4.2环境质量现状调查与评价

本项目由黑龙江永青环保科技有限公司于2022年7月1日-7月7日进行了环境质量现状监测。

### 4.2.1环境空气质量现状监测

#### 4.2.1.1基本污染物环境质量现状

本项目位于绥化市安达市境内，所在区域环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。

（1）基本污染物

根据《绥化市环境质量年报（2021年）》，环境空气中细颗粒物（PM2.5）年均值为31μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）年均值为50μg/m3；二氧化硫年均值为7μg/m3；二氧化氮年均值为18μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1400mg/m3；O3日最大8小时平均第90百分位数为120μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，安达市为空气达标区。

表4.2-1     区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.7 | 达标 |
| NO2 | 24小时平均质量浓度 | 18 | 40 | 45.0 | 达标 |
| PM10 | 24小时平均质量浓度 | 50 | 70 | 71.4 | 达标 |
| PM2.5 | 24小时平均质量浓度 | 31 | 35 | 88.6 | 达标 |
| CO | 第95位日平均质量浓度 | 1400 | 4000 | 35.0 | 达标 |
| O3 | 第90位8h平均质量 浓度 | 120 | 160 | 75.0 | 达标 |

#### 4.2.1.2其他补充监测污染环境质量现状

（1）监测布点

考虑地形、地貌、地面风场特征和环境功能区的要求，评价区内布设3个监测点。2022年7月1日-7月7日连续监测7天，非甲烷总烃每天4次。监测结果详见表4.2-2，监测点位见附图2。

（2）监测结果

空气环境现状监测结果见表4.2-2。

表4.2-2  其他污染物环境质量现状（监测结果）表   单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 与工程位置关系 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/（mg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标 率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连家围子屯(G1) | 125.32186031 | 46.24724087 | 宋深18井场东北600m | 非甲烷总烃 | 1 | 2 | 0.98~1.21 | 60.5 | 0 | 达标 |
| 杨德林屯(G2) | 125.28765678 | 46.25967455 | 宋深18井场西北1900m |  |  |  | 0.89~1.32 | 66.0 | 0 | 达标 |
| 宋深18井场(G3) | 125.31465054 | 46.25480082 | 井场 |  |  |  | 0.97~1.24 | 62.0 | 0 | 达标 |

（3）评价标准

非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》一书中的相关标准取值（2.0mg/m3）。

（4）评价因子

评价因子为非甲烷总烃。

（5）评价结果

由表4.2-2可知，评价区域内非甲烷总烃标准采用《大气污染物综合排放标准详解》一书中的相关标准取值（2.0mg/m3），监测值低于该要求的非甲烷总烃限值。可见评价区域内环境空气质量能够满足国家的要求，并且空气质量状况较好。

#### 4.2.1.3环境空气质量现状评价结论

评价区域属环境空气质量达标区，环境空气质量能够满足国家标准的要求。

### 4.2.2地下水环境质量现状监测及评价

#### 4.2.2.1现状监测

（1）监测布点

根据区域水文地质资料，潜水地下水的总径流方向为由东南向西北，局部地区潜水流向受地势控制，第四系承压含水层地下水的径流方向为从南向北。为了了解本工程区域地下水环境现状，在评价范围内设置4个监测点，项目厂址、上游和下游各取一个点，侧游取1个点，其中潜水监测点3个，承压水监测点1个，具体监测点布设见附图2。

表4.2-3     地下水现状监测点位

| 序号 | 水质监测点 | 位置 | 特性 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 连家围子屯 | E125.32125950，N46.26017896 | 潜水，28m | 灌溉 |
| W2 | 刘大锅盖屯 | E125.32186031，N46.24724087 | 潜水，25m | 畜牧养殖 |
| W3 | 杨德林屯 | E125.28765678，N46.25967455 | 承压水，80m | 饮用 |
| W4 | 宋深18井 | E125.31429648，N46.25455601 | 潜水，23m | / |

表4.2-4   地下水水位现状监测点和数据

| 序号 | 监测点 | 位置 | 水位（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 连家围子屯 | E125.32125950，N46.26017896 | 150.5 | 潜水 |
| Z2 | 刘大锅盖屯 | E125.32186031，N46.24724087 | 150.3 | 潜水 |
| Z3 | 杨德林屯 | E125.28765678，N46.25967455 | 144.5 | 承压水 |
| Z4 | 宋深18井 | E125.31429648，N46.25455601 | 149.5 | 潜水 |
| Z5 | 魏显殿屯 | E125.33082962，N46.24848733 | 150.1 | 潜水 |
| Z6 | 中心村1 | E125.30293465，N46.24326387 | 145.6 | 承压水 |
| Z7 | 中心村2 | E125.29675484，N46.24362003 | 149.8 | 潜水 |
| Z8 | 新建村 | E125.28079033，N46.25768654 | 149.2 | 潜水 |

（2）监测因子

选取与地下水环境因子相关水质指标，它们分别是K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、镉、铅、铬（六价）、汞、砷、总硬度、氟、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、石油类、氰化物、硫化物。

（3）监测频率：2022年7月1日进行一次性取样监测。

（4）监测结果：列于表4.2-4、表4.2-5。

表4.2-5   地下水现状监测统计结果

| 监测点位 监测项目 | 连家围子屯W1 | 刘大锅盖屯W2 | 杨德林屯W3 | 宋深18井W4 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - K+（mg/L） | - 2.09 | - 1.88 | - 2.66 | - 2.75 | - / |
| - Na+（mg/L） | - 83.7 | - 74.1 | - 90.6 | - 94.4 | - ≤200 |
| - Ca2+（mg/L） | - 67.2 | - 64.5 | - 77.4 | - 79.8 | - / |
| - Mg2+（mg/L） | - 41.3 | - 39.8 | - 45.4 | - 47.2 | - / |
| - CO32-（mg/L） | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - / |
| - HCO3-（mg/L） | - 471 | - 453 | - 494 | - 523 | - / |
| - Cl-(氯化物)（mg/L） | - 52.1 | - 51.6 | - 52.8 | - 51.3 | - ≤250 |
| - SO42-（硫酸盐）（mg/L） | - 71.5 | - 52.1 | - 73.6 | - 84.3 | - ≤250 |
| - pH（无量纲） | - 7.82 | - 7.57 | - 7.61 | - 7.74 | - 6.5≤pH≤8.5 |
| - 总硬度（mg/L） | - 336 | - 325 | - 384 | - 397 | - ≤450 |
| - 氨氮（mg/L） | - 0.337 | - 0.321 | - 0.293 | - 0.304 | - ≤0.50 |
| - 氰化物（mg/L） | - 0.002L | - 0.002L | - 0.002L | - 0.002L | - ≤0.05 |
| - 挥发酚（mg/L） | - 0.0003L | - 0.0003L | - 0.0003L | - 0.0003L | - ≤0.002 |
| - 耗氧量（以O2计）（mg/L） | - 2.13 | - 2.04 | - 2.27 | - 2.20 | - ≤3.0 |
| - 氟化物（mg/L） | - 0.693 | - 0.771 | - 0.815 | - 0.914 | - ≤1.0 |
| - 汞（mg/L） | - 0.04×10-3L | - 0.04×10-3L | - 0.04×10-3L | - 0.04×10-3L | - ≤0.001 |
| - 砷（mg/L） | - 0.3×10-3L | - 0.3×10-3L | - 0.3×10-3L | - 0.3×10-3L | - ≤0.01 |
| - 镉（mg/L） | - 0.5×10-3L | - 0.5×10-3L | - 0.5×10-3L | - 0.5×10-3L | - ≤0.005 |
| - 六价铬（mg/L） | - 0.004L | - 0.004L | - 0.004L | - 0.004L | - ≤0.05 |
| - 铁（mg/L） | - 0.03L | - 0.03L | - 0.03L | - 0.03L | - ≤0.3 |
| - 锰（mg/L） | - 0.01L | - 0.01L | - 0.01L | - 0.01L | - ≤0.10 |
| - 铅（mg/L） | - 2.5×10-3L | - 2.5×10-3L | - 2.5×10-3L | - 2.5×10-3L | - ≤0.01 |
| - 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | - 0.016L | - 0.016L | - 0.016L | - 0.016L | - ≤1.00 |
| - 硝酸盐（以N计）（mg/L） | - 2.35 | - 2.64 | - 2.86 | - 3.13 | - ≤20.0 |
| - 溶解性总固体（mg/L） | - 545 | - 511 | - 587 | - 628 | - ≤1000 |
| - 总大肠菌群（MPN/100mL） | - ＜2 | - ＜2 | - ＜2 | - ＜2 | - ≤3.0 |
| - 菌落总数（CFU/mL） | - 32 | - 25 | - 27 | - 35 | - ≤100 |
| - 硫化物（mg/L） | - 0.005L | - 0.005L | - 0.005L | - 0.005L | - ≤0.02 |
| - 石油类（mg/L） | - 0.01L | - 0.01L | - 0.01L | - 0.01L | - ≤0.05 |
| - 石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值I类≤0.05，其他执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值 |  |  |  |  |  |

#### 4.2.2.2地下水环境现状评价

（1）评价方法

采用单项评价标准指数法。

单项水质参数的标准指数为：

Si,j=Ci,jCsi

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsdpH的标准指数为：

pHj≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0                        pHj＞7.0

（2）评价标准及评价因子

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准对地下水环境现状进行评价。评价因子与监测因子相同。

（3）评价结果

单项评价标准指数法现状评价结果见表4.2-6。

表4.2-6      地下水现状评价结果

| 监测 项目 | Ⅲ类限值 | 连家围子屯W1 | 刘大锅盖屯W2 | 杨德林屯W3 | 宋深18井W4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na+（mg/L） | 200 | 0.419 | 0.371 | 0.453 | 0.472 |
| Cl-(氯化物)（mg/L） | 250 | 0.208 | 0.206 | 0.211 | 0.205 |
| SO42-（硫酸盐）（mg/L） | 250 | 0.286 | 0.208 | 0.294 | 0.337 |
| pH（无量纲） | 6.5≤pH≤8.5 | 0.547 | 0.380 | 0.407 | 0.493 |
| 总硬度（mg/L） | 450 | 0.747 | 0.722 | 0.853 | 0.882 |
| 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.674 | 0.642 | 0.586 | 0.608 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耗氧量（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.710 | 0.680 | 0.757 | 0.733 |
| 氟化物（mg/L） | 1 | 0.693 | 0.771 | 0.815 | 0.914 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬（mg/L） | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 20 | 0.118 | 0.132 | 0.143 | 0.156 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 0.545 | 0.511 | 0.587 | 0.628 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 3.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 0.320 | 0.250 | 0.270 | 未检出 |
| 硫化物（mg/L） | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石油类（mg/L） | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

从评价结果可以看出，区域地下水环境质量现状均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

#### 4.2.2.4地下水质量现状评价结论

本工程所在区域地下水水质良好，所有指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

### 4.2.3声环境质量现状调查及评价

#### 4.2.3.1监测点布设

本项目设4个噪声监测点，对项目区域四周厂界外1米处区域进行噪声监测。具体监测点布设见附图5。

#### 4.2.3.2监测项目

采用连续等效A声级进行评价。

#### 4.2.3.3监测时间及频率

2022年7月1~2日监测2天，每天昼夜各监测1次。

#### 4.2.3.4监测结果

声环境现状监测结果详见表4.2-7。

表4.2-7    声环境现状监测结果     单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#（厂界东侧） | 7月1日 | 8:30 | 52.9 | 22:08 | 42.5 |
| 2#（厂界南侧） |  | 8:45 | 53.1 | 22:20 | 43.0 |
| 3#（厂界西侧） |  | 9:01 | 52.4 | 22:36 | 43.2 |
| 4#（厂界北侧） |  | 9:16 | 53.3 | 22:49 | 42.8 |
| 1#（厂界东侧） | 7月2日 | 8:35 | 53.0 | 22:01 | 42.2 |
| 2#（厂界南侧） |  | 8:42 | 52.5 | 22:15 | 43.2 |
| 3#（厂界西侧） |  | 9:05 | 52.8 | 22:26 | 43.1 |
| 4#（厂界北侧） |  | 9:15 | 53.2 | 22:40 | 42.9 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1环境噪声限值2类标准 |  | 60 |  | 50 |  |

#### 4.2.3.5声环境质量现状评价结论

本工程建设区域内分布有村屯和井场，根据对村屯的声环境现状监测结果可见，其声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类的要求，声环境现状良好。根据对井场噪声现状的监测可见，井场噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，目前区域环境的昼间和夜间噪声均不超标。

### 4.2.4土壤质量现状调查与评价

#### 4.2.4.1土地利用现状

本工程开发区域位于绥化市安达市升平镇中心村境内，评价范围内以耕地为主，都是临时占地，由于工程所在区域内人类活动频繁，野生动物较少。评价区土地利用类型包括耕地、林地、草地、工矿仓储用地、住宅用地和交通运输用地等，因该区域局部地势低洼，大气降水无法排除区外，故局部形成低洼草地；耕地主要为旱地；工矿仓储用地主要为工业用地；住宅用地主要为农村居民点用地；交通运输用地主要为公路、乡道用地。土地利用类型见表4.2-8和附图13。

表4.2-8    土地利用类型表

| 编号 | 类别名称 | 统计面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 0.254 | 89.6 |
| 2 | 林地、草地 | 0.008 | 2.5 |
| 3 | 独立工矿、建设用地 | 0.025 | 7.9 |
| 合计 |  | 0.318 | 100 |

#### 4.2.4.2土壤类型

本次油田开发产能建设所在区域地处松嫩平原，根据现场踏勘及资料显示，工程所在区域内主要土壤类型为黑钙土。此类土壤多见于松嫩平原的中部，是草甸向草原过度的土壤。成土母质主要是第四纪沉积物，成土过程主要有腐殖质积累和钙质聚积，附加上草甸化过程。黑土层一般20~40cm，下层有明显的钙积层和石灰反应，有些从表层有石灰反应。有机质含量为2.14~2.17%，全氮含0.13~0.18%，速效磷5ppm~9.5ppm，潜在肥力较高，施肥见效快，适于种植多种作物。

#### 4.2.4.3土壤现状监测

（1）监测布点

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及本工程占地土壤类型、土地利用类型，在区块占地范围之内布置1个表层点（取样深度0-0.2m）和3个柱状样点（取样深度0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m），在占地范围外设置2个表层样点。

表4.2-9  土壤环境质量现状监测点位

| 编号 | 监测点 | 监测点位性质 | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 宋深18井口西5m | 占地内表层点 | E125.31495363，N46.25439466 |
| T2 | 宋深18井口东5m | 占地内柱状点 | E125.31519771，N46.25441135 |
| T3 | 宋深18井口北10m | 占地内柱状点 | E125.31505287，N46.25452634 |
| T4 | 宋深18井口西15m | 占地内柱状点 | E125.31468809，N46.25440579 |
| T5 | 宋深18东150m | 占地外表层点 | E125.31727374，N46.25451150 |
| T6 | 宋深18南150m | 占地外表层点 | E125.31544447，N46.25299810 |

（2）监测项目

T2点检测项目：pH、铅、铜、铬(六价)、砷、汞、镍、镉、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃。检测土壤理化性质。

T6点检测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃；

T1、T3、T4、T5点检测项目：pH、石油烃；

（3）监测时间

2022年7月1日一次性监测。

（4）监测结果

各监测点位的土壤环境现状监测结果详见表4.2-10。

表4.2-10    土壤现状监测结果                   单位：mg/ kg

| 序号 | 检测项目 | 监测结果 单位mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | 单位 | 标准值 |
|  |  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| 1 | pH | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 无量纲 | / |
| 2 | 石油烃 | 55 | 37 | 46 | 41 | 43 | 39 | 37 | 40 | 48 | 44 | mg/kg | 4500 |
| 3 | 镉 | / | 0.26 | 0.21 | 0.30 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 65 |
| 4 | 砷 | / | 4.69 | 5.11 | 4.74 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 60 |
| 5 | 铅 | / | 32.4 | 21.7 | 25.9 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 800 |
| 6 | 六价铬 | / | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 5.7 |
| 7 | 铜 | / | 37 | 30 | 36 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 18000 |
| 8 | 镍 | / | 47 | 38 | 43 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 900 |
| 9 | 汞 | / | 0.057 | 0.062 | 0.066 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 38 |
| 10 | 四氯化碳 | / | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 2.8 |
| 11 | 氯仿 | / | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 0.9 |
| 12 | 氯甲烷 | / | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 37 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 9 |
| 14 | 1,2-二氯乙烷 | / | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 5 |
| 15 | 1,1-二氯乙烯 | / | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 66 |
| 16 | 顺-1,2-二氯乙烯 | / | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 596 |
| 17 | 反-1,2-二氯乙烯 | / | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 54 |
| 18 | 二氯甲烷 | / | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 616 |
| 19 | 1,2-二氯丙烷 | / | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 5 |
| 20 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 10 |
| 21 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 6.8 |
| 22 | 四氯乙烯 | / | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 53 |
| 23 | 1,1,1-三氯乙烷 | / | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 840 |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 2.8 |
| 25 | 三氯乙烯 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 2.8 |
| 26 | 1,2,3-三氯丙烷 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 0.5 |
| 27 | 氯乙烯 | / | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 0.43 |
| 28 | 苯 | / | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 4 |
| 29 | 氯苯 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 270 |
| 30 | 1,2-二氯苯 | / | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 560 |
| 31 | 1,4-二氯苯 | / | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 20 |
| 32 | 乙苯 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 28 |
| 33 | 苯乙烯 | / | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1290 |
| 34 | 甲苯 | / | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1200 |
| 35 | 间+对二甲苯 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 570 |
| 36 | 邻二甲苯 | / | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 640 |
| 37 | 硝基苯 | / | 0.09L | 0.09L | 0.09L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 76 |
| 38 | 苯胺 | / | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 260 |
| 39 | 2-氯酚 | / | 0.04L | 0.04L | 0.04L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 2256 |
| 40 | 苯并[a]蒽 | / | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 15 |
| 41 | 苯并[a]芘 | / | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1.5 |
| 42 | 苯并[b]荧蒽 | / | 0.2L | 0.2L | 0.2L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 15 |
| 43 | 苯并[k]荧蒽 | / | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 151 |
| 44 | 䓛 | / | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1293 |
| 45 | 二苯并[a，h]蒽 | / | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1.5 |
| 46 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | / | 0.1L | 0.1L | 0.1L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 15 |
| 47 | 萘 | / | 0.09L | 0.09L | 0.09L | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 70 |

表4.2-11土壤现状监测结果       单位：mg/ kg

| 序号 | 监测项目 | 标准值 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH (无量纲) | >7.5 | 8.2 | 8.4 |
| 2 | 石油烃（mg/Kg） | 826 | 42 | 35 |
| 3 | 镉（mg/Kg） | 0.6 | / | 0.19 |
| 4 | 砷（mg/Kg） | 25 | / | 7.15 |
| 5 | 铅（mg/Kg） | 170 | / | 23.6 |
| 6 | 铬（mg/Kg） | 250 | / | 41 |
| 7 | 铜（mg/Kg） | 100 | / | 32 |
| 8 | 镍（mg/Kg） | 190 | / | 37 |
| 9 | 汞（mg/Kg） | 3.4 | / | 0.082 |
| 10 | 锌（mg/Kg） | 300 | / | 55 |

（5）理化特性调查

在充分收集资料的基础上，根据土壤环境影响类型、建设项目特征与评价需要，有针对性地选择土壤理化特性调查内容，主要包括土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等，具体土壤理化特性调查见下表4.2-12。

表4.2-12    土壤理化性质调查表

| 监测项目 监测点位 |  | 宋深18井口东5m（T2）0-0.5m | 宋深18井口东5m（T2）0.5-1.5m | 宋深18井口东5m（T2）1.5-3m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场测定 | 颜色 | 黄色 | 棕色 | 棕色 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 极少 | 极少 | 极少 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 17.5 | 17.9 | 18.3 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 251 | 254 | 260 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.23 | 1.26 | 1.25 |
|  | 孔隙度（%） | 39.8 | 50.3 | 48.3 |

（6）土壤环境质量现状评价

1）评价方法

采用指数法进行土壤环境质量现状评价，即通过指数的大小来反映土壤环境受污染的程度，公式为：

Ki=Xi/Xoi

式中：Ki：第i项分指数；

Xi：土壤中i污染物的实测含量  mg/kg；

Xoi：土壤中i污染物的背景均值  mg/kg。

2）评价参数

根据气田开发生产特点和“三废”排放的种类，以及可能对周围土壤产生的污染，确定评价参数为石油烃等。

3）评价标准

采用土壤评价执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值对农用地进行评价，采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值对永久占用作为工业用地进行评价。

4）现状评价结果分析

区域内土壤现状环境评价结果见表4.2-16、表4.2-17。

表4.2-13  土壤环境质量现状指数（Ki）评价结果

| 序号 | 检测项目 | 监测结果 单位mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | 单位 | 标准值 |
|  |  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| 1 | 石油烃 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | mg/kg | 4500 |
| 2 | 镉 | / | 0.004 | 0.003 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 65 |
| 3 | 砷 | / | 0.078 | 0.085 | 0.079 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 60 |
| 4 | 铅 | / | 0.041 | 0.027 | 0.032 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 800 |
| 5 | 六价铬 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 5.7 |
| 6 | 铜 | / | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 18000 |
| 7 | 镍 | / | 0.052 | 0.042 | 0.048 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 900 |
| 8 | 汞 | / | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 38 |
| 9 | 四氯化碳 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 2.8 |
| 10 | 氯仿 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 0.9 |
| 11 | 氯甲烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 37 |
| 12 | 1,1-二氯乙烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 9 |
| 13 | 1,2-二氯乙烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 5 |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 66 |
| 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 596 |
| 16 | 反-1,2-二氯乙烯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 54 |
| 17 | 二氯甲烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 616 |
| 18 | 1,2-二氯丙烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 5 |
| 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 10 |
| 20 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 6.8 |
| 21 | 四氯乙烯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 53 |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 840 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 2.8 |
| 24 | 三氯乙烯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 2.8 |
| 25 | 1,2,3-三氯丙烷 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 0.5 |
| 26 | 氯乙烯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 0.43 |
| 27 | 苯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 4 |
| 28 | 氯苯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 270 |
| 29 | 1,2-二氯苯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 560 |
| 30 | 1,4-二氯苯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 20 |
| 31 | 乙苯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 28 |
| 32 | 苯乙烯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1290 |
| 33 | 甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1200 |
| 34 | 间+对二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 570 |
| 35 | 邻二甲苯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 640 |
| 36 | 硝基苯 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 260 |
| 37 | 苯胺 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 2256 |
| 38 | 2-氯酚 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 76 |
| 39 | 苯并〔a〕蒽 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 15 |
| 40 | 苯并〔a〕芘 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1.5 |
| 41 | 苯并〔b〕荧蒽 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 15 |
| 42 | 苯并〔k〕荧蒽 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 151 |
| 43 | 䓛 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1293 |
| 44 | 二苯并〔a, h〕蒽 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 1.5 |
| 45 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 15 |
| 46 | 萘 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | mg/kg | 70 |

表4.2-14  土壤环境质量现状指数（Ki）评价结果  单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 标准值（>7.5） | T6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉（mg/Kg） | 0.6 | 0.317 |
| 2 | 砷（mg/Kg） | 25 | 0.286 |
| 3 | 铅（mg/Kg） | 170 | 0.139 |
| 4 | 铬（mg/Kg） | 250 | 0.164 |
| 5 | 铜（mg/Kg） | 100 | 0.320 |
| 6 | 镍（mg/Kg） | 190 | 0.195 |
| 7 | 汞（mg/Kg） | 3.4 | 0.024 |
| 8 | 锌（mg/Kg） | 300 | 0.183 |

从上表可以看出，T1、T2、T3、T4监测点的土壤中各项指标能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，T5、T6监测点的土壤中各项指标能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值，土壤环境质量状况良好。

#### 4.2.4.3土壤现状评价结论

根据上述分析可知，本项目所在地土壤质量因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险管控标准，其他对照点分别满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险管控标准及《土壤环境质量——农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。

### 4.2.5生态环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）中生态影响评价的有关要求进行本项目的生态现状评价。

#### 4.2.5.1植被环境现状

（1）评价区植被类型分布

本工程占用耕地为升平镇基本农田，生态评价区域植被覆盖区域占91.3%，植被分布类型以耕地为主，耕地为基本农田，占90.3%，农作物以玉米为主。其次为林地区域内林木以人工林和护路林等为主，树种主要为阔叶林，包括杨树和柳树等草地，草地为一般草地，路边排水沟、林地边缘的草地，无基本草原，以羊草和芦苇为优势种，同时和狼尾草、毛水苏、三棱草、星星草等植物混生。本评价区植被类型分布情况见表4.2-15，土地利用情况见附件。

表4.2-15    评价区域内植被覆盖类型统计表

| 编号 | 类别名称 | 统计面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 4.167 | 90.3 |
| 2 | 林地、草地 | 0.046 | 1.0 |
| 3 | 交通运输用地 | 0.129 | 2.7 |
| 4 | 住宅、建设用地 | 0.278 | 6.0 |
| 合计 |  | 4.620 | 100 |

（2）评价区植被类型调查

经过实地考察与参考相关资料，评价区的植被分类系统、主要植被情况见表4.2-16。

根据实地调查，评价区内分布未发现国家级保护植物及古树分布。

表4.2-16    评价区主要植被类型

| 植被型组 | 植被型 | 群丛 | 群丛拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然植被 | 草甸 | 芦苇群丛 | Phragmites australis （Cav.） Trin. ex Steud |
|  |  | 羊草群丛 | ASS. Leymus chinensis |
|  |  | 虎尾草-羊草群丛 | ASS. Chloris virgata- Leymus chinensis |
|  |  | 星星草群丛 | ASS. Puccinellia tenuiflora |
|  |  | 碱蓬-星星草群丛 | ASS.Suaeda glauca-Puccinellia enuiflora |
| 人工植被 | 林地 | 杨树林 | ASS. Populus canadensis |
| 农业植被 | 农作物 | 粮食作物：玉米 |  |

1）农田生态系统

农田是人工生态系统，植被是人工栽培的各种农作物，本区块分有少量农田，主要为附近居民开垦的旱田，主要种植旱田农作物和经济作物等。农作物中主要以玉米为主。玉米是源于热带喜温喜肥的高产作物，在该地一般年份玉米均可正常成熟，产量约为500~600kg/亩，经济作物主要有向日葵等。

2）草地生态系统

本区域草地主要盐碱草地，在路边沟渠和林地边缘呈碱性的低地上生长有碱草植物群落，碱草植物群落以碱草为主，并有野古草、野苜宿、黄芪、柴胡等植物。群系高0.2～0.6m，盖度40～60%。目前草原平均亩产干草在60公斤左右。

3）林地生态系统

本区域在植被区系划分中属于蒙古干燥草原区系，原始植被基本是草本，间有阔叶林。随着人口移居，种植业发展，原始植被多遭破坏，现以人工营造的林木为主。地区内的林木以人工种植幼林、农田周边防风林和护路林等为主，林木品种主要为阔叶林，以杨树为主，杨树林平均树高10～15m，平均胸径15～25cm，平均冠幅2.5m×2.5m。森林覆盖率3%左右。

#### 4.2.5.2生态环境质量现状分析

该区原生生态系统为多年生草本植物群落，现部分转变为人工种植的作物群体，使区域内的生态环境发生了变化。

（1）土壤环境

土壤抗冲刷和风蚀的能力强弱与根系根量、结构状况以及分布类型关系密切。

草地表层土由于植物根系纵横交错，土壤结构紧密，通气透水状况较差，开垦为农田土壤后，表层土变疏松，通气透水良好，坚固性变差，有机成分增加，农药等有毒有害成分也增加。

草地原生草本植物根系量大，其根系结构体系固持的土壤对抗冲刷和风蚀的能力特别强；农作物多为一年生植物，根系种类单纯，多为直根和须根，层次结构简单，主要分布在10～30cm的土层中，表层土根系很少，加之人为耕作，表土疏松，抗风蚀能力较低。

（2）植物群落

项目所在地区因耕地大面积开垦明显改善了区域盐碱土质，也导致区域主要植物群落为人工干预明显的农作物分布，形成典型的人工生态系统。

（3）基本农田

1）耕地生产条件分析

安达市属北温带大陆季风气候，夏季高温多雨，雨热同季，有利于农作物生长发育，为当地的农业生产带来有利条件；

2）农业生态系统生产力

农业生态系统属于比较典型的人工生态系统，带有强烈的人工干扰，因此其生产力水平视人工投入量的多少而定。区域光、热、水等农业生产条件比较充足，土壤为黑钙土、草甸土、盐碱土。

3）农田动物

评价范围内农业生产活动频度和强度都比较高，地域原有的野生动物基本消失，伴之而来的地域物种主要与农业生产活动有关，较大型哺乳类动物基本绝迹，但小型哺乳类特别是鼠类仍为常见种。野生动物主要有褐家鼠（Rattus nitidas）、小家鼠（Mus musCulus L.）、大仓鼠（Cricetulustriton）、东方田鼠（M icrotus fortis Buchner）、普通田鼠（Microtus arvalis）等10余种啮齿目动物。

由于农业区内人类活动干扰较大，躲避天敌的条件较差，因此鸟类一般不会在此繁殖。区内鸟类主要为村栖型等伴人鸟类，如喜鹊（P.pica sericea Gould）小嘴乌鸦（C.corone orientalis Evers）、麻雀（P.montanus montanus）、家燕（Hrusticagutturalis Scopoli）等。

4）农田防护林体系

人工防护林是本区耕地生态系统的重要组成部分。本区的耕地防护林属于“三北”防护林体系，经过多年建设，在评价区内已经形成林网体系，耕地防护林树种均为杨树，多为成树林和近熟林，区内无天然林分布。耕地防护林对于防风、改警耕地小气候等发挥着重要的生态功能。

#### 4.2.5.3生态环境现状评价结论

评价区内未发现国家级保护物种分布。根据区域现状监测结果，土壤环境质量现状较好，气田开发并未对当地的土壤环境造成污染。综上所述，该区生态系统是以耕地为主，气田开发建设未对其造成较大影响，生态系统现状较好。项目周边区域内农田分布较广、面积大、植被生长状况较好，能够维护群落系统稳定，抗干扰能力强；生态系统的结构与功能状况稳定，能够发挥生态作用。

## 4.3区域污染源现状调查

本项目建设在基本农田内，周边2.5km范围内没有场站和排污单位，周边2.5km范围内没有已批复的在建和拟建污染源。

## 4.4区域保护目标调查

项目周边200m范围之内没有声环境敏感目标，周边2.5km范围内居民点很多，最近的距离有600m。本工程周围村屯饮用水井属于联村水井分散式饮用水源，在《安达市人民政府关于辖区内分散式农村水源地划定饮用水水源一级保护区的决定》（安政发〔2017〕25号，水源一级保护区范围：以取水井为圆心，半径30米的圆形所围区域，每口井保护区面积为0.0028平方公里。其与最近村屯距离600m，所以工程建设位置在联村水井分散式饮用水源不敏感范围内。

项目周边都是基本农田，周边5km范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，因此，本项目周围不涉及其它敏感区域。

# 5、环境影响预测与评价

## 5.1大气环境影响预测与评价

### 5.1.1气候特点及地面气象资料

#### 5.1.1.1气候特点

安达市属于中温带大陆性季风气候，地处半干旱－半湿润过渡地带。其特点是：冬季严寒少雪，夏季湿热多雨，春季升温快，降雨少，大风多，秋季降温急剧，霜冻和寒潮时有发生；累年年平均气温 3.9℃，累年年平均降水量 429.6mm，多集中在 6～9 月，占全年降水量的82.16％，年蒸发量1619.1 mm，是年降水量的3.7倍；年平均风速2.4 m/s，日照 2826 小时，无霜期 165 天，季节性标准冻深为 2.10m。

（1）风向

全年各风向频率统计结果见表5.1-1，全年风向玫瑰图见图5.1-1。四季风向玫瑰图见图5.1-2。

表5.1-1   各风向频率统计结果表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 6.85 | 1.21 | 4.84 | 3.49 | 5.78 | 1.75 | 3.23 | 5.24 | 13.04 | 15.32 | 14.78 | 8.06 | 3.63 | 1.88 | 2.15 | 7.93 | 0.81 |
| 二月 | 11.35 | 2.3 | 3.3 | 5.89 | 5.46 | 1.44 | 1.58 | 3.59 | 8.62 | 11.49 | 11.06 | 10.34 | 6.9 | 3.16 | 6.32 | 7.18 | 0 |
| 三月 | 4.97 | 0.81 | 3.49 | 3.23 | 2.96 | 2.15 | 3.63 | 5.38 | 12.5 | 11.96 | 10.89 | 9.81 | 7.12 | 6.05 | 6.18 | 8.33 | 0.54 |
| 四月 | 12.36 | 5.56 | 4.17 | 1.67 | 3.06 | 0.69 | 2.08 | 4.58 | 9.17 | 7.64 | 6.25 | 6.53 | 4.31 | 4.17 | 10.56 | 16.94 | 0.28 |
| 五月 | 6.99 | 3.09 | 6.05 | 4.17 | 5.51 | 5.91 | 3.23 | 3.49 | 16.8 | 10.62 | 6.32 | 7.39 | 7.8 | 4.44 | 4.03 | 3.63 | 0.54 |
| 六月 | 6.94 | 5.97 | 7.5 | 7.08 | 10.42 | 3.47 | 3.61 | 5 | 8.33 | 5.14 | 5.28 | 5.83 | 5 | 5.42 | 7.78 | 6.67 | 0.56 |
| 七月 | 1.75 | 2.82 | 4.44 | 7.66 | 18.28 | 10.08 | 8.87 | 9.54 | 17.88 | 4.44 | 2.82 | 3.49 | 2.55 | 1.34 | 3.23 | 0.81 | 0 |
| 八月 | 6.72 | 5.11 | 3.23 | 4.57 | 9.54 | 5.11 | 8.2 | 8.33 | 13.44 | 10.89 | 5.51 | 4.97 | 3.9 | 3.49 | 2.82 | 3.49 | 0.67 |
| 九月 | 11.67 | 8.33 | 8.89 | 7.08 | 9.17 | 5.56 | 4.58 | 4.17 | 10.69 | 5.14 | 4.72 | 3.19 | 3.47 | 2.08 | 5.56 | 5 | 0.69 |
| 十月 | 2.55 | 0.94 | 0.94 | 1.48 | 2.42 | 2.02 | 3.36 | 6.45 | 14.65 | 9.14 | 13.71 | 11.42 | 10.75 | 5.91 | 9.68 | 4.44 | 0.13 |
| 十一月 | 4.86 | 5.56 | 1.39 | 1.39 | 3.89 | 0.69 | 1.25 | 2.22 | 9.44 | 13.33 | 10.83 | 13.75 | 9.86 | 9.03 | 9.72 | 2.78 | 0 |
| 十二月 | 1.75 | 1.08 | 2.69 | 2.02 | 0.94 | 1.34 | 0.67 | 1.61 | 8.6 | 20.43 | 15.32 | 14.65 | 12.23 | 6.18 | 7.26 | 3.09 | 0.13 |
| 全年 | 6.51 | 3.54 | 4.23 | 4.13 | 6.45 | 3.37 | 3.71 | 4.99 | 11.98 | 10.48 | 8.97 | 8.29 | 6.47 | 4.43 | 6.25 | 5.83 | 0.36 |
| 春季 | 8.06 | 3.13 | 4.57 | 3.03 | 3.85 | 2.94 | 2.99 | 4.48 | 12.86 | 10.1 | 7.84 | 7.93 | 6.43 | 4.89 | 6.88 | 9.56 | 0.45 |
| 夏季 | 5.12 | 4.62 | 5.03 | 6.43 | 12.77 | 6.25 | 6.93 | 7.65 | 13.27 | 6.84 | 4.53 | 4.76 | 3.8 | 3.4 | 4.57 | 3.62 | 0.41 |
| 秋季 | 6.32 | 4.9 | 3.71 | 3.3 | 5.13 | 2.75 | 3.07 | 4.3 | 11.63 | 9.2 | 9.8 | 9.48 | 8.06 | 5.68 | 8.33 | 4.08 | 0.27 |
| 冬季 | 6.55 | 1.51 | 3.62 | 3.75 | 4.03 | 1.51 | 1.83 | 3.48 | 10.12 | 15.84 | 13.78 | 11.03 | 7.6 | 3.75 | 5.22 | 6.04 | 0.32 |

图5.1-1  全年风向玫瑰图

图5.1-2   四季风向玫瑰图

分析表5.1-1中各风向出现的频率，该地区冬季SSW-SW-WSW风向出现频率为40.65%，夏季多为南风和东南风，SSE-S-SSW风向出现频率为27.76%。年风向频率较大为S-SSW-SW。风场的特征是春、秋、夏、东都以S风居多主，全年静风频率为0.36%。

（2）风速

安达各月平均风速统计结果见表5.1-2，平均风速的变化曲线见图5.1-3。

表5.1-2     各月平均风速统计结果

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 1.75 | 2.43 | 2.95 | 3.44 | 3.1 | 2.78 | 2.22 | 2.5 | 2.95 | 2.65 | 2.86 | 2.16 |

（3）温度

表5.1-3     各月平均风速统计结果

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -17.22 | -12.20 | -1.67 | 7.43 | 15.39 | 19.61 | 24.51 | 21.33 | 15.94 | 6.55 | -3.29 | -14.65 |

### 5.1.2空气环境影响预测与评价

#### 5.1.2.1施工期空气环境影响分析

本工程施工期对大气环境的影响主要是施工车辆排放的尾气，道路、场站、管道施工产生的扬尘，由于这些影响都是暂时性的，施工一结束就随之消失，对周围空气环境产生的影响较小。本工程有1.2km通井路采用砂石路面，道路建设过程对空气环境的污染主要来自于筑路材料的运输和储存、路面铺设材料的搅拌及铺设扬尘挥发等过程。本工程道路采用砂石作为路面结构面层，施工中产生的主要污染物有扬尘、粉尘等污染。

（1）灰土拌合粉尘

道路施工中，灰土拌合采用路拌方式。路拌是指沿拟建公路进行路基施工时的现场拌合，其特点是: 路拌尘污染随施工处移动而移动，但其影响范围小，在石灰与土按一定比例的拌合中，粉尘中所含的石灰成份可能将路旁的植物灼伤。灰土拌合粉尘污染类比调查见表5.1-4

表5.1-4        灰土拌合粉尘TSP监测结果

| 污染来源 | 采样点距离(m) | 监测结果(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 路拌 | 下风向50 | 0.39 |
|  | 下风向150 | 0.27 |

根据类比监测结果分析可知：路拌粉尘污染较轻，在150m处 TSP能够达到GB3095-1996 中二级标准日均浓度限值要求。

（2）运输车辆扬尘

施工中施工材料的运输，尤其是灰土运输将给运输道路的沿线带来很大的扬尘污染。主要原因是未铺设路顶基层的公路表面基土粒径较小所致， 分别为：<5 μm占8% 、5-30 μm占24%、>30 μm占68%。因此，施工便道和施工中的路面都容易起尘，但其危害比灰土拌合产生的石灰粉尘危害轻，且持续的时间也短。

运输车辆扬尘污染类比调查见表5.1-5。

表5.1-5       运输车辆扬尘 TSP 监测结果

| 染来源 | 采样点距离(m) | 监测结果(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 灰土运输车辆 | 下风向50 | 11.63 |
|  | 下风向100 | 19.69 |
|  | 下风向150 | 5.04 |

运输车辆及筑路机械行驶在施工道路上时，产生的扬尘在下风向150m处TSP浓度值为5.04mg/m3，其对下风向污染较大。

（3）施工期空气环境影响控制措施及评价结论

本工程道路部分路段采用砂石作为路面结构面层，施工中产生的主要污染物有扬尘、粉尘等污染。为了道路施工污染物污染环境，在道路施工时，应采取以下措施：

1）施工中路拌机采用密封拌合的方式；

2）施工材料运输过程中，进行材料遮盖，防止材料的洒落、风刮起的粉尘；

3）施工场地干燥时适当洒水抑尘，建材堆放应定位定点，并采取防尘、抑尘措施，如设置挡风板、上覆遮盖材料等；

4）在敏感点处采取洒水、减慢车速，控制运输车辆的扬尘污染。

通过类比调查可知虽然施工中产生的污染源强较大，但本道路建设工程较小，并采取了相应的控制措施，工程施工过程对周围环境不会产生大的不利影响。

#### 5.1.2.2运行期正常工况大气环境影响预测与评价

（1）评价因子和评价标准筛选

根据本项目大气污染物排放特点，运营期环境空气质量影响预测因子为非甲烷总烃、PM10、NO2、SO2，详见下表。

表5.1-6   污染物评价因子及评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 二类区 | 一次值 | 2000 | 大气污染物综合排放标准详解 |
| PM10 | 二类区 | 日均值 | 150 | 环境空气质量标准(GB3095-2012) |
| NO2 | 二类区 | 小时值 | 200 |  |
| SO2 | 二类区 | 小时值 | 500 |  |

（2）污染源参数

项目大气污染源无组织排放面源，参数见下表。

表5.1-7   面源参数调查清单

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度 /m | 面源宽度 /m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | SO2 | NO2 | 颗粒物 |
| 宋深18井 | 125.31465054 | 46.25480082 | 158 | 120 | 60 | 170 | 2.5 | 7200 | 正常 | 0.026 | 0.004 | 0.009 | 0.002 |

（3）估算模型参数

根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表。

表5.1-8    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 36.2 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -36.0 |
| 土地利用类型 |  | 耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 2半湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

（4）评价等级确定

本项目运营期污染源的正常排放的污染物的 Pmax 和 D10%预测结果详见下表。

表5.1-9     无组织排放污染物估算模型计算结果表

| 类型 | 污染源 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 三相交流燃气发电机 | PM10 | 450 | 2.43 | 0.54 | / |
|  |  | NO2 | 200 | 10.94 | 5.47 | / |
|  |  | SO2 | 500 | 4.87 | 0.97 | / |
|  | 宋深18井场 | NMHC | 2000 | 31.6 | 1.58 | / |

由表2.5-6可知，本项目 Pmax最大值出现为三相交流燃气发电机排放的NO2，Pmax 值为5.47%，Cmax为10.94μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（5）大气污染物排放量核算

本项目废气污染物排放量核算结果详见下表。

表5.1-10 项目大气污染物排放量核算表

| 序 号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m³） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相交流燃气发电机 | NOx | 18.1 | 0.009 | 0.064 |
|  |  | SO2 | 8.15 | 0.004 | 0.029 |
|  |  | 颗粒物 | 4.23 | 0.002 | 0.015 |
| 2 | 宋深18井场 | NMHC | / | 0.026 | 0.187 |

（6）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境防护距离确定的要求，项目污染源对边界外主要污染物的短期贡献浓度均满足相应环境质量标准要求，无超标点，因此，拟建项目不设置大气环境防护距离。

#### 5.1.2.3运行期非正常工况大气环境影响预测与评价

根据工程分析可知，本工程在运行期间非正常工况主要为备用柴油发电机燃烧产生的烟气、井场井口气回收撬装设备维修放空。柴油燃烧废气含有NOx、SO2、烟尘，柴油发电机为备用发电，工作时间较少，废气产生量很小，废气经烟气通道升至装置顶排放，柴油燃烧烟气对本项目周围环境影响很小。采用放空火炬点燃排放，放空时间较短且天然气经充分燃烧；维修作业也会有短时间的非甲烷总烃的挥发，对周围的环境空气质量影响较小。若放空火炬没有点燃，放空管排放烃类气体，放空管高度为6m，内径0.1m。检修或紧急停车烃类气体排放见表5.1-11，采用AERSCREEN估算模型对非正常排放污染物计算，结算结果见表5.1-12。

表5.1-11   非正常工况污染物排放参数

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 火炬排气筒 |  | 非正常排放速率（g/s） | 气体流速 （m/s） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度/m | 内径/m |  |  |  |  |
| 放散管 | 开停机、设备检修 | 非甲烷总烃 | 6 | 0.1 | 0.972 | 4.918 | 1 | 4 |

表5.1-12    非正常工况估算模型计算结果

| 下风向距离(m) | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 1.44 | 72.09 |
| 50 | 2.29 | 114.3 |
| 76 | 2.71 | 135.73 |
| 100 | 2.62 | 130.96 |
| 200 | 2.11 | 105.35 |
| 500 | 1.36 | 68.22 |
| 1000 | 0.77 | 38.34 |
| 1500 | 0.57 | 28.67 |
| 2000 | 0.51 | 25.77 |
| 2500 | 0.46 | 23.31 |
| 最大值（18m） | 2.71 | 135.73 |

计算结果表明，非正常工况条件下天然气经6m放空立管放空后，非甲烷总烃的最大落地浓度距离为76米，最大落地浓度为2.71mg/m3，占标率为135.73%，所以非正常工况条件下排放的污染物会对周围环境造成一定的影响，最大浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）2.0mg/m3，但没有超过《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）厂界标准4.0mg/m3，项目地点与最近村屯相距600米，对附近村屯居民影响不大。

#### 5.1.2.4预测与评价结论

本项目采用AERSCREEN估算模型对正常工况与非正常工况进行了预测，正常工况下排放污染物的下风向最大落地浓度均未出现超标，占标率均小于10%。生产过程中无组织烃类气体排放对周边敏感点及区域环境空气质量影响相对较小。非正常工况排放污染物对附近村屯居民影响不大。由于项目站场选址为开阔地带，扩散条件较好，项目投运后无组织排放的烃类对环境空气质量改变不明显，项目对区域大气环境的影响在可接受范围内。项目大气自查表见附表 2。

## 5.2地下水环境影响预测与评价

调查区内浅部地层主要为第四系（Q）。调查区广泛分布，其厚度一般24.0-47.0m。上部为黄色粉质黏土，垂直节理发育，具有较大孔隙；中部为黄色细砂；下部为灰色粉质黏土，底部为灰白色砂砾石。本组地层与下伏地层为不整合接触。

根据浅部钻孔资料，所揭露的地层按照岩土成因、结构、性质综合划分4层。对地层结构及特征描述如下：

（1）粉质黏土：黄色，冲积成因，局部黏性较强，呈黏土状态，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，可塑。渗透系数建议值K=0.042m/d（实验室测得数据），孔隙度试验值n=40%。

（2）细砂：黄色，冲积成因，颗粒较均匀，局部地区含有粉砂，成分以石英、长石为主，摇震反应迅速，中密，饱和。渗透系数建议值K=3.0m/d，孔隙度试验值n=45%。

（3）粉质黏土：灰色，淤积成因，土质较均匀，可塑-硬塑，有光泽，韧性中等，干强度中等。渗透系数建议值K=0.041m/d（实验室测得数据），孔隙度试验值n=43%。

（4）细砂：灰色，淤积成因，局部地区含中砂颗粒较大。矿物成分以石英、长石为主，含少量暗色矿物，中密，饱和。在调查区北部缺失。渗透系数建议值K=5.0m/d，孔隙度试验值n=45%。该层本次勘察未穿透。

### 5.2.1正常情况下地下水环境影响分析

5.2.1.1建设期

项目建设期可能对地下水产生影响的主要为地面工程建设施工过程产生的生活污水对地下水产生影响。由于本工程施工期较短，产生生活污水量少且经污水池收集拉运走，因此项目建设期正常情况下不会对地下水产生影响。

5.2.1.2运营期

项目运行期可能对地下水产生影响的主要为气田采出水，生活污水排入生活污水罐。正常状况下气井采出水经污水储罐拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理，不会发生泄露，导致地下水污染；因此，不进行正常状况的地下水预测。项目运行期正常情况下对地下水产生影响很小。

5.2.1.3运营期满

项目运行期满可能对地下水产生影响的主要为拆除设备地面工程施工过程产生的生活污水对地下水产生影响。由于本工程不设施工营地，拆除设备施工期不产生生活污水，因此项目建设期正常情况下不会对地下水产生影响。

### 5.2.2非正常工况和事故状态下对地下水环境影响分析

气田开发生产过程中仍存在着一些潜在的事故隐患，具有污染环境的潜在因素，如包括井喷、井漏等。天然气从井口喷出，主要会对周围大气环境造成影响，天然气中含有少量的水份可能遇冷凝结落至地面，对地表造成污染，但由于本工程天然气中含水较少且发生井喷事故时能够及时采取措施，对污染的地表进行清理，因此井喷时对地下水的影响有限。本项目含油生产废水用地上储罐储存，非正常工况不会对地下水产生太大影响，对地下水环境影响可能较为严重的气体事故主要是固井质量不高、密封不严、表层套管破损/断裂而造成的气水泄漏，钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，且因气井主要物质为烃类气体，含轻组分较多，其在水中溶解度较小，故对地下水影响有限。

本工程没有埋地管道，井场安装天然气回收撬装装置，处理后的干气由用户自备拖车拉运至使用地点。对地下水环境影响较为严重的事故主要是气井泄漏。因此，本次评价选取气井泄漏事故导致石油类进入地下水含层进行评价。

1）泄漏源强

因气井中烃类气体含轻组分较多，其在水中溶解度较小，不会对地下水环境造成较大影响，气井泄漏后主要是采出气中所含的水分携带石油类进入地下水环境造成污染。本工程单口气井最大产水量为3m3/d，根据同类气田污水预处理站进水水质多年统计数据，气田采出水原水石油类浓度最大为100mg/L，泄漏源强以单井每天的产量10%计，则可计算泄漏源强为30g/d。由于泄露不易被发现，所以按持续泄漏预测。

2）预测因子

预测因子选取气田特征污染物石油类。

3）预测模型

预测模型选择《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的地下水溶质运移解析法中的二维点源连续注入模型进行预测。由于套管泄漏不易被发现，因此按连续点源计算。

连续注入示踪剂—平面连续点源

Cx,y,t=mt4πntDLDTexu2DL2K0β−WU2t4DL,β

β=u2x24DL2+u2y24DLDT

式中：

x,y—计算点处的位置坐标；     t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x,y处的浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；    mt—单位时间注入的质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；     n—有效孔隙度；

DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向y方向的弥散系数，m2/d。

4）参数选取

根据本地区的水文地质条件及大庆油田水务公司提供的地勘资料，评价时采用承压水数据分别取：渗透系数K为50m/d，水力坡度I为0.0006有效孔隙度n为0.392；水流速度u为0.077m/d，承压含水层厚度取13m。弥散系数依据经验数值取定：纵向弥散系数0.5m2/d，横向弥散系数0.05m2/d。

5）预测结果

表5.2-1    气井泄漏100d对地下水的影响预测结果表（mg/L）

| x轴 y轴 | -75m | -50m | -25m | 0m | 25m | 50m | 75m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -25m | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0002 |
| 0m | 0 | 0.003 | 0.228 | 100 | 0.335 | 0.068 | 0.009 |
| 25m | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0002 |
| 50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.2-2    气井泄漏1000d对地下水的影响预测结果表（mg/L）

| x轴 y轴 | -150m | -100m | -50m | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -75m | 0.0004 | 0.0013 | 0.0030 | 0.0052 | 0.0066 | 0.0061 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0009 |
| -50m | 0.0029 | 0.0100 | 0.0253 | 0.0450 | 0.0546 | 0.0464 | 0.0292 | 0.0141 | 0.0054 |
| -25m | 0.0107 | 0.0373 | 0.1191 | 0.2412 | 0.2572 | 0.1740 | 0.1074 | 0.0466 | 0.0165 |
| 0m | 0.0173 | 0.0701 | 0.3140 | 100 | 0.6782 | 0.3271 | 0.1741 | 0.0709 | 0.0242 |
| 25m | 0.0107 | 0.0373 | 0.1191 | 0.2412 | 0.2572 | 0.1740 | 0.1074 | 0.0466 | 0.0165 |
| 50m | 0.0029 | 0.0100 | 0.0253 | 0.0450 | 0.0546 | 0.0464 | 0.0292 | 0.0141 | 0.0054 |
| 75m | 0.0004 | 0.0013 | 0.0030 | 0.0052 | 0.0066 | 0.0061 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0009 |

图5.2-1   气井泄漏后100d污染物浓度分布图

图5.2-2   气井泄漏后1000d污染物浓度分布图

按饮用水的标准要求，地下水中石油类的浓度不能大于0.05mg/l，从预测结果可以看出，在气井泄漏后，随着时间增加，气井在发生泄漏后的100d、1000d时，石油类浓度超标浓度范围分别为58m、225m以内。本工程拟建井场500m之内无饮用水井，因此本工程气井泄漏对地下水影响较小。

### 5.2.3地下水环境保护措施与建议

5.2.3.1地下水防渗措施

从以上分析表明，气田的正常开发建设对地下水造成污染的可能性较小。但气田采出水的跑、冒、滴、漏，如处理不及时则可能造成污染。因此，提出如下污染防治措施及建议：

本工程只涉及井场及天然气回收撬装装置区域，井场区域地面属于简单防渗区，防渗为一般地面硬化；生活污水罐做一般防渗；污水储罐地面做一般防渗。分区防渗图见图5.2-3。定期对气井的套管情况进行检测，发现异常情况及时处理，防止污染地下水；气井作业结束后对井场进行清理，对被污水污染的井场填土回收，防止污染物进入浅层水造成污染。

图5.2-3  井场天然气回收撬装装置布置区分区防渗图

5.2.3.2地下水环境监测与管理

定期对地下水环境进行监测，监测委托具有资质的单位进行，监测报告（建设单位存档）应包括建设项目所在地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，各气井套管及污染防控措施等设施的运行状况、维护记录，同时对监测结果定期进行信息公开。根据地下水影响预测结果，工程对环境敏感点产生影响的可能性小。

本工程依托村屯原有井作为跟踪监测井。跟踪监测计划见表5.2-3。跟踪监测井位置见附图2。

表5.2-3     地下水环境监测计划表

| 点位 | 功能 | 监测因子 | 坐标 | 监测层位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨德林屯 | 跟踪监测点 | 石油类、挥发酚 | E125.28765678，N46.25967455 | 潜水 | 1次/年 |

5.2.3.3地下水环境污染防控措施

气田的正常开发建设对地下水造成污染较小。但气井的突发性泄漏和集气管线的老化渗漏，如处理不及时则可能造成污染。因此提出如下污染防治措施及建议：

（1）确保气田采出污水拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理，不排入环境，并减少新鲜水的用量；

（2）考虑到泄漏事故，要切实加强监控工作，应密切注意罐体、管线压力变化，及早发现罐体、管线腐蚀穿孔事故，紧急启动自动关停措施，避免管线跑冒滴漏造成地下水污染，建议定期对井口气回收撬装设备巡检；

（3）实施建设项目“三同时”制度，杜绝将污水直接排放地表，以防止入渗补给地下水的地表水受到污染；

（4）建立地下水应急预案，及时发现地下水水质污染并立即控制。一旦出现地下水污染事故，立即启动应急预案和应急处置办法，及时将泄漏的采出液进行收集，杜绝其淋溶水下渗进入地下水；

（5）建立向环境保护行政主管部门报告制度。

### 5.2.4地下水环境影响评价结论

5.2.4.1环境水文地质现状

本工程所在区域含水层主要由第四系覆盖。通过地下水环境质量现状监测，区域地下水环境质量现状均达到达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，水环境质量现状良好。

5.2.4.2地下水环境影响评价结论

本工程在正常状况且各项环境保护措施落实到位情况下对地下水环境无影响，但在非正常状况下可能对地下水环境造成影响，但在各项地下水污染防控措施及应急措施落实到位的情况下，地下水环境影响可接受。

## 5.3声环境影响预测与评价

### 5.3.1施工期声环境影响分析

工程的建设期噪声对环境的影响相对于运行期对环境的影响是短暂的，影响程度也较低。建设期包括了气田上井路、井场井口气回收撬装设备安装等，而且一些施工设备的噪声值较高，如果在施工时不加以重视，采取相应的措施，将会影响周围的声环境。

（1）噪声源调查

本工程施工期对声环境的影响主要是由施工机械、车辆造成的，主要噪声源包括挖掘机、推土机、吊装机、电焊机等。

其噪声贡献值见表5.3-1。

表5.3-1    施工期施工机械噪声统计表    单位：dB(A)

| 机械名称 | 离施工点距离不同处的噪声值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 500 m |
| 挖掘机 | 78 | 64 | 58 | 54 | 52 | 44 |
| 推土机 | 80 | 66 | 60 | 56 | 54 | 46 |
| 电焊机 | 67 | 53 | 47 | 43 | 41 | 33 |
| 轮式装载机 | 84 | 70 | 64 | 60 | 58 | 50 |
| 吊装机 | 75 | 61 | 55 | 51 | 49 | 41 |
| 压路机 | 80 | 66 | 60 | 56 | 54 | 46 |
| 平地机 | 84 | 70 | 64 | 60 | 58 | 50 |

（2）施工期噪声影响分析

由表5.3-1可以看出，主要施工机械在50m以外均能够达到建筑施工场界噪声昼间限值不超过75dB（A）的要求，而在夜间要不超标55dB(A)距离要远到200m左右，如果达到500m，噪声衰减几乎可以达到背景值水平。所以本工程的施工噪声的主要影响区域昼间在50m范围内，夜间200m范围。由于本工程距最近的村屯大于600m，所以施工期噪声对周围的声环境基本无影响。

（3）结论与建议

本工程建设施工噪声对周围环境的影响是可以接受的，通过采取相应的管理措施，可保证不会出现噪声污染问题。具体措施如下：

1）施工设备坚持日常检查制度，按规定期限进行保养，控制设备因不正常运行而出现高噪声的排放；

2）应合理安排施工平面布局，控制施工进度，调整同时作业的施工机械数量，降低对周围环境的影响；

### 5.3.2 运行期声环境影响评价

（1）噪声源源强

本工程运行期主要噪声源为井场井口气回收撬装设备。噪声源强主要为机泵等设备噪声。主要声源强度见表5.3-2。

表5.3-2   本工程运行期主要声源强度统计表

| 序号 | 噪声源 | 发声源 | 噪声源强度dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井口气回收撬装设备 | 机泵、发电机 | 70～90 |

（2）预测点

项目与周边的村屯敏感点距离较远，均超出评价范围，本次不对噪声敏感点进行预测。由于本项目噪声源均位于宋深18井场范围内，故本次噪声预测点选择宋深18井场边界外1m 处。

（3）预测评价

根据实测和类比调查，本工程正常运行时源强最大的噪声源主要为机泵、发电机，机泵、发电机为室内声源。噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式，具体如下：

1）室外声源

设第I个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,I ；在T时间内该声源工作时间为tin,I；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在Tleq(T)=10lg1T(i=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1mtout,i100.1LAut,j)时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：

式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

2）室内声源

通过计算将室内声源的建筑物转化为等效室外声源，其位置为围护结构的位置，再经过距离衰减达到各预测点。

（4）预测结果

由于本工程在宋深18井场新建一套天然气回收撬装装置，装置内有250kw三相交流燃气发电机组以及天然气压缩机。预测结果采用本项目噪声贡献值与预测点背景值进行叠加。经预测，背景值叠加后（已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素）各监测点最终预测结果见下表。

表5.3-3  井场天然气回收撬装装置运行噪声预测结果  单位：dB(A)

| 厂界测点 |  | 1#（厂界东侧） | 2#（厂界南侧） | 3#（厂界西侧） | 4#（厂界北侧） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼 间 | 背景值 | 53.0 | 53.1 | 52.8 | 53.3 |
|  | 贡献值 | 46 | 45 | 44 | 40 |
|  | 预测值 | 54 | 54 | 53 | 53 |
|  | 标准值 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
|  | 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 夜 间 | 背景值 | 42.5 | 43.2 | 43.2 | 42.9 |
|  | 贡献值 | 46 | 45 | 44 | 40 |
|  | 预测值 | 48 | 47 | 47 | 45 |
|  | 标准值 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
|  | 评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

本工程运行期达井场天然气回收撬装装置所产生的噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，井场与村屯住宅最近距600m（连家围子屯），对村屯住宅声环境无影响，经过类比分析周边的村屯运行期能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

通过预测结果可以看出，正常生产情况下井口气回收撬装设备能够达到工业企业厂界噪声标准的要求，对周围声环境的影响较小，站外1m就可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB13248-90）中2类标准中昼间噪声值要求。由于本工程距最近的村屯在600m以上，因此，本工程正常生产情况下对周围环境敏感点的影响很小。

（3）结论与建议

在采取适当的降噪措施后，工程运行期井场及井口气回收撬装设备厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对区域声环境影响不大。为了更好的保护区域声环境，建议工程采取以下措施：

1）对噪声值较高的设备，根据其产生噪声的特性，采用相应的减振、消音、隔声等降噪措施；

2）注意对设备的维护保养，保证设备保持在最佳运行状态，降低噪声源强度。

## 5.4固体废物环境影响预测与评价

### 5.4.1施工期

施工期产生的固体废弃物主要为生活垃圾，地面建设期间施工人员一般为20人，施工期60天，类比同类建设工程每人产生生活垃圾0.5kg/d，地面建设期间生活垃圾产生量为0.6t，统一收集送安达市生活垃圾综合处理厂进行处理。井场天然气回收撬装装置施工会产生少量施工垃圾，送第一采油厂工业固废填埋场处理。其排放量详见本报告书工程分析部分的污染源源强核算。

### 5.4.2运行期

（1）生活垃圾

本工程固废为生活垃圾，改扩建增加定员12人，每人生活垃圾产生量为0.5kg/d，每年运行300天，共产生1.8t/a，送安达市生活垃圾填埋场。

（2）危险废物

本工程管道运行中天然气回收撬装装置定期排出的污染物主要是井口除砂器，产生废油砂约0.02t/a，含有原油，直接密闭转运，不设危废暂存间，属HW08，危废代码071-001-08，委托有资质单位处理；压缩机等设备维护，产生废机油0.24t/a，属HW08，直接密闭转运，不设危废暂存间，危废代码：900-219-08；干燥脱水撬产生废分子筛0.3t/a，属HW49，危废代码900-041-49，由厂家拆装密闭运回处理，不做暂存。具体的固体污染物排放情况见表5.4-1。

表5.4-1危险废物情况一览表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装 置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废油砂 | HW08 | 071-001-08 | 0.02 | 除砂器 | 固 | 矿物油 | 100d | T,I | 不暂存，更换后直接委托有资质 单位清运处置 |
| 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.24 | 设备维护 | 液 | 矿物油 | 30d | T,I | 不暂存，委托有资质单位直接清运处置 |
| 废分子筛 | HW49 | 900-041-49 | 0.3 | 高压脱水装置 | 固 | 矿物油 | 100d | T | 不暂存，委托有资质单位直接清运处置 |

### 5.4.3 分析结论

本工程的固体废弃物均进行了有效控制，不外排，对周围环境产生的影响很小。

## 5.5土壤环境影响预测与评价

### 5.5.1土壤影响途径

根据工程分析，本项目土壤环境影响时段为施工期和运营期。

施工期：主要是非正常工况下的污废水排放、固体废物堆存及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境，影响途径为垂直入渗。地面工程建设、道路建设对土地的占用以及对地表环境的影响，这种影响将造成土壤板结，导致土壤结构发生改变。

运营期：根据工程分析，本项目生产废水中含有极少量的石油烃，分离出来后进入污水罐（15m3），若污水罐发生泄漏，废水中含有的石油烃会进入土壤环境，污染土壤环境，影响途径为垂直入渗。

综上，本项目土壤环境影响类型及途径如下表所示。

表 5.5-1	建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地表漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 施工期 | / | √ | √ | / |
| 运营期 | / | / | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。

由上表可知，本项目属于污染影响型项目，主要影响途径为垂直入渗。

表 5.5-2	污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水罐 | 生产装置区 | 垂直入渗 | 石油烃 | 石油烃 | 事故 |

本项目土壤影响评价等级为二级，评价范围为为项目占地范围内及厂界外200m范围。

### 5.5.2施工期对土壤影响分析

施工期对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，由于挖方取土、填方堆放、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有的植物生长和农业生产能力。根据建设项目的工程内容，管线工程和道路工程施工过程的土石方开挖、回填对土壤的影响最大；施工便道的修建对土壤的影响相对较小。工程对土壤的影响，主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。

（1）土壤性质影响

施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。

1）扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕作层结构

土壤耕作层是土壤肥力集中、有机质含量高、水分相对优越的土壤，平均深度一般为15cm～25cm，土层松软，团粒结构发达，能够较好的调节植物生长的水、肥、气、热条件。地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除令开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤耕作层及其结构。由于耕作层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复，在生境恶劣的环境下尤其困难。因此，在整个施工过程中，该工程对土壤耕作层的影响较严重。

2）混合土壤层次，改变土体构型

无论是自然土壤还是农业土壤，在形成过程中由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。工程土石方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型被破坏，将明显的改变土体中物质和能量的转移和传递规律，使表层通气透水性变差，亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。

3）影响土壤紧实度

自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。

（2）土壤肥力影响

自然土壤或农业土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力的其它方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。

（3）土壤污染影响

工程施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾和废水。另外，钻井过程中将产生大量的钻井泥浆、钻井污水和钻井岩屑，如不注意及时收集而任意排放，则会明显对井场附近土壤造成污染。因此，施工时必须对固体废物实施严格的管理措施，进行统一回收和专门处理，不得随意抛撒。

### 5.5.3运行期对土壤影响分析

本工程正常生产情况下天然气密闭集输，生产污水拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂区污水处理车间进行处理，没有污染物排放，对土壤环境无影响。本工程在事故时对土壤产生的影响主要为集气管道发生泄漏，采出水使土壤理化性状发生变化，在设备管道发生破裂导致含油污水泄漏时，污水中的石油类渗入土壤孔隙，会降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。一般而言，原油集中于土壤表层0～30cm的范围内，使得根系分布于此深度的植物不能生长。石油类对土壤的污染，可使土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响局部区域土壤正常的结构和功能。但是由于本工程采用密闭管道运输，对土壤造成影响的机率较小。除此以外，本工程在运行期基本无污染物排放到土壤中，对土壤基本无影响。

《大庆油田有限责任公司采气分公司徐深气田宋深9井区试采产能建设工程》于2016年3月17日取得了绥化市环保局受理的环评文件批复，批复文号：绥环函〔2016〕127号。2016年5月20日开工，2016年12月30日全部建设完成，2019年11竣工验收。

工程内容为：实际新建气井4口，新建12.89km采气管道、5.96km进井通道和2km供电线路等；扩建汪深1集气站。本工程属于同类项目，可以进行类比。

根据《大庆油田有限责任公司采气分公司徐深气田宋深 9 井区试采产能建设工程竣工环境保护验收调查报告》，施工阶段，由于管线、道路施工均占用了大量临时占地，大型、重型机械设备的碾压，施工人员的践踏、 材料堆放等破坏地表植被。根据现场调查，施工阶段临时占地形成的裸地基本已得到了恢复。竣工验收期间工程占地内布设1个监测点，占地外布设2个监测点，检测深度0-0.2m，根据检测结果，项目涉及特征污染物石油烃的均未检出，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018） 筛选值中第二类用地标准要求和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。说明企业在项目实施之后较好的落实污染防治措施，油田开发对土壤环境影响较小。

为了防止本项目对土壤及地下水造成污染，结合建设项目建筑物的特点，建设时选择了先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废、污水进行了合理的回收，从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水罐采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。项目站场内采取分区防渗的措施，对生产污水罐和生活污水罐进行一般防渗，其他区域进行简单防渗，有效防止污水罐渗漏对土壤及地下水的污染。

### 5.5.4土壤环境跟踪监测与管理

定期对重点影响区及土壤环境敏感点附近土壤环境进行监测，监测委托具有资质的单位进行，监测报告应存档，同时对监测结果进行信息公开。

根据土壤环境预测分析结果，工程对土壤环境敏感点产生影响的可能性小，在井场布置土壤监测点位1个。跟踪监测计划见表5.5-5。

表5.5-5   土壤环境跟踪监测计划表

| 序号 | 地点 | 测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地范围内 | 石油烃 | 运行期，1次/5年 |
| 2 | 占地范围内 | 石油烃 | 运行期满1次 |

### 5.5.5土壤环境影响评价结论

本项目土壤环境各监测因子均能满足相应标准要求。本项目分析了项目对预测范围内土壤环境影响，建议企业做好废水污染防治设施的维护及检修，严格做好污染物防控和分区防渗，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。并针对可能造成的土壤污染，本项目从源头控制与过程控制采取相应防治措施，并提出了土壤环境跟踪监测计划。土壤评价自查表见附表 3。

## 5.6生态环境影响预测与评价

### 5.6.1工程对生态环境影响途径

本工程开发过程中对生态环境的影响主要表现在两个方面：一方面为建设期的环境影响，另一方面为生产运行期的环境影响。

本工程建设期对生态环境的影响属于低频度高强度的局部破坏。本工程地面工程建设时，除地面工程本身永久占地外，还会因机械设备、车辆的碾压、人员的践踏、材料占地等活动，造成土壤板结、植被剥离，植株矮小，群落盖度降低，在原来连续分布的生态环境中，产生生态斑块，造成地貌及地表温度、水分等物理异常，干扰了地表植被和野生动物的繁衍和迁徙，进而影响了生态环境的类型和结构。

本工程运行期产生的废气、废水、固废等污染因子，通过各种传播途径，进入到空气、地面水、地下水、土壤等环境要素中，造成对大气、水、土壤等无机环境的全方位影响。污染因子在环境系统中交互作用，进而影响整个生态系统的功能。但由于本工程采取了较完善的环保措施，各种污染物排放量很少，因此气井及井口气回收撬装设备运行期对生态系统的影响要小于建设期。

### 5.6.2施工期生态环境影响评价

#### 5.6.2.1土地利用影响分析

本项目拟建地的主要土地利用类型主要为耕地。本项目总占地0.0246km2，全部为临时占地。

本工程都是临时占地，运行期满退还耕地，恢复到耕种状态，不改变原有土地利用类型的性质，且占地面积较小，对评价区土地利用方式的影响较轻微。

#### 5.6.2.2植被影响分析

工程占地在原来连续分布的生态环境中形成生态斑块，产生地表温度、水分等物理异常现象，以及干扰地面植被，影响生态环境的类型和结构。但工程临时占地面积较小，对生态环境影响较小，且该项目临时占用的农田将在运行期满后恢复种植。

#### 5.6.2.3工程取弃土对生态环境影响分析

本工程临时占用耕地，井场道路采用铺设混凝土道板，不垫土；井场也不垫高，只需就地平整土地，不存在取弃土情况。

### 5.6.3运行期生态环境影响评价

运行期气田产生的含烃污水不外排，对植被产生的影响的主要为大气污染物。生产运行期的大气污染物主要为三相交流燃气发电机燃烧烟气及井口气回收撬装设备无组织挥发气体等，污染物排放量较小，对植被的影响不大。

本工程事故时对植被产生的影响主要为泄漏的烃类物质使植被受污染，一旦发生火灾植被易燃烧，对当地植被产生灾害性影响。

### 5.6.4基本农田保护

本工程所占农田为基本农田，按照《基本农田保护条例》（1998年12月27日国务院令第257号发布）规定，国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。

本工程属国家能源设施重点建设项目，由于气田地下气层储藏具有特定位置，而气田生产具有“地下决定地上”的特性，工程无法避让基本农田，建设单位应按有关国家土地管理办法的要求，逐级上报国家土地管理部门批准，对于永久占地，应纳入省土地利用规划，按有关土地管理部门要求认真执行。对占用的基本农田，按照“占多少，垦多少”的原则，由建设单位负责开垦与所占用基本农田数量和质量相当的耕地；如果没有条件开垦时，应当按照省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地，由当地政府负责开垦相应数量的耕地，进行耕地保护。

### 5.6.5生态环境影响评价结论

（1）工程在地面工程建设过程对土地的侵占，对植被的破坏，将使气田开发区域内的第一生产者的生物量有一定程度的下降，通过前述的分析可知，若在施工建设过程中采取必要的保护措施，则有可能最大程度减小对生态环境的不利影响，使生态环境在尽可能短的时间内得到恢复。

（2）气田开发在正常生产过程中无污水外排，不会影响气田区域内植物的生长发育和给生态环境带来危害，但在事故状态下如果不注重对生态环境的保护，将对区域内的生态环境产生影响。

（3）工程临时占用基本农田，使土地利用类型临时转变为工业用地，但占地面积很小，缴纳一定的补偿费，服务期满后再恢复到耕种状态，对区域内基本农田分布不会造成较大影响。

（4）气田开发工程不可避免会改变原有的生态环境，但若合理规划和建设，有可能再造一个兼原有生态环境与气田生态环境并存的新的人工生态系统，较之原有环境更为适合人们的生产和生活活动，同时有利于当地及周边地区的发展，有利于人类生存环境的改善。

可见，在制定相应的生态保护及恢复措施，并能够确保其切实执行的前提下，工程建设不会对现有生态环境造成太大的影响，在生态上是可行的。

（5）减轻生态影响的措施及建议

1）恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，先挖表土层（20cm-30cm左右）单独堆放；然后挖心、底土层另外堆放。复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复植被。

2）充分利用现有道路，尽量不再开辟新的临时进井通道；本工程使用一部分现有道路，在农田里使用钢板铺路，运行期满后要复耕，钢板铺路会造成土地板结，可通过洒水、深耕、破碎等方式处理；施工期就要规划好道路走向，尽量少占农田，封场后的道路以及井场都要进行清理、深耕，恢复到能耕作的水平。

3）为避免施工期对植物的影响，对易产生扬尘的场所必要时加以遮挡，以减轻对草原生态系统的影响。

## 5.7环境风险影响预测与评价

### 5.7.1风险调查

5.7.1.1物料危险性识别

本工程生产运行过程涉及的主要物料是天然气，所以本工程的物质危险性主要为天然气。物料的危险性分析如下：

天然气属甲B 类易燃易爆气体，含有大量的低分子烷烃混合物，其与空气混合形成爆炸性混合物遇明火极易燃烧爆炸。如果出现泄漏，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火回燃。天然气主要成分为甲烷，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不及时脱离，可致窒息死亡。

表5.7-1  天然气特性表

| CAS号 |  | 74-82-8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  | 天然气 |  |
| 分子式 | CH4 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |
| 分子量 | 16.04 | 蒸汽压 | 53.32kPa/-168.8℃ |
| 沸点 | -161.5℃ | 闪点 | -188℃ |
| 熔点 | -182.5℃ | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |
| 密度 | 相对密度（水=1）0.42（-164℃） 相对密度（空气=1）0.55 | 稳定性 | 稳定 |
| 爆炸极限 | 空气中5.3～15％（体积） | 自燃温度 | 538℃ |
| 主要用途 |  | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |
| 危险特性 |  | 危险性类别：第2.1类易燃气体 燃烧与爆炸特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
| 健康危害 |  | 侵入途径：吸入 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |
| 泄漏应急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
| 防护措施 |  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
| 急救措施 |  | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |
| 灭火方法 |  | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |

5.7.1.2生产过程潜在危险性识别

气田开发过程中事故风险发生的可能性与天然气藏情况、开发工艺、管理水平及自然灾害等因素有关，本项目事故风险主要来自于井下作业、井场井口气回收撬装设备等，造成事故风险的潜在危险因素主要有人为因素误操作、设备缺陷、设计及施工问题及自然灾害等。

（1）事故风险类型分析

1）井下作业过程中有发生井喷的可能性。

井喷时大量的天然气从井口喷出，喷出的天然气流可高达数十米，喷出气体几万到几十万方，并且井喷发生时，当天然气在空气中的浓度达到5%～16%时，遇火可形成爆炸，而在爆炸浓度范围以外，则极易发生火灾，无论是火灾还是爆炸均会造成灾难性的后果。

2）天然气泄漏的的可能性

处理、输送天然气的管道、设备破损、腐蚀穿孔、接头密闭不严或人为破坏、操作失误，发生物料泄漏，对环境造成污染；一旦遇到明火、高温、雷电和静电放电等点火源，极易引发火灾和爆炸。

（2）事故风险因素分析

通常井喷可能由以下因素引起：

1）井口未安装防喷器或防喷器的安装不符合要求。

2）施工组织不严密，违章逾越程序。

3）井场布置不合理，违反安全管理规定。

4）作业人员素质差，缺乏应急能力。

（3）采气过程环境风险因素分析

采气过程的主要环境风险是气井套损，含烃气泄漏进入含水层，污染地下水。套损的形式有变形、错断、外漏，从套损发生的部位来分，又可分为浅层套损、深层套损。错断、外漏型的套损会导致含烃气外泄到油层以外的地层，可能造成含水层的污染，而浅层套损对地下水威胁比深层套损更大。造成套损的因素有地质因素、工程因素和腐蚀三大类。

- 地质因素

①泥岩遇水膨胀

泥岩性质较不稳定，在高温高压下能产生蠕变，在有水侵入时易膨胀，当泥岩含水10%以上时，泥岩拥有较高的塑性，几乎将全部上覆岩压转移到套管，使其变形损坏。泥岩的水来源：一是钻井过程中的泥浆失水；二是钻穿地层后，纵向水层的窜流；三是油气沿井筒或地层断裂带，裂缝窜至泥岩。

②断层运移

随着气田不断开采，原始地层压力的降低以及压裂、酸化，引起地层内部结构的变化，压裂液侵入断层，顺断层运动、起润滑作用。由于地应力作用，破坏了断层相对静止状态，上下盘产生滑移，对套管产生剪切破坏。

③现代地壳运动和地震

研究表明，现代地壳运动（这里指的是地壳升降运动）能导致套管损坏。而套管损坏的程度和时间则取决于现代地壳运动升降速度和空间分布的差异。

在世界范围内，地震造成套管损坏的现象是众所周知的。地震后可能产生新的构造断裂和裂缝，也可能使原有的构造断裂和裂缝活化。

一般情况下，地震后不是马上使套管损坏，地震导致套管损坏的过程往往是间接的，即地震后产生蠕变现象，在断裂带作缓慢地水平运动，水通过断裂带或固井质量不好层段进入泥岩，由于泥岩吸水膨胀或应力分布差异而导致套管损坏。

④出砂

目前普遍的观点认为，井内出砂后会在出砂层段的套管或衬管附近形成空洞或坑道，在上覆地层压实和地层压力下降的情况下，使围岩应力发生变化，破坏了周围岩石的应力平衡，从而空洞上的已卸压岩石就可能坍塌，坍塌岩石和细砂挤压套管，导致套管损坏。

⑤围岩压力

钻井后，井眼周围的岩石中出现了临空面，原来的平衡状态遭到了破坏。当应力集中处的应力达到围岩的屈服极限，就会发生塑性变形，这种变形受到套管和套管外水泥壳的限制，同时套管也将受到围岩的反作用而发生变形损坏。

⑥地面下沉及地层压实

地面下沉及地层压实主要是在垂向应力的作用下，使套管周围的岩石压实，导致应力发生变化，从而使得套管在诱导的拉张力及剪切力的作用下容易发生弯曲或错断。

2）工程技术因素

①固井质量

由于固井质量不好，导致水从深部气层窜入上部泥岩地层，使泥岩吸水蠕变、滑移，对套管产生破坏作用。另外，由于井眼不规则或固井时存在混浆井段，在封固井段内，水泥浆候凝期间放热不均匀，温度的变化使套管热胀冷缩，也易导致套管变形破裂。

②射孔对套管的损坏

射孔时产生了巨大的冲击波作用在套管上，套管突然胀大，使套管在射孔井段中部或非射孔井段相交位置发生剧烈变形，特别是在射孔段上部或下部由于强烈应力集中，造成套管抗挤压强度降低，这样在地应力的作用下，易发生套管变形。

③套管质量不合格

主要表现在管壁厚薄不均或壁厚达不到要求，管体和接箍有裂纹、内痕，管子存在不圆度，造成套管使用寿命不长。另外，由于螺纹加工精度不高，造成丝扣不密封，套管内外气体与液体由于压力不同互相串通，长期作用后，扩大了丝扣的孔隙，导致套管损坏。

3）套损的腐蚀因素

套管腐蚀是套管损坏的一种主要诱因，一旦套管腐蚀穿孔则会多点破漏，并会加速套管的疲劳进而过早变形和损坏。它是由气中含有的CO2和H2S及地层水含有的各种腐蚀性物质与套管中Fe或Fe2+发生反应引起的。腐蚀条件包括一定的温度、压力、Fe2+浓度及地层水中存在还原菌等，大多与硫酸盐还原菌的作用有关。

根据大庆油田对套损井的统计，套损绝大部分是发生在气层附近，主要形式是变形和错断。浅层套损的主要原因是腐蚀，形式是外漏，约占全部套损井的5％。对地下水的污染主要来自浅层套损油气渗入含水层，或深层套损油气窜槽进入含水层。因此预防套损污染地下水的关键是合理设计井身结构，采取表套、技术套管结构，固井水泥均返至井口进行全程固井，对含水层段的套管采取防腐措施，采取以上措施后，发生套损后对地下水的污染几率很小。

5.7.1.3站场风险因素分析

（1）事故风险类型分析

本工程的站场为井口气回收撬装设备建设区域，从工艺流程分析可知，本工程井口气回收撬装设备主要有分离、计量、集输等功能，设施有脱水吸收塔、加热炉、节流阀、分离器、泵、汇管等。工艺装置的操作压力较高，设备压力等级也较高，属密闭高压系统，另外，工艺介质为天然气，属易燃易爆物品，所以井口气回收撬装设备可能发生的风险事故类型主要为工艺设施破裂，引起天然气泄漏，进而可能引发火灾、爆炸。另外，违章动火等也会引发火灾、爆炸事故。

（2）事故风险因素分析

造成井口气回收撬装设备天然气泄漏及火灾爆炸事故的主要因素有以下几个方面：

1）设备误操作

设备误操作主要是由于操作工对生产工艺流程不了解，不熟悉本岗操作规程，不懂设备性能，盲目操作，遇到紧急情况判断不准等；此外由于职工对工作认识不够，责任心不强，不安心本职工作，操作中麻痹大意，也会导致事故发生。

2）组织不严密，管理不善，违章作业

生产过程中没有严格按照有关的工作程序开展工作，违反了有关安全作业操作规程，或违反了有关工作的安全检查规定。

3）人员素质差，缺乏应变能力

各岗位操作工由于业务不熟练，对装置运行规律不熟悉，对故障原因不清楚，一旦发生事故，缺乏意识或意识到又缺乏消除隐患的应急能力，造成事故的发生。

4）设备故障

设备故障主要来自设备缺陷和施工问题。

设备缺陷主要包括因选材错误而引起的设备、管线的腐蚀、侵蚀等，加之对设备未做充分的无损伤检查或漏查，从而导致设备运行故障。

施工问题主要是由于设备安装时考虑不周不细，施工时施工质量差，不符合设计要求和施工验收规范，从而导致投产后发生事故。

5）仪器失灵

控制生产装置的仪表仪器失灵，造成设备操作失控。

### 5.7.2环境风险识别

5.7.2.1风险类型识别

（1）物料泄漏

本工程在生产运行过程中由于处理、输送天然气的管道、设备破损、腐蚀穿孔、接头密闭不严或人为破坏、操作失误，发生物料泄漏，一旦遇到明火、高温、雷电和静电放电等点火源，极易引发火灾和爆炸。

（2）火灾爆炸

天然气在密闭的管线中及密闭性良好的设备间输送，不具备发生火灾爆炸的条件，但在异常情况下，由于设备或管道阀门、法兰、一次仪表接头等因腐蚀、老化或密闭不严造成破裂或泄漏、操作失误等，导致可燃物质释放，一旦遇有点火源即可引发火灾、爆炸事故。作业场所中点火源可能存在的主要形式有：明火、电火花、静电、雷电、磨擦火花、化学能、聚集的日光或射线、高能量等。

（3）中毒

本工程涉及的天然气毒性较低，其中天然气主要成分烃类物质毒性较低，但如果浓度过高将使人昏迷、窒息，一般在封闭或通风不良的作业场所积聚后可能产生此类事故。阀组渗漏，管道腐蚀穿孔、超压泄漏，天然气系统安全控制装置失灵将在局部空间弥漫高浓度天然气，人员接触后将会有头晕、恶心、呼吸困难等症状，严重时将发生中毒窒息。虽然本工程天然气中含有硫化氢，但由于含量较低，只会出现呼吸道及眼急性刺激症状，不会出现呼吸麻痹而死亡的急性中毒事件。中毒危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

5.7.2.2主要作业场所风险识别

本工程主要设备和作业场所的风险识别情况见表5.7-2。

表5.7-2  主要生产场所和生产设施风险识别

| 系统名称 | 主要设备名称 | 危险介质 | 主要危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井口设施 | 井口设施 | 天然气 | 火灾、爆炸 |
| 井口气回收撬装设备 | 分离器 | 天然气 | 火灾、爆炸 |
|  | 气阀组 | 天然气 | 火灾、爆炸 |
|  | 加热炉 | 天然气 | 火灾、爆炸、高温灼烫 |
|  | 设备管道 | 天然气 | 火灾、爆炸 |
| 排污系统 | 排污罐 | 天然气 | 火灾、中毒 |
| 充装系统 | 天然气管束车 | 天然气 | 火灾、爆炸 |

5.7.2.3重大风险源识别及评价因子选择

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目的Q值确定情况见下表。

表5.7-3    危险物质数量与临界量的比值（Q）确定情况

| 序号 | 危险物质 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 物质Q值qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气（甲烷） | 74-82-8 | 0.25 | 10 | 0.025 |
| 2 | 管束车 | 74-82-8 | 4.26 | 10 | 0.426 |
| 项目Q=Σqn/Qn |  |  |  |  | 0.451 |

井场布置天然气回收撬装装置处理气井来气，每天处理50000m3，井场管线及天然气回收撬装装置存储量按10min处理量计算，则是348m3，内存天然气约0.25t；管束车最大存储量为6000 m3，约4.26t。

### 5.7.3环境风险分析

由风险识别可知，气田开发生产过程中仍存在着一些潜在的事故隐患，具有污染环境的潜在因素，如包括井喷、井漏、管道泄漏等，本工程还有管束车拉远天然气风险。发生井喷事故时，天然气从井口喷出，环境风险类型主要有泄漏、火灾、爆炸、中毒。主要会对周围大气环境造成影响，天然气中含有少量的水份可能遇冷凝结落至地面，对地表造成污染，但由于本工程天然气中含水较少且发生井喷事故时能够及时采取措施，对污染的地表进行清理，因此井喷时对地下水的影响有限。发生管道泄漏时，天然气从管道裂口喷出，由于采气管道压力较高，泄漏天然气可直接喷出地表，在管道附近积存的可能性较少，同时气田设置完善的在线监测控系统和紧急截断系统，发生管道泄漏时可及时发现并进行截断，泄漏出的天然气主要会对周围大气环境造成影响，对地下水的影响有限。发生井漏事故时，如果井漏发生在地下水含水层，可能会对地下水环境产生不利影响。气田采出水外输管道发生泄漏时，由于采出水外输管道压力较低，泄漏后的含烃污水可能在管道附近积存并下渗，随着时间推移可能会对潜层地下水造成影响，因此本气田在开发及生产过程中，对地下水环境影响可能较为严重的事故主要是固井质量不高、密封不严、表层套管破损而造成的气水泄漏和气田采出水外输管道泄漏。天然气管束拖车拉运有发生交通事故风险，作为风险物质的天然气，在交通事故中出现泄漏容易引起火灾、爆炸。

因此，根据本项目特征及所在地的环境特点，有必要对本工程建成投入运营后上述风险对环境的影响进行分析。

5.7.3.1事故状态下对大气环境影响

天然气泄漏事故会直接对大气环境带来影响。事故时天然气泄漏将导致局部大气中总烃浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，对大气环境造成短时的严重污染。若遇明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量燃烧烟气，对大气环境造成短时的严重污染。由于本地区所处地势平坦，扩散条件好，在一定的气象条件下一次性事故形成的局部大气污染中烃类气体聚集成高浓度的可能性较小，而且该区域内硫化氢含量很低，所以对周围大气环境的影响不会太严重。

井树出现故障，设备区泄压失灵的情况下，报上级领导进行紧急井口泄压，放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池，经放喷口燃烧后排放。放喷池采用耐火砖及防渗钢筋混凝土修建，三面设置迎火墙，天然气在放喷池燃烧后，燃烧烟气主要由二氧化硫、氮氧化物、颗粒物组成，由于事故频次较低且排放时间较短，对大气环境影响轻微。

5.7.3.2事故状态下对地下水环境影响

1、套管破损对地下水的影响

本区块气井由表层套管、技术套管和生产套管组成。气体从破损套管中漏出进入地下饮用水源可能的污染途径包括：气体通过破损的套管运移、气体通过井套管与钻孔器之间的圆环缝隙运移、气体从没有受到适当处理的废弃和不再使用的井进行垂直运移等。

（1）套管结构分析

气井套管是外加物质从井口进入地层的通道，在一口井中，根据所起作用不同，将套管分为表层套管、技术套管和生产套管。

表层套管的作用是封固上部易垮塌的松软地层以利于后续钻井，防止后续钻井中井壁垮塌和钻井液对上部淡水层的污染、安装防止井喷用的设备、支撑技术套管和生产套管的重量。

技术套管作用是分割难以控制的复杂地层，保证钻井工作顺利进行。

生产套管的作用是把生产层和其他地层封隔开来，把不同压力的产层封隔开，为油气生产建立一条牢固通道，以保证长期生产并能满足合理开采和增产措施的要求。井内各层套管通常是从井口一直下到其设计深度。

（2）套管破损发生泄漏的过程分析

对于污染物从套管中泄漏至地层中的事故是分两个阶段来发生的：首先，套管由于种种原因造成破损，其次，套管外多层防护层均失效造成泄漏发生。也就是说套管破损了未必泄漏，只有破损和泄漏都发生了，污染物才可能进入地层中造成事故。这里我们分析套管损坏后泄漏的发生过程。

事件树分析是从初因事件出发，按照事故发展的顺序分阶段对后续时间一步一步地进行分析，每一步都从成功和失败两种状态或多种可能的状态进行考虑，最后直到用水平树状图表示其可能后果的一种分析方法，它可以定性、定量的反映整个事故的动态变化过程及各种状态的发生概率。

对于套管破损后污染物是否污染地下水问题，初因事件是套管由于种种原因造成了破损的状态，这时如果灌注管道防泄，环空压力防泄，长套管柱水泥防泄等逐级防护若都失效，则系统失败，若任一级防护起作用，则泄漏就不会发生，具体过程见图5.7-1。

图5.7-1       气井套管破损泄漏事故树分析

（3）套管破损泄漏的概率分析

假定本工程在投产后套管破损概率为P1，破损井发生在某一深度范围的概率为P2/P6/P8，由于井管是由不同长度的节管连接而成，容易在节点处发生破损，我们概化套损都发生在节点处，并且每百米深度各节点破损为等概率的，根据破损概率为P2/P6/P8的套损发生的深度范围和每一节管的长度可以判定每一固定节点破损的概率，根据图5.7-1的分析，我们借助历史数据和工程经验可以计算出套管破损后泄漏的概率P5，然后就可分析破损发生某一位置的泄漏概率，分析过程如图5.7-2。

图5.7-2      套损泄漏污染地下水的概率分析

经过前面的分析，套损事故发生气水窜层的概率及天然气泄漏在含水层的概率都很低，但危险还是存在的，一旦事故发生，对地下水的将产生危害。根据前述分析可知，天然气直接泄漏在含水层危害最大。

针对工程所在区域环境比较敏感的特点，本气田从工程清洁生产入手（设计阶段），从气田开发的源头进行污染控制，主要包括设置双层套管及加强固井等。

根据气田开发的生产实际，保证钻孔固井质量是保护气田地下水的有效措施，钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；尽可能缩短水泥胶的稠化时间减少对地层水的污染；表套固井禁止使用带毒性的水泥外加剂。

钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相联通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。油田运行40多年的实际经验表明，目前油田开发在固井技术等方面已非常成熟可靠，一般井管泄漏的可能性极小。

综上所述，在水泥固井及三层套管保护的基础上，在最不利情况下，若泄漏发生在含水层，由于本区块气井所处含水层均处在固井范围内，即使发生泄漏，也因固井加套管等防护措施，不至于造成地下水污染。

5.7.3.3火灾对环境的影响

本项目由于管理和操作不当以及运输碰撞等原因可能发生天然气泄露后的火灾、爆炸，可能对周围的人员造成伤亡。天然气事故泄漏产生的逸散和燃烧产生大量碳氢化合物、二氧化硫、一氧化碳及颗粒物等有毒有害污染物，会造成大气污染。

### 5.7.4风险防范措施

根据上述分析，针对油田运行阶段（套损、井口气回收撬装设备）可能出现的事故，防止或者减轻事故对水环境、大气环境可能造成的影响，提出有针对性的防范措施及方案，主要有以下几部分。

5.7.4.1井场井口气回收撬装设备区域事故风险防范措施

1、区域布置及总平面布置的措施

（1）选择线路走向时，避开居民区以及复杂地质段，以减少由于天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民危害；

（2）对井口气回收撬装设备区域距离敏感目标较近，提高设计系数，增加管线壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力。

（3）在满足工艺流程的前提下，工艺流程及有关连结管道顺畅简捷，便于装置的管理及运行。

（4）井场井口气回收撬装设备按功能分区布置并充分考虑了场站进出管道的走向以及站内介质的工艺流向，合理布置工艺管网。

2、工艺设计对策措施

（1）防火、防爆安全对策措施

1）各采气井场均安装一套井口安全自动保护装置、井口减压设施和监测设施。当采气管道的压力过高或者过低或发生火灾时，井口安全自动保护装置可自动关断井口气，另外，增加紧急手动切断阀。

2）为防止工艺介质超压对设备的损坏，在压力容器上或管线上设置了安全阀，保护设备。

3）井口气回收撬装设备防爆危险场所根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）和《石油设施电气装置场所分类》（SY 0025-1995）的相关规定划分，在爆炸及火灾危险场所选用防爆型、隔爆型设备和仪表。

4）井口气回收撬装设备区域，不设置固定消防，配备移动式灭火器。

5）在放散管设2套自动点火器，设温感装置，熄灭后自动再启动点火功能。

（2）防中毒窒息的安全对策措施

1）生产过程采用密闭工艺流程，防止有毒物质外溢。

2）对设备和管道的静密封点按有关设计规范，选择合适的设备和合适的密封型式及密封材质。

3）按有关规定在有关厂房和建筑物内设置强制通风，以防止有害气体的积聚，现场按装可燃气体报警仪。

（3）防触电、防雷、防静电的安全对策措施

1）电气系统按规范要求设置保护接地和保护接零，设备间的安全距离满足配电设计规范。

2）电气装置按规范要求设置过电流、过电压等保护设施。

3）井口气回收撬装设备、罐体等采取防感应雷及防静电接地措施，电器设备的金属外壳采用保护接地。

4）井口气回收撬装设备按照《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定，按二类建筑物做防雷保护，工艺装置和架空的工艺管线做防雷防静电接地。接地电阻R≤10Ω。

（4）天然气管束拖车运输中安全对策

1）规定运输路线，尽量避免交通繁忙地段，避开村庄，就近拉运；

2）运输前车辆状况检查；

3）专业人员押运；

4）定期进行事故演练。

（5）防自然灾害的安全对策措施

1）建构筑物抗震构造均按6度设防。

2）装置、设备考虑防雷措施，有效避免了雷击带来的危害。

3）采取防腐保温措施，防止低温及腐蚀的危害。

5.7.4.2管理措施

（1）日常监督、隐患整改、事故发生、操作失误等各项安全行为都有记录和建立档案规定；

（2）对相应的各项事故应急预案进行补充完善，包括在制订的应急操作规程中应说明发生气井井喷、火灾爆炸等事故时应采取的具体操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，人员责任等问题；

（3）制定应急操作规程，在规程中应说明发生井喷、火灾爆炸时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题；

（4）操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施；

（5）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全；

（6）对周围居民进行发生事故时如何应急的宣传教育，使发生事故时能够将影响减到最小。

（7）在值班岗显著位置张贴紧急呼叫电话号码，直接上报责任人及联系方式。

### 5.7.5应急预案

按照国家、地方和相关部门要求，突发事件应急预案包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容，企业、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

大庆油田萨南实业有限公司根据生产实际编制了总体应急预案和专项应急预案，主要有火灾爆炸事故专项应急预案、集输系统突发事故专项应急预案、突发环境事故专项应急预案、自然灾害突发事件专项应急预案等。天然气回收撬装装置区设置应急处置卡，定期演练，现有应急预案体系满足应急要求。

### 5.7.6区域联动

当遇到较大或重大突发环境事件时，应及时向区域邻近公司或相应政府部门请求援助，区域各公司应急资源清单都互相留档，应急时方便调用，以便将事故造成的危害控制降至最低。单位应有专门应急联系电话簿，放到车间和应急办公室专门位置，不得随意摆放。

### 5.7.7结论

通过对本区块产能建设工程的环境风险分析可知，本工程的主要环境风险是泄漏和火灾爆炸，对区域内的地下水环境和空气环境有潜在危害性。在工程采取一系列风险防范措施和应急措施后，可以控制和降低工程发生事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，完善项目的事故应急预案，并定期演习，避免重大污染事故的发生。

表5.7-6   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （黑龙江）省 | （绥化）市 | （安达）市 | （）县 | 羊草镇 |
| 地理坐标 | 经度 | 125°18′52.742″ | 纬度 | 46°15′17.283″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 天然气：井场E 125°18′52.742″，N46°15′17.283″ |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 火灾、爆炸影响空气环境，但不会对最近居民点（连家围子距宋深18井600m）造成危害影响，环境影响可接受。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 管道密闭输送、防腐、试压，运行期制定操作规程、巡线、检测、应急等管理措施 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） ： 项目相关信息：宋深18井场安装井场天然气回收撬装装置一套。 本项目危险物质数量与临界量的比值Q为天然气设备内存储量与临界量的比值0.451＜1，环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。 本工程的主要环境风险是气井套损、天然气泄漏和火灾爆炸，对区域内的大气环境、地下水环境和土壤植被等危害性不大。在工程采取一系列风险防范措施和应急措施后，可以控制和降低工程发生事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，避免污染事故的发生。 |  |  |  |  |  |

# 6、环境保护措施及其可行性论证

## 6.1污染防治措施论证

### 6.1.1大气污染防治措施

#### 6.1.1.1施工期

（1）施工中路拌机采用密封拌合的方式；

（2）施工材料运输过程中，进行材料遮盖，防止材料的洒落、风刮起的粉尘；

（3）施工场地干燥时适当洒水抑尘，建材堆放应定位定点，并采取防尘、抑尘措施，如设置挡风板、上覆遮盖材料等；

（4）在敏感点处采取洒水、减慢车速，控制运输车辆的扬尘污染。

本项目施工期通过采取上述大气污染防治措施，能够确保施工场界扬

尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求，不会对环境产生较大影响，项目施工期大气污染防治措施可行。

#### 6.1.1.2运行期

（1）通过加强对井口气回收撬装设备的日常巡检和及时维护，控制各部位无组织挥发的烃类总量，区域内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中限值；

（2）加强天然气放空的管理：定期对设备进行维修保养，保证天然气处理设施的平稳运行，尽量减少事故性天然气放空；在进行放空时，应经过充分燃烧，并控制放空量，在系统可承受的压力范围内时应停止放空；

（3）气集输采用密闭流程，最大限度降低烃类气体的逸散；

（4）三相交流燃气发电机组采用废气净化装置之后各大气污染物的排放可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1限值。

（5）天然气管束拖车要定期检查气密性，运输车辆要定期保养，降低尾气污染物排放。

通过以上措施，项目运行期对周围大气影响较小，厂界非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）4.0mg/m3，防治措施可行。

### 6.1.2水污染防治措施

#### 6.1.2.1施工期

本工程施工期约60天，则本工程地面建设期累计产生生活污水38.4m3，排入3 m3生活污水罐，定期拉运到大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理。

本项目施工期通过采取上述水污染防治措施，能够确保施工期产生的各类废水都可以得到有效处置，不会对环境产生较大影响，项目施工期水污染防治措施可行。

#### 6.1.2.2运行期

（1）强化生产运行管理，杜绝含烃污水随意排放，污水拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理；

（2）在井下作业现场管理中，严格落实作业前后环保交接制度，作业队伍必须严格遵守相应的无污染作业准则，确保无污染作业率达到100%；

（3）为防止生活污水可能对地下水的污染，井场的生活污水储罐的防渗应符合相应规范要求；

（4）建议定期对监测水井进行观测和检测，随时监测地下水的变化，及时发现和解决问题。

本项目运行期污水不外排，拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理，本项目污水依托可行，不会对外环境产生影响，方案措施可行。

### 6.1.3噪声污染防治措施

#### 6.1.3.1施工期

为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）建设施工的机械噪声强，影响范围大，应合理安排施工进度，减少施工时间，禁止夜间施工，调整同时作业的施工机械数量，降低对周围环境的影响；

（2）注意对设备的维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度；

（3）布置施工场地时合理布局，通过施工驻地的围护隔声减小对周围

环境的影响；

（4）运输车辆选择避开居民区的路线，尽量不鸣笛。

通过采取以上措施，本工程施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

#### 6.1.3.2运行期

（1）强化发声设备的维护保养，保持最佳运行状态，降低噪声源强度；

（2）井场压缩机、发电机采取减震降噪措施。

（3）天然气管束拖车不得随意鸣笛，运输车辆定期保养以降低运输噪声。

采取以上措施后，项目运行时厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。本项目噪声污染防治措施可行。

### 6.1.4土壤污染防治措施

针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

#### 6.1.4.1施工期

（1）恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，先挖表土层（20cm-30cm左右）单独堆放；然后挖心、底土层另外堆放。复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复植被。

（2）充分利用现有道路，不开辟新的临时通道。

（3）场站建设工程中采取一般防渗，以防止土壤环境污染。

（4）在场站建设工程中根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化，以防止土壤环境污染。

通过以上措施，施工期对土壤影响可控，措施可行。

#### 6.1.4.2运行期

（1）井场天然气回收撬装装置占地及周边空地采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

（2）天然气回收撬装装置检修过程中防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理。

土壤污染防治措施以预防为主，加强井场管理措施，本项目预测分析了对预测范围内土壤环境影响，建议企业做好防控和分区防渗，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。并针对可能造成的土壤污染，本项目从源头控制与过程控制采取相应防治措施，并提出了土壤环境跟踪监测计划。

通过上述措施，项目对土壤影响很小，有效控制对土壤的影响，本项目土壤防治措施可行。

### 6.1.5固体废弃物控制措施

#### 6.1.5.1施工期

（1）施工产生的废弃物应及时拉走，做到工完、料净、场地清；

（2）施工人员产生的生活垃圾集中外运至城市生活垃圾处理站进行处理。

通过采取上述措施之后，项目施工期固体废物对环境的影响明显降低，处于环境可接受的范围之内。

#### 6.1.5.2运行期

（1）生活垃圾集中收集，定期送当地生活垃圾处理场进行处理；

（2）危险废物废油砂（危废代码071-001-08）定期清理，现场不设暂存间，直接密闭装运，委托有资质单位处理。

（3）危险废物废机油（危废代码900-219-08）定期清理，现场不设暂存间，直接密闭装运，委托有资质单位处理。

（4）干燥脱水撬运行一段时间后，需更换分子筛，厂家负责换装，产生废分子筛（危废代码900-041-49），不设暂存间，由厂家直接密闭运回处理。

（5）现场施工时，施工单位自行铺设防渗布，施工结束后，对施工场地进行清理，防止危废污染土壤。

通过上述措施，运行期固废得到有效控制，对环境基本无影响。

### 6.1.6环境风险防范措施

#### 6.1.6.1施工期

（1）在施工过程中，加强监理，确保焊接和涂层等施工质量，管道施工结束后进行试压，避免发生泄漏事故；

（2）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，强化检验手段；

（3）制定严格的规章制度，发现缺陷，及时正确修补并做好记录。

（4）地下管线施工过程中，要做好应急预案，防止管线开挖过程中由于意外施工，造成地下水、气管线泄露造成地下水和土壤污染。

经过上述措施的实施，施工期的风险可以有效避免，有效防止施工期事故发生，防范措施可行。

#### 6.1.6.2运行期

具体见环境风险评价章节中的风险防范措施，并应采取以下措施。

（1）在工程投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；

（2）制定应急操作规程，在规程中应说明发生井喷、管道泄漏、火灾爆炸和场站装置泄漏事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题，并定期演练进行补充完善；

（3）日常监督、隐患整改、事故发生、操作失误等各项安全行为都有记录和建立档案规定；

（4）严格岗位责任制，避免不必要的事故发生，定期对工人进行环境保护意识教育。

（5）对工程附近的居民加强教育，进一步宣传贯彻、落实石油天然气相关法律法规，减少、避免发生第三方破坏的事故，进行发生事故时如何应急的宣传教育，使发生事故时能够将影响减到最小；

（6）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全；

（7）加强气田保卫工作，保证气田的各种生产设施安全运行，杜绝气田生产设施受到破坏、盗窃等发生重大生产事故和环境污染；

（8）配备移动式可燃气体和有毒有害气体检测设备；

（9）天然气管束拖车严格按照拉运路线运行，不得随意更改路线，限制车速，防止交通事故发生。

（10）建立应急响应机构，配备快捷的交通通讯工具，确保应急工具和设备齐备完好，以便对泄漏事故及时作出反应和处理。

公司建立了较为完善的风险应急预案，以防范本工程关键装置和油气储存设施等发生重大火灾、爆炸、泄漏事故而引发的环境风险。预案明确了各级应急指挥管理机构的设置、职责要求，并制定各类环境风险事故应急、救援措施；同时明确各级预案的职责、启动机制、联动方式，为控制本工程可能发生的各类、各级环境风险事故，降低并最终消除其环境影响，提供有效的组织保障、措施保障，可将环境风险事故造成的环境影响控制在可接受范围内。

## 6.2生态环境保护措施

### 6.2.1建设期

本工程建设阶段工程采取了以下措施对生态环境进行保护。

（1）道路施工时严格按照设计要求的范围进行，不随意扩大料场范围，洒水抑尘，严格按照设计文件及环评文件施工，尽量利用已建道路，减小生态破坏范围。

（2）按照实际情况选择施工季节，尽量在冬季施工，减少对生态环境的影响；

（3）恢复土地生产能力。施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，先挖表土层（30cm-50cm）单独堆放；然后挖心、底土层另外堆放。复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复土地原貌；

（4）恢复被破坏的地表形态，平整作业现场，改善土壤及植被恢复条件；

（5）占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤剥离保存，用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良；

（6）严格规范在基本农田内的施工建设活动，限制施工、作业范围和时限，将工程对基本农田损失降至最小；

（7）加强管理措施，作好对施工人员的管理、教育工作。杜绝工程废料及用料进入基本农田，不得向基本农田内随意倾倒垃圾和生活污水。

### 6.2.2运行期

为了在生产运行期控制该项目对周围生态环境的影响，保证当地生态环境能够得到较好的恢复，建议应采取如下措施：

（1）各类施工结束后，应针对施工过程中的不同破坏类型，恢复被破坏的地表形态，降低工程对周围生态环境的影响。

（2）井场夯实，减少土壤的剥离量。

（3）加强管理，杜绝分离污水运输过程跑冒滴漏，分离污水全部罐车密闭外运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理。

本工程应在施工完毕后进行生态影响减缓及恢复措施，具体见下表6.2-1。

表6.2-1    生态影响减缓及恢复措施表

| 序号 | 项目 | 工程内容 | 占地类型 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时占地 | 井场、道路 | 耕地 | 临时占用耕地2.46hm2，占地后复垦至原有基本农田质量 |

### 6.2.3运行期满

（1）拆除工作前制定拆除工序，现场派专人监督管理，按照工序有序进行施工；

（2）拆除工作中，严禁占用其它农田，特别是重型机械，必须事先安排好进出顺序，要先查看运输道路情况，必要路段设置指挥人员，减少对道路两边植被的损坏；

（3）井口关闭严格按照程序进行，不得私自自作主张；

（4）拆除清理完现场，对土地先检测，是否符合农用地标准，若符合农用地标准，将土地恢复到可耕作水准，若达不到农用地标准，则清除受污染土壤，更换同等质量种植土。

通过上述系列措施，可保证运行期满，土地仍可作为基本农田使用。

### 6.2.4生态环境保护措施论证

为了减少水土流失，降低风蚀，避免出现沙化问题，工程采取以下生态保护措施：

（1）实行施工环境管理制度，量化植被及土壤恢复数量及措施。

（2）井场撬装装置占地土壤基本不动，可埋设基础桩架装设备，防渗区尽量多使用防渗布；对于道路，采取平整压实后铺设钢板，不要破坏原有耕作土层，便于运行期满拆除钢板后恢复耕作。

（3）道路、井场等场地清理施工过程中，尽量不动表层土壤，无法避免时应将表土设置临时集中存放点，并采取防止土壤风蚀防护措施，施工结束后将表土回覆并压实，以便植被自然恢复；

（4）施工中尽量缩小影响范围，提高工程施工效率，减少工程在空间上、时间上对生态环境的影响；

（5）加强环保宣传教育，规范施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的植被，不准乱挖、乱采野生植物，不捕杀野生动物；

（6）施工期加强环境管理，确保各项环保措施有效运行，控制工程建设对周围环境的影响程度；

（7）加强气田采出水拉运汽车的管理，杜绝交通事故的发生，严格执行交接制度，禁止乱排乱放。

（8）加强员工及施工人员的环境保护意识，根据合同或工作制度设置奖罚条款，并加强环保监管力度。

本项目通过采取上述生态保护措施，能够确保项目各种工作活动对区域生态环境的破坏得到有效控制，不会对区域生态环境产生较大影响，生态保护措施可行。

### 6.2.5基本农田保护方案

工程建设将占用基本农田2.46hm2，本项目都是临时占地，占用单位应当对于临时占用的耕地给付耕地补偿费（附件5），保证耕地按质量得到恢复。

由于本次建设采用井口气回收撬装工艺，直接在气井井场对采出气进行处理，减少管道长距离输送环节，减少临时占地。由前述分析可知以上提出的各项环境保护措施是切实有效的，同时工程对气田生产全过程采取环境保护管理措施和技术措施，环保措施和环保投资的结合有效的预防和减缓本次产能建设可能带来的不良环境影响。

6.2.6黑土地保护措施

（1）本工程尽可能减少占地。

（2）本工程实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用工作。表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）。
    （3）本工程井场生活污水罐和旱厕挖方施工剥离表土厚度为0.3m，剥离的表土推放在井场临时占地范围内的存储区，堆土表面设纱网或草栅覆盖，防止出现水土流失，待本工程施工结束后运回原位分层回填。
    （4）本工程对临时占用的耕地采用深翻整地进行复垦。
    （5）对临时占用的耕地采用深翻整地进行全过程监理。

## 6.3“三同时”项目一览表

为进一步落实本项目工程设计和环境影响评价提出的各项环保措施，确保环保工程发挥真正作用，本评价列出“三同时”项目一览表,具体内容见表6.3-1。

表6.3-1  “三同时”项目一览表

| 时段 | 项目 | 名称 | 工程量 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气保护 | 施工场地围挡、洒水抑尘 | 1项 | 有效降低施工场地灰尘 |
| 运行期 | 废气治理 | 发电机废气采用低氮燃烧器+催化转化器（SCR法）+烟囱 | 1项 | 有效降低NOx排放量 |
|  | 地下水防护 | 污水罐基础一般防渗；设备安装区简单防渗 | 1项 | 污水罐基础一般防渗；设备安装区简单防渗 |
|  | 噪声污染防治 | 泵体、压缩机减振、隔声等降噪措施 | 1项 | 有效降低厂界噪声 |
| 运行期满 | 生态保护 | 耕地复垦 | 2.46hm2 | 对占用的基本农田恢复至占地前质量 |

## 6.4环保措施投资估算

本工程环保投资为41.5万元，占总投资的7.65%，投资情况详见表6.4-1。

表6.4-1    环保工程投资估算情况

| 时期 | 污染源 |  | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工扬尘 | 苫布覆盖、洒水降尘、现场围挡 | 0.5 |
|  | 废水 | 施工废水 | 沉淀池 | 1.5 |
|  |  | 生活污水 | 防渗旱厕 | 1.0 |
|  | 固废 | 施工废料、生 活垃圾 | 收集后由环卫部门集中收集处置 | 0.5 |
|  | 水土流失及生态保护 |  | 控制施工范围，临时土方用苫布进行覆盖； | 0.5 |
| 营运期 | 废气 | 挥发烃类气体 | 装置密闭，加强设备维修管理 | 5.0 |
|  |  | 燃气发电机组 废气 | 采用选择性低氮燃烧器+催化转化器（SCR法）+烟囱 | 4.0 |
|  | 噪声 | 机器设备 | 隔声降噪、基础减振 | 0.5 |
|  | 废水 | 分离废水 | 排入站内污水罐，由污水罐车定期转运 | 4.0 |
|  |  | 生活污水 | 排入站内生活污水罐，由污水罐车定期转运 | 4.0 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 由环卫部门清理 | 2.0 |
|  |  | 废油砂 | 委托有资质单位清运处理 | 4.0 |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  | 土壤和地下水污染防治 |  | 地面防渗工程 | 6.0 |
| 闭井期 | 生态恢复 |  | 闭井期耕地恢复 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 41.5 |

# 7、环境影响经济损益分析

气田产能项目的开发建设，除对所在区域的经济发展起着促进作用外，也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。本评价将通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，对项目建设的合理性进行分析。

## 7.1经济效益分析

项目总投资542.66万元。按初期产能0.15×108m3/a计算，亿方产能投资为0.362亿元。本项目全部投资的所得税前内部收益率为36. 33%，税后内部收益率为29. 23%，均大于12%，高于行业基准收益率，具有较好的经济效益。在经济上是可行的。

## 7.2环境损失费估算

气田开发过程中，由于钻井、井场建设、修路等，需要占用大面积土地，而且由此产生的污染物对周围环境也会造成一定污染，因此引起的环境损失费往往很难直接用经济价值来计算，因此，我们仅用植被损失费来估算。

该项目损失全部为临时占用耕地的损失，根据生态环境影响分析，该项目投产后临时占地造成的2.46hm2耕地的经济损失，玉米产量9t/hm2，临时占地3年计算，玉米价格按1200元/t计，那么农业损失费约7.9704万元。

## 7.3环境效益分析

本工程对气田含油污水采取外委处理措施，减少了含油污水对地面水体污染。本工程3年累计产生含油污水2700吨，每吨水处理费用按10元计，处理污水的总花费约2.7万元。

由于该项目对气田开发排放的污染物采取了一系列治理措施，大大降低了排入环境中污染物的数量。

## 7.4环境经济损益分析结论

该项目的建设，为确保大庆油田的可持续发展、建设百年油田提供了强有力的保证，对保障我国石油供应、发展我国石油化工、繁荣经济、促进改革和社会发展，都将发挥重要的作用。同时，该项目的建设还可以提高项目所在地的税收、增加就业机会，提高当地的生活水平，实现当地社会经济环境的协调发展。

# 8、环境管理与监测计划

## 8.1 HSE管理体系的建立和运行

本项目应依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-1997）的要求，结合《安全生产法》，在项目的建设期、运营期和退役期等3个阶段建立和实施HSE管理体系。其中环境管理的内容应符合ISO14000系列标准规定的环境管理体系原则以及天然气开采、集输等有关标准的要求，健康管理体系符合OHS18000《职业安全卫生管理体系》的有关要求。建设期、运营期的HSE管理分别包括以下内容：

（1）建设期HSE管理主要包括良好的工程（高产、节水、节能）设计、安全、健康与环境保护设施的同时设计、同时施工和同时投入使用，安全、绿色施工等。

（2）运营期HSE管理主要包括：HSE组织机构的建立及职责的确定、文件的编写、风险的识别和管理、应急措施的建立、人员的培训、HSE管理体系的运行及保持、清洁生产等。

在项目初步设计中应对建设期和运营期可能产生的健康、安全与环境影响进行论述，对危害的预防进行设计，并对安全和环保措施进行专项投资概算，有效降低工程建设和运营中的健康、安全与环境危害。这些内容应纳入HSE文件。

气田开发建设对环境主要影响是建设期的各种施工作业活动和运行期的风险事故。为最大限度地减轻气田生产对区域内空气环境、水环境及生态环境的影响，减少事故的发生，以确保气田安全运行，必须建立科学有效的环境管理体制，制定详细周密的环境保护管理计划。

### 8.1.1 组织结构及管理职责

本项目严格实施HSE环境管理体系，本工程环境管理归大庆油田萨南实业有限公司管理，逐级落实岗位责任制；各层下属单位设专职环保员一名，相应基层单位经理为HSE管理体系的第一负责人，对单位日常生产过程中的相关环境工作进行管理。

（1）项目施工期的环境管理职责

1）本项目施工前应指定专人，成立相应机构，负责工程施工期的环境管理工作；

2）施工组织设计中应对环境保护有明确要求和具体安排；

3）落实设计中环保工程和环境影响报告书提出的环保对策和措施。

（2）项目运营期的环境管理职责

1）贯彻执行国家及油田有关部门和地方政府有关环境保护的方针、政策、法律和法规，制定环境保护管理制度，环境保护责任落实到各基层部门，并监督执行；

2）根据实际需要，组织和配合编制环境保护规划，制定年度环保工作计划并组织实施；

3）组织建设项目排污许可申报；

4）认真执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，并对执行情况负责。监督项目建设过程中环境工程的实施情况，必要时向上级提出报告；

5）领导和组织环境监测，掌握建设项目周边的生态和环境演变趋势，提出防治建议并上报上级；

6）监督检查本区块各项环境保护设施的运转，组织环保人员技术培训和学习有关环保知识；

7）建立区块环境保护档案，进行环境统计工作，及时准确上报环境报表；

8）负责区块环境污染和生态纠纷的处理，提出处理意见，及时向有关部门报告；

9）领导和组织环境保护宣传活动，推广先进技术和管理经验，提高全体职工的环境意识。

### 8.1.2 规章制度

气田环保工作必须严格执行国家、省（自治区）、市的环保法律法规，同时还应制定相应的环境管理规章制度，环保法规及气田内部的各种环境管理规章制度应下发到相应人员，并组织有关人员学习和贯彻执行，以确保环境管理工作的顺利进行。相关法规和规章制度详见表8.1-1。

表8.1-1    环保法规和规章制度一览表

| 序号 | 规章名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家、省、市级的相关环保法律法规 | 国家、省、市颁发的环境保护法律、法规。 |
| 2 | 公司制定的相关环保法律法规 | 公司的环境管理规定及环境管理规章制度（或环境保护条例及事故预案）。 |
| 3 | 环保技术规程及标准 | 各级有关环境管理的技术规程、标准，主要包括：国家及省市颁布的相关污染物排放控制标准；公司各级单位制定的生产工艺、设备的环境技术管理规程，环境保护设备的操作规程等。 |
| 4 | 环境保护责任制 | 公司各类人员环境保护工作范围，应负的责任以及相应的权力。 |
| 5 | 三废管理制度 | 包括气田开发建设期及生产运行期废水、废气、废渣及噪声等方面的管理制度：在气田投入正常生产过程后，三废管理制度主要应包括气田正常运行过程中对含烃污水及非甲烷总烃的治理等方面的管理制度。 |
| 6 | 生态保护管理制度 | 主要包括气田建设期井场、井口气回收撬装设备及道路的建设过程对区域内生态环境产生的影响后所做出的恢复计划及生态补偿措施等；在气田进入正常生产运行期后，生态保护制度主要包括气田生产过程中所进行的检修，同时包括在生产过程中对于一些突发事故可能对周围生态环境产生的影响而制定的措施等内容。 |
| 7 | 事故管理预案 | 明确气田开发建设过程中的诸如天然气集输所可能存在的突发事故的预防管理措施。 |

### 8.1.3 管理措施

（1）最高领导层将HSE管理放在与企业生产和经营管理同等重要的位置上；

（2）公司员工时刻将HSE责任放在心中；

（3）制定和落实一岗一责制；

（4）加强生产技术及HSE教育和培训；

（5）做好现场审核和整改；

（6）奖优罚劣，持续改进HSE表现。

同时应按HSE管理要求，制定准许作业手册。应为各种关键操作制定准许手册，这是HSE的关键文件之一，主要包括以下方面的内容：

（1）当前操作正在进行时的限制；

（2）在特殊条件下，操作参数的允许变动范围；

（3）异常状态下应如何处置的指示。

本项目施工建设和作业，都要求与有资质的施工作业单位签订《工程服务安全生产合同》，并将本项目有关环保文件，包括《环境影响报告书》及其批复意见等的有关内容及时传递给相关方。

### 8.1.4排污许可制度

根据生态环境部部令第7号（6）《排污许可管理办法（试行）》（2019年修订），纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。建设单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

## 8.2 环境监控

### 8.2.1环境监控实施计划

根据气田所处环境特点，项目施工建设期应引入工程环境监理制度，推行环保监理和检查制度。由大庆油田萨南实业有限公司安全环保部对气田建设环境保护工作进行全过程监控，对环境保护措施强制推行，以加强设计和施工阶段的环境管理，控制施工阶段的环境污染和生态破坏，同时在日常生产管理过程中对相应的环境管理机构、人员及环境管理制度必须切实落实和执行。尤其在建设施工期，除设置气田专职环保员一名外，还应根据现场实际情况，建立健全相应的二级HSE管理网络，在气田已有HSE指挥部的基础上，分别配备数名HSE现场监督人员。分别配备协调员，实行逐级负责制。

HSE机构在环境管理上的主要任务包括；负责制定本气田施工作业的环境管理方案，制定发生事故的应急计划，监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与地方环保、水利、土地等部门的关系以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档等。

### 8.2.2环境管理工作的重点

工程投产运行后，气田环境管理工作由大庆油田萨南实业有限公司安全环保部负责，在气田生产运行期，环境管理除抓好日常站场各种环保设施的运行、维护等工作外，工作重点应针对天然气集输生产和管理情况及井场生产管理、站场事故、管线破裂后含烃污水泄漏等事故的预防和处理上。为此，必须制定相应的事故预防措施、事故应急措施以及恢复补偿措施等。正常天然气集输过程中的检查重点为采出井及集输管道，本工程为采出井和井口气回收撬装设备。采出井主要检查现场泄漏情况和气井环境维护状况，如气井有无泄漏及井场是否平整干净等。井口气回收撬装设备的监控内容为设备运营是否正常，是否有穿孔等潜在危害存在，以杜绝天然气泄漏。

### 8.2.3环境管理人员的基本职责

（1）协助有关环保部门进行环境保护设施的竣工验收工作；

（2）定期进行环保安全检查和召开有关会议；

（3）对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保安全方面的培训；

（4）制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；

（5）配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位；

（6）主管环保的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境问题，向公司领导和生产部门提出建议和技术处理措施。

### 8.2.4环境监控基本内容

为了气田开发区域内环境的持续改进，对气田开发建设的各项活动进行全过程、全方位的监控。包括井口气回收撬装设备建设及相应配套设施建设，以及气田正常生产情况下的相应作业施工建设等过程。气田运营期的环境监控主要是采气、井口气回收撬装设备运行的环境保护措施执行情况。日常监控主要由本站的环保员组织定期进行，由上级部门核查。核查采用检查现场、检查记录、与员工座谈等形式进行，检查和核查应形成记录。

### 8.2.5污染物排放清单

本工程施工期产生的污染物主要有试压废水、施工垃圾、生活垃圾、道路施工产生的扬尘施工机械的运行噪声。

表8.2-1  本工程施工期主要污染物排放情况

| 序号 | 污染物种类 | 污染源名称 | 主要污染因子 | 污染物排放量 | 控制措施及 去向 | 排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 扬尘 | 颗粒物 | / | 洒水抑尘、材料覆遮盖材料防尘，排入大气 | 场界颗粒物浓度<1.0mg/m3 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | COD、SS | 38.4 m3 | 送大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理 | / |
|  |  | 试压废水 | SS | 30 m3 | 送大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理 | / |
| 3 | 固体废物 | 生活垃圾 | 无机盐等 | 0.3t | 送安达市生活垃圾综合处理厂 | / |
|  |  | 施工垃圾 | 焊渣 | 0.05t | 送第一采油厂工业固废填埋场 | / |
| 4 | 噪声 | 机械噪声 | 噪声 | 75～92 dB（A） | 排入周围环境 | 场界噪声昼间<70dB（A）、夜间<55dB（A） |

工程运行过程中，产生的污染物主要有三相交流燃气发电机产生烟气、井口气回收撬装设备无组织逸散烃类气体、天然气脱水处理产生的含烃污水、油砂、废机油、分子筛；还有员工产生的生活污水、生活垃圾等。

表8.2-2  本工程运行期主要污染物排放情况

| 序号 | 污染物种类 | 污染物 | 主要污染因子 | 排放浓度mg/m3 | 排放量 | 控制措施及 去向 | 排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 发电机组 | 废气量（104m3/a） | / | 353.5 | / | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1限值 |
|  |  |  | SO2（t/a） | 8.15 | 0.029 | 进入大气 |  |
|  |  |  | NOx（t/a） | 18.1 | 0.064 | 进入大气 |  |
|  |  |  | 颗粒物（t/a） | 4.23 | 0.015 | 进入大气 |  |
|  |  | 烃类气体 | 非甲烷总烃（t/a） | / | 0.187 | 进入大气 | 厂界非甲烷烃浓度<4.0mg/m3厂界非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020） |
| 2 | 废水 | 含烃污水 | 石油类、SS | / | 900 | 运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理 | / |
|  |  | 生活污水 | COD、SS | / | 230.4 m3/a | 送大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理 | / |
| 3 | 固废 | 含油砂 | 原油 | / | 0.02t/a | 委托有资质单位处理 | 不外排 |
|  |  | 废机油 | 原油 | / | 0.24 t/a | 委托有资质单位处理 | 不外排 |
|  |  | 分子筛 | 原油 | / | 0.3t/a | 厂家回收处理 | 不外排 |
|  |  | 生活垃圾 | / | / | 1.8 t/a | 送安达市生活垃圾综合处理厂 | / |
| 4 | 噪声 | 机泵、发电机、运输车辆噪声 | 噪声 | / | 70～90 dB（A） | 排入周围环境 | 厂界噪声昼间<60dB（A）、夜间<50dB（A） |

运行期满产生的污染物主要有施工垃圾、生活垃圾、拆卸工作产生的扬尘施工机械的运行噪声、尾气。具体见表8.2-3。

表8.2-3  本工程运行期满主要污染物排放情况

| 序号 | 污染物种类 | 污染源名称 | 主要污染因子 | 污染物排放量 | 控制措施及 去向 | 排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 扬尘、尾气 | 颗粒物、NOx、SO2 | / | 洒水抑尘、材料覆遮盖材料防尘，排入大气 | 场界颗粒物浓度<1.0mg/m3 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | COD、SS | 12.8m3 | 送大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理 | / |
| 3 | 固体废物 | 生活垃圾 | 无机盐等 | 0.1t | 送安达市生活垃圾综合处理厂 | / |
|  |  | 施工垃圾 | 焊渣 | 50t | 送安达市建筑垃圾消纳场 | / |
| 4 | 噪声 | 机械噪声 | 噪声 | 75～92 dB（A） | 排入周围环境 | 场界噪声昼间<70dB（A）、夜间<55dB（A） |

### 8.2.6施工期环境管理与监测计划

#### 8.2.6.1加强工程承包方管理

要与具有相关资质的施工作业单位签定《工程服务安全生产合同》，执行HSE管理体系，对项目实施HSE立卷管理，并按其内容执行。针对工程的承包方，应加强环境管理，制定出严格的环保管理制度：

（1）在承包方的选择上应优先选择那些环保管理水平高、环保业绩好的单位；

（2）在承包合同中应明确有关环境保护条款，如环境保护目标，采取的水、气、声和生态保护措施等，将环保工作的好坏作为工程验收的标准之一；

（3）各分承包方应按照项目部的环境管理制度要求，建立相应的环境管理机构，明确环保管理人员，明确人员职责等；

（4）各分承包方在施工之前，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报项目经理部以及有关的环保部门，批准后方可以开工。

#### 8.2.6.2注重人员培训

施工作业之前必须对全体施工人员进行包括环保知识、意识和能力的培训。其中环保能力的培训主要包括：保护生态环境的规定；减少和收集、处理固体废物的方法；管理、存放及处理危险品的方法等，此外，人员培训的内容还包括有国家的法规和规章制度，主要为国家及当地政府的环境保护法律、法规等。

#### 8.2.6.3施工期环境监测计划

施工期的环境监测可包括对作业场所的控制监测和事故发生后的影响监测。主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测根据当地具体情况、当地环保部门要求等情况而定。

### 8.2.7竣工验收监测与调查计划

表8.2-4   竣工验收监测与调查主要内容

| 项 目 | 内容 | 达标标准 |
| --- | --- | --- |
| 环境保护管理检查 | 项目从立项到试生产各阶段环境保护法律、法规、规章制度的执行情况 | / |
|  | 环境保护审批手续及环境保护档案资料 | / |
|  | 环保组织机构及规章管理制度 | / |
|  | 本项目环评报告及其批复提出的环保措施落实情况及其效果 | / |
|  | 运行期环境保护监测计划实施情况 | / |
|  | 本项目事故风险的环保应急计划，包括物资配备、防范措施，应急处置等 | / |
| 污染物达标排放监测 | 三相交流燃气发电机废气中SO2、NO2、颗粒物达标排放监测 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1限值 |
|  | 无组织排放烃类气体监测 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020） |
|  | 井口气回收撬装设备区域厂界噪声达标排放监测 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  | 运行期满，拆除装置后，井场占地土壤检测 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。 |
| 环境保护敏感点环境质量监测 | 气田开发区域的环境空气、土壤、地下水以及生态环境质量 |  |
| 生态调查主要内容 | 本项目在施工、运行期落实环境影响评价文件、工程设计文件以及各级环境保护行政主管部门批复文件中生态保护措施的情况 | / |
|  | 本项目已采取的生态保护措施实施效果 | / |
|  | 针对环境破坏或潜在环境影响提出补救措施的落实情况 | / |

### 8.2.8运营期环境管理与监测计划

#### 8.2.8.1运营期环境管理

1、进行环境监测，掌握污染现状；

2、定时定点监测周围环境，及时掌握环境状况的资料，促进环境管理的深入和污染治理的落实；

3、落实环境管理制度；

4、制定环保经济责任考核制度，提高各部门对环境保护的责任感；

5、强化专业人员培训；

6、定期对声环境敏感点达标情况进行监测，如有超标情况，对设备进行维护、更换等，保证居民声环境质量达标。

#### 8.2.8.2排污口管理

本项目的废气排放口和噪声排放源实行规范化管理，项目应按《环境保护图形标志—排放口（源） 》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》 (GB 15562.2-1995)规定的图形，在各气、 声排污口（源） 挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。环境保护图形标志具体设置图形见图8.2-1。

图8.2-1    排污口图形符号

#### 8.2.8.3运营期环境监测计划

工程生产运行期需要进行的环境监测任务由大庆油田环境监测评价中心负责。环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，结合气田运行期环境污染的特点，环境监测计划主要针对气田污染物排放、气田开发区生态恢复情况、事故而制定，包括污染源监测计划、环境质量监测计划及生态监测方案，具体见表8.2-5、表8.2-6。

表8.2-5   工程运行期污染源监测计划表

| 序号 | 监测内容 | 监测（检查）项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气 | NO2 | 三相交流燃气发电机组排气筒 | 1次/月 |
|  |  | SO2、颗粒物 |  | 1次/年 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 井场、井口气回收撬装设备安装区域及厂界 | 1次/季 |
| 2 | 噪声 | 连续等效A声级 | 场站厂界外1m | 1次/季 |
| 3 | 土壤 | 石油烃 | 占地范围内 | 1次/5年 |
| 4 | 废水 | 石油类、SS | 污水储罐口 | 1次/季 |
| 5 | 事故监测 | 空气：非甲烷总烃；土壤：石油烃；地下水：石油类 | 空气及土壤为事故地点；地下水为事故地点周围区域。 | 事故发生24小时内 |

表8.2-6   工程运行期环境质量监测计划表

| 序号 | 监测内容 | 监测（检查）项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气 | 非甲烷总烃 | 本项目区域附近村屯等环境空气质量 | 1次/年 |
| 2 | 地下水 | 石油类、挥发酚 | 区块下游 | 1次/年 |

### 8.2.8运营期满环境管理与监测计划

工程生产运行期需要监测项目见表8.2-7。

表8.2-7   工程运行期满环境质量监测计划表

| 序号 | 监测内容 | 监测（检查）项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气 | 非甲烷总烃 | 气田开发区域附近村屯等环境空气质量 | 1次/年 |
| 2 | 地下水 | 石油类、挥发酚 | 区块下游 | 1次/年 |
| 3 | 土壤 | 石油烃 | 占地范围内 | 1次 |

## 8.3环境监控建议

本评价分别针对气田施工建设期场站建设、气井井场建设及道路建设，气田正常生产情况下的场站设施运行管理，运行期检修及非正常情况下的一些生产事故等过程中相应的环保措施执行情况，提出相应的意见及建议，同时列出不同的环境监控计划检查表。详见表8.3-1、表8.3-2。对发现有重大环境危害隐患的，应形成详细报告，立即上报领导，及时采取措施处理。

表8.3-1现场环境监控工作重点

| 场地 | 监督内容 |
| --- | --- |
| 各场站建设 | 各站场的环保设施，施工是否严格按照设计方案执行，施工质量能否达到要求。 |
| 敏感区段 | 1）在禁止夜间施工地段是否禁止了夜间施工； 2）夜间施工的灯光和噪声是否对周围居民产生了影响。 |
| 其它共同监督事项 | 1）施工结束后是否及时清理现场，平整土地恢复了原状； 2）施工季节及时间是否合适。 |

表8.3-2生产运营期环境监控检查表

| 检查划分 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 井口气回收撬装设备 | 1）井口气回收撬装设备各种管线的运行情况，有无不安全隐患存在； 2）加热设备烟气排放情况； 3）发电机组烟气排放情况； 4）污水处理装置运行状况及运行不正常时污水排放情况； 5）井口气回收撬装设备安装区域是否保持清洁，无乱扔的废物。 |
| 井场 | 1）井场有无泄漏； 2）井场是否平整干净； 3）井场和井场用地内的垃圾或其它废料是否都清理干净，能否做到井场整洁、无杂物、地表土无污染； |
| 噪声控制 | 1）对场站内高噪声源是否采取了必要措施保证装置和隔声设备运行良好； 2）是否对装置和设备进行定期的维护保养。 |

## 8.4总量控制目标

根据国家相关规定，本工程对废气的排放总量进行核定。本工程实施后，250kw三相交流燃气发电机组满负荷烟气52.56×104m3/a，其中SO2 0.3092t/a、NOx 0.4420t/a，颗粒物0.0440/a；工程新增非甲烷总烃无组织逸散量1.8/a。具体核定情况见下表。

表8.3-3   项目废气污染物许可排放总量表（300d/a）

| 种类 | 来源 | 污染物名称 | 单位 | 许可排放浓度（mg/m3） | 实际排放量 | 许可排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 发电机组 | 烟气量 | 104m3/a | / | 353.5 | 353.5 | 排放到大气 |
|  |  | SO2 | t/a | 35 | 0.029 | 0.124 |  |
|  |  | NOx | t/a | 50 | 0.064 | 0.177 |  |
|  |  | 颗粒物 | t/a | 5 | 0.015 | 0.018 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | t/a | / | 0.187 | 0.187 | 排放到大气 |
| 总量 | 发电机组 | SO2 | t/a | 0.124 |  |  |  |
|  |  | NOx | t/a | 0.177 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | t/a | 0.018 |  |  |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | t/a | 0.187 |  |  |  |

## 8.5企业环境信息公开

本企业参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第 31 号）等规定，并结合黑龙江省的相关要求，可通过政府网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。公司应公开以下内容：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

# 9、环境影响评价结论

## 9.1工程概况

项目名称：大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程项目

建设单位：大庆油田萨南实业有限公司

建设地点：绥化市安达市升平镇中心村

建设性质：扩建

工程规模：建设井口气回收成套装置1座，主要建设内容包括井口撬、分离净化撬、压缩机撬、仪表操纵撬及加注撬等，并配套建设供配电、道路等辅助工程，处理能力5.0×104m3/d。

占地面积：项目建设占地（基本农田）2.46hm2，全部是临时占地。

工程投资：542.66万元，其中环保投资41.5万元。

## 9.2环境质量现状

### 9.2.1空气环境质量现状

根据《绥化市环境质量年报（2021年）》，环境空气中基本污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，安达市为空气达标区。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中采用的环境质量标准2.0mg/m3要求，现状监测达标。

### 9.2.2地下水环境质量现状

本次在项目所在区域共布设了 3 个潜水水质监测点位和 1 个承压水水质监测点位，从监测和评价结果来看，各地下水监测点监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准要求，石油类浓度满足 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值I类限值要求，区域地下水环境质量现状良好。

### 9.2.3声环境质量现状评价

以《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准评价，目前区域环境和厂界的昼间和夜间噪声均不超标。

### 9.2.4土壤环境现状

评价区域内土壤监测点T5、T6中各项指标能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，T1、T2、T3和T4监测点的土壤中各项指标能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值，土壤环境质量状况良好。

### 9.2.5生态环境现状

该项目拟建工程分布在以耕地为主，有少量草地、林地的区域内，耕地、草地与周边人工营造的林地等形成了复合的生态系统，根据现状调查，该区块生态环境质量现状较好，区域周边的油气田开发并未对当地的生态环境造成污染。

## 9.3主要环境影响

### 9.3.1空气环境影响

（1）施工期

本工程施工期对大气环境的影响主要是道路、井口气回收撬装设备施工产生的扬尘和施工垃圾，由于这些影响都是暂时性的，施工一结束就随之消失，对周围空气环境产生的影响较小。

（2）运行期

本工程运行期的大气污染主要来自井场三相交流燃气发电机组排放的烟气，排放的大气污染物为SO2、NO2、颗粒物，三相交流燃气发电机组排放各大气污染物的排放可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）中表1限值，对环境敏感点的贡献值较小，叠加背景值后能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准标准要求。井口气回收撬装设备无组织挥发废气，非甲烷总烃的逸散浓度叠加空气环境中的非甲烷总烃背景值浓度，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）4.0mg/m3要求，因此，本工程运行期对周围空气环境的影响很小。

（2）运行期满

本工程运行期满对大气环境的影响主要是道路、井口气回收撬装设备拆除施工产生的扬尘和施工垃圾，污水池清掏、拆除、回填，由于这些影响都是暂时性的，施工一结束就随之消失，对周围空气环境产生的影响较小。

### 9.3.2地下水环境影响

本工程施工期试压废水30m3，地面建设期产生生活污水38.4m3；运行期本工程生产气井采出水900m3/a，生活污水230.4m3/a；施工期生活污水经罐车收集运到大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间处理；试压废水和生产废水及生活污水通过罐车拉运至大庆蓝星环保工程有限公司厂内污水处理车间进行处理。因此，本工程没有地下水取水，以及外排水，不会对该地区地下水产生影响。

本工程所在区域含水层主要由区域含水层主要被第四系覆盖。通过地下水环境质量现状监测，评价点位的地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准执行）。但气井的突发性泄漏和设备、管道的老化渗漏，如处理不及时则可能造成污染。本工程运行期满只是拆除设备，对地下水基本无影响。因此，本工程在正常且各项环境保护措施落实到位情况下对地下水环境无影响，但在非正常状况下可能对地下水环境造成影响，但在各项地下水污染防控措施及应急措施落实到位的情况下，地下水环境影响可接受。

### 9.3.3声环境影响

本工程施工期能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，工程运行期正常生产情况下能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，运行期满拆除设备能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，周边村屯距离本工程较远，工程产生的噪声不会对周围声环境产生影响。

### 9.3.4固体废弃物环境影响

本工程产生的固体废弃物主要为施工期、运行期和运行期满产生的生活垃圾，统一收集送生活垃圾场处理； 施工期和运行期满的施工垃圾集中送第一采油厂工业固废填埋场；运行期废油砂、废机油委托有资质单位处理，废分子筛由厂家回收，运行期满井场设备拆除后运走，不外排；对环境危害小。

### 9.3.5生态环境影响

根据该项目对生态系统结构、功能和生态环境现状评价及气田开发对生态环境的影响分析，得出如下结论：

（1）工程在地面工程建设过程对土地的侵占，对植被的破坏，将使气田开发区域内的第一生产者的生物量有一定程度的下降，在施工建设过程中采取必要的保护措施，则能最大程度减小对生态环境的不利影响，使生态环境在尽可能短的时间内得到恢复。

（2）气田开发在正常生产过程中无污水外排，不会影响气田区域内植物的生长发育和给生态环境带来危害，但在事故状态下如果不注重对生态环境的保护，将对区域内的生态环境产生影响。

（3）工程临时占用基本农田，使土地利用类型转变为建设用地，但占地面积很小，运行期满后对所占用基本农田进行复耕，达到占地前的耕地质量。对区域内基本农田分布不会造成较大影响。

（4）气田开发工程不可避免会改变原有的生态环境，但若合理规划和建设，有可能再造一个兼原有生态环境与气田生态环境并存的新的人工生态系统，较之原有环境更为适合人们的生产和生活活动，同时有利于当地及周边地区的发展，有利于人类生存环境的改善。

可见，在制定相应的生态保护及恢复措施，并能够确保其切实执行的前提下，工程建设不会对现有生态环境造成太大的影响，在生态上是可行的。

## 9.4公众意见采纳情况

本项目的公众参与由建设单位大庆油田萨南实业有限公司负责实施。在该项目开展环评期间，按规定要求分两次征求了公众意见，主要采取网络公示、报纸公示和张贴公示三种方式进行，征求意见的对象主要为评价范围内的村屯和乡镇，包括安达市连家围子屯、刘大锅盖屯、魏显殿屯、三井子屯、厢房韩屯、曲家围子屯、杨德林屯、新建村、王二勺屯、王麻店屯、中心村、大伙房屯等区域内的有关团体和个人。2022年9月15日在网上发布项目信息公告，当地公告张贴公示时间为2022.09.26-2022.10.7的10天，公示期间未收到反馈意见。第三次公示起止日期为 2022年10月22日 ，在公示期内没有收到反馈意见和建议。

通过公众参与调查，未收到反对意见，说明公众对本工程的建设是支持的。建设单位在施工过程和投产后要把各项环保措施落到实处。在工程设计中采取有效的污染防治措施，加强施工管理，最大限度的控制环境污染和生态破坏，实现经济效益、环境效益和社会效益的三统一。

## 9.5环境影响经济损益分析

该项目的建设，为确保大庆油田的可持续发展、建设百年油田提供了强有力的保证，对保障我国天然气供应、发展我国石油化工、繁荣经济、促进改革和社会发展，都将发挥重要的作用。同时，该项目的建设还可以提高项目所在地的税收、增加就业机会、带动当地第三产业的发展，提高当地的生活水平，实现当地社会经济环境的协调发展。

## 9.6环境管理与监测计划

施工期的环境监测可包括对作业场所的控制监测和事故发生后的影响监测。主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测根据当地具体情况、当地环保部门要求等情况而定。

工程生产运行期需要进行的环境监测任务委托取得相关资质的地方环境监测站进行。环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法。根据气田运行期环境污染的特点，环境监测计划主要针对气田污染物排放、气田开发区生态恢复情况、事故而制定。环境监测计划包括污染源监测、环境质量监测和生态监测等。

## 9.7综合结论

综上所述，大庆油田萨南实业有限公司宋深18井口气回收工程项目符合国家产业政策和当地经济发展规划。气田正常生产情况下对环境的影响较小，工程施工过程、生产运行中可能出现的风险事故在相应的污染防治措施、生态保护措施及事故应急措施得以切实有效实施的前提下，能够确保区域环境不受污染。

从环境保护角度分析，本工程是可行。

附表1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型□√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地□√；荒草地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （2.46）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□√；垂直入渗□√；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□√；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□√；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0-0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 0-0.5m、1.5-1.5m、1.5-3.0m |  |  |
|  | 现状监测因子 | 建设用地：石油烃、镉、铬（六价）、铬、铜、铅、锌、汞、镍、砷、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a， h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘、萘 农用地：pH、石油烃、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  | 2种地型2种标准 |
| 现状评价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□√；GB 36600□√；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤环境质量满足《土壤质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第二类用地筛选值要求及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1农用地土壤污染风险筛选值要求 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂界外200m，影响程度（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）£；b）□；c）□；不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制□√；过程防控□√；其他（√） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 |  | 石油烃 |  | 5年/次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目可行 |  |  |  |  |  |

附表2  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km□√ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a□√ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物SO2、NOX、颗粒物 、PM10、PM2.5 其它污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□√ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□√ |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录D □ |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□√ 本项目非正常排放源□√ 现有污染源□√ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □√ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长= 5 km □ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(SO2、NOX、颗粒物 、非甲烷总烃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | 𝐶非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□√ 无组织废气监测□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受□√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.029）t/a |  | NOx:（0.064）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:（0.015）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs:（0.187）t/a |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 天然气（甲烷） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数人 |  |  |  | 5km范围内人口数15000人 |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 □ | F2 □ |  |  | F3 □ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 □ | S2 □ |  |  | S3 □ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 □ | G2 □ |  |  | G3 □ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 □ | D2 □ |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1 □√ |  | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  | M2 □ | M3 □ |  |  | M4 □ |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  | P2 □ | P3 □ |  |  | P4 □ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  | E2 □ |  |  | E3 □ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  | E3 □ |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  | E3 □ |  |  |
| 环境风险势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ□ |  |  | I □√ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ | 三级□ |  |  | 简单分析□√ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  | 易燃易爆□√ |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏□√ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□√ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气□√ |  |  | 地表水□ |  |  | 地下水□√ |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法□ | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法□ |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ | AFTOX □ |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 管道密闭输送、防腐、试压，运行期制定操作规程、巡线、检测、应急等管理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本工程的主要环境风险是气井套损、天然气泄漏和火灾爆炸，对区域内的大气环境、地下水环境和土壤植被等危害性不大。在工程采取一系列风险防范措施和应急措施后，可以控制和降低工程发生事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，避免污染事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |